预案编号：HOYC2023

版本号：2023第1版

湖北航欧新材料科技有限公司

突发环境事件应急预案

湖北航欧新材料科技有限公司

编制日期：二〇二三年三月

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	4

1.4 工作原则	7

1.5 应急预案体系	8

2 企业概况	10

2.1 企业基本信息	10

2.2 环境风险受体	19

2.3 污染物产生、治理及排放情况	20

3 环境污染风险分析	26

4 应急组织机构及职责	27

4.1 环境应急救援小组职责	27

4.2 指挥机构组成	28

4.3 应急能力评估	31

4.4 外部应急/救援力量	32

5 预防与预警机制	36

5.1 风险源监控	36

5.2 环境风险防范措施	37

5.3 预警分级	40

5.4 预警及措施	41

5.5 预警措施	43

5.6 预警的发布与解除	44

6 信息报告和通告	47

6.1 内容上报	47

6.2 信息上报	48

6.3 信息通报的联络方式	49

7 应急响应与处置	50

7.1 应急响应分级	50

7.2 响应程序	53

7.3 应急响应程序	54

7.4 配合有关部门应急响应	59

7.5 现场处置	59

7.6 应急监测	68

7.7 信息报送和信息发布	79

7.8 应急结束	79

7.9 应急终止程序	79

8 后期处置	82

8.1 善后处置	82

8.2 次生灾害防范	84

8.3 调查和评估	84

8.4 保险	84

8.5 工作总结与评价	85

8.6 恢复生产	85

9 应急保障	86

9.1 通讯与信息保障	86

9.2 资金保障	86

9.3 人力资源及技术保障	87

9.4 物资装备保障	87

9.5 其他保障	87

10 应急预案管理	91

10.1 预案培训	91

10.2 演练	93

10.3 责任与奖惩	97

10.4 预案的评审、备案、发布	98

10.5 预案修订	99

10.6 企业差距分析与整改计划	100

11 附则	101

11.1 名词术语	101

11.2 应急预案备案	102

12 附件	103

总则

编制目的

为适应突发环境污染事故应急处置需要，贯彻执行“救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对”的原则，规范事后发的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府对工作衔接。以事故应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施，促进本公司环境应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高本公司的应急处置能力，明确各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类环境污染事故处理，实现应急救援“快速、有序、有效”，将突发环境事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，根据《国家突发环境事件应急预案》及其他相关法律、法规的要求，结合公司环境保护工作的实际情况及国家、地方政府相关规定，特制定本应急预案。

编制依据

法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》；

（6）《中华人民共和国安全生产法》；

（7）《中华人民共和国消防法》；

（8）《危险化学品安全管理条例》；

（9）《宜昌市突发环境事件应急预案》；

（10）《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发〔2009〕130号）；

（11）《环境保护部突发环境事件信息报告情况通报的办法（试行）》（环办〔2010〕141号）；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知环发〔2015〕4号；

（13）《突发事件应急预案管理办法》（国发〔2013〕101号）；

（14）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（15）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）；

（16）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）；

（17）《宜昌市突发事件信息应急处置暂行办法》；

（18）《湖北省突发事件应对办法》；

（19）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂环办〔2015〕297号）；

（20）《省环保厅关于进一步规范突发环境事件信息报送工作和建立环境应急管理工作信息例报制度的通知》；

（21）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

（22）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（23）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）；

（24）《危险化学品建设项目监管管理办法》（安全监管总局令第45号）；

（25）《重点监管危险化工工艺名录》（2013年完整版）；

（26）《危险化学品目录》（2015版）；

（27）《省环保厅关于转发<企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（鄂环办〔2015〕126号）；

（28）《关于加强企事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（宜市环发〔2015〕60号）；

（29）《宜昌市生态环境局加强安全生产事中事后环境监管工作》；

（30）《宜昌市生态环境局突发环境事件应急预案》。

标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（5）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（6）《危险化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）；

（7）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB50483-2019）；

（8）《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T3046-2013）；

（9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版本）；

（10）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年修正）；

（11）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（12）《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2017）；

（13）《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）；

（14）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）；

（15）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（16）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（17）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（18）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）（环办应急〔2018〕8号）。

其他相关文件

- 企业营业执照；

（2）《航天动力材料聚磷腈项目一期配套20 kt/a电子级五氯化磷项目环境影响报告书》，湖北正江环保科技有限公司，2021年；

（3）《市生态环境局关于航天动力材料聚磷睛项目一期配套20kt/a电子级五氯化磷项目环境影响报告书的批复》，宜昌市生态环境局，（宜市环审〔2021〕62号），2021.11。

适用范围

本次环境风险评估报告仅适用于位于宜昌市远安航天动力材料产业园（江北片区）湖北航欧新材料科技有限公司航天动力材料聚磷腈项目一期配套20 kt/a电子级五氯化磷项目在生产、贮存过程中可能发生的突发环境事件的环境风险等级评估，不包括本公司在其他地点建设项目或者该企业后续建设项目的环境风险评估。

突发环境事件分级

国家级突发环境事件：达到国家突发环境事件分级标准事件。

根据《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号）“突发环境事件分级标准”和突发环境事件严重性和紧急程度，通过对可能存在的突发环境事件及危险性分析，本单位发生的环境事件最大可能在国家一般事件以下，为加强单位突发环境事件的应急管理，将厂内部突发环境事件分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）、一般（Ⅳ级）四级。

特别重大（I级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一级（特别重大突发环境事件）：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的。

重大（II级）突发环境事件

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。

较大（III级）突发环境事件

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的。

一般（Ⅳ级）突发环境事件

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

表1.3-1  公司突发环境事件分级一览表

| 分级 | 突发环境事件情形 | 具体事故类型 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 特别重大环境污染事故，污染超出公司范围，影响公司周边区域，公司自身难以控制，须请求外部救援 | 罐区储罐发生大量泄漏；生产装置发生液氯、黄磷少量泄漏，盐酸等大量泄漏；尾气吸收塔非正常运转导致废气事故排放，对周围环境造成严重伤害 |
| Ⅱ级 | 重大环境污染事故，污染未超出公司范围，影响公司周边区域，公司自身难以控制，须请求外部救援 | 罐区储罐管线或连接处发生少量泄漏；生产装置管线或阀门发生少量泄漏，对外环境未造成严重伤害。由单元现场人员控制的 |
| Ⅲ级 | 较大环境污染事故，需公司各部门统一调度处置，能在公司控制内消除的污染及相应的安全事故 | 储罐区管线或阀门发生微量泄漏；生产装置阀门发生微量泄漏由当班人员可以自行处理的 |
| Ⅳ级 | 一般环境污染事故，事故轻微，无扩大征兆，无人员伤亡，生产运行未受影响，并且可在事故车间或部门内迅速消除影响的污染事故 | 装卸过程中发生物料微量泄漏，由该岗位人员可自行处理的 |

工作原则

（1）优先原则

①员工和救援人员的安全优先：应急救援行动应把保障公众健康和生命安全作为首要任务。凡是可能造成人员伤亡的突发公共事件发生前，要及时采取人员避险措施；突发公共事件发生后，要优先开展抢救人员的紧急行动；要加强抢险救援人员的安全防护，最大程度地避免和减少突发公共事件造成的人员伤亡和危害。

②防止事故扩展优先：在保障公众健康和生命安全后，应急救援行动应以防止事故扩展为优先原则。采取最大救援力量，防止事故扩大。

③保护环境优先：应急救援过程中应将环境保护放在优先的位置加以考虑，在环境保护和社会利益发生冲突的情况下，应当优先考虑环境保护，满足环境保护的需要，做出有利于环境保护的救援决定。

（2）以人为本，减少危害原则

切实履行企业的社会责任，加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事件的发生，消除或减轻环境污染事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（3）本预案突发环境事件分级原则

预案应根据厂区实际情况，结合周边环境及各事件影响大小，划分突发环境事件等级。事件发生时，及时确定突发环境事件级别并及时启动相应的应急方案，充分发挥各应急部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事件造成的危害范围和社会影响相适应，最大限度的减少突发环境事件造成的影响。

应急预案体系

内部应急预案衔接

本企业应急预案体系包括：

一级体系：综合应急预案。从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，并针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定了计划或方案明确救援程序和具体的应急救援措施。

二级体系：专项应急预案。针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

三级体系：现场处置方案。针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，现场处置方案，根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

企业内部各预案的关系组成体系见下图1.5-1所示。

图1.5-1  企业内部应急预案衔接关系图

外部其他应急预案衔接

外部应急预案衔接关系见图1.5-2。

图1.5-2  外部应急预案衔接关系图

公司突发环境事件应急预案主要侧重于对环境事件的处理，对火灾、泄漏及其伴生影响等产生的对厂外环境影响的响应、救援和修复等应急管理工作。

公司突发环境事件应急预案与远安县突发环境事件应急预案相衔接，在发生突发环境事件，根据突发环境事件级别分级启用公司应急预案，当发生Ⅰ级及以上突发环境事件时，第一时间上报宜昌市生态环境局远安县分局，请求外部救援，并对污染物质进行监测和现场处置，待市领导和专家到来后，汇报现场情况并积极给予配合。

企业概况

企业基本信息

本公司位于宜昌市远安航天动力材料产业园（江北片区），江北公园以西、西部化工厂区以南。拟建厂区东邻江北公园，西侧与西部化工厂区隔路相对，南侧和北侧为林地和荒地。

本公司厂区由办公区、生产装置区、辅助生产区、储罐和仓储区、三废处理区等五大功能区组成。其中，生产装置区主要包括甲类车间、液氯汽化厂房、丙类仓库，办公区域与生产厂房隔开，办公区域设置在厂区北部，储罐和仓储区域设置在厂区西北侧，辅助生产设施区包括锅炉房、事故应急池及一体化污水处理设施、变配电室及空压制氮房等。建设规模为：年产20000吨电子级五氯化磷，副产工业盐酸1581吨、磷酸钙1079.5吨。

企业情况简介

公司基本情况详见表2.1-1。

表2.1-1  公司基本情况一览表

| 序号 | 内容 | 企业基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 湖北航欧新材料科技有限公司 |
| 2 | 统一社会信用代码 | 91420525MA49MXB451 |
| 3 | 单位地址 | 远安航天动力材料产业园（江北片区） |
| 4 | 法人代表 | 况庆雷 |
| 5 | 中心经度 | 东经111.586730° |
| 6 | 中心纬度 | 北纬31.129809° |
| 7 | 所属行业类别 | C261化学原料和化学制品制造业 |
| 8 | 主要联系人及联系方式 | 孟涛13872688284 |
| 9 | 企业规模 | 年产20000吨电子级五氯化磷，副产工业盐酸1581吨、磷酸钙1079.5吨 |
| 10 | 厂区面积 | 5686.26m2 |
| 11 | 从业人数 | 80人 |
| 12 | 年工作时长 | 310天 |
| 13 | 现有应急预案情况 | 应急预案正在编制中 |

项目组成

湖北航欧新材料科技有限公司组成情况见下表2.1-2。

表2.1-2 工程组成内容一览表

| 序号 | 类型 | 项目组成 |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 甲类车间 |  | 建设甲类车间1座，两层，单层面积1260 m2，总面积2520 m2，内有自主设计10000 L一级氯化器2台、精馏塔自主设计、5000 L非标二级氯化器8台、定制液氯汽化器2台、静置罐1台、计量罐2台 |
| 2 | 公用及辅助工程 | 给水工程 |  | 项目供水依托园区供水管网，并有供水管路输送至全公司各系统，各系统根据用水压力等级适当建设二次加压泵 |
|  |  | 排水工程 |  | 生产废水（生产装置废水、车间清洗废水、空压机废水等）经自建污水处理站处理后排入园区市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，废水最终进入远安县工业污水处理厂集中处理后达标排放 |
|  |  | 供电工程 |  | 由园区变电站10 KV引线至公司厂变电所，双回路供电，并与公司内发电系统形成三路供电。公司变电所设置10 KV/800 KVA变压器1台，年用电量约292万kWh |
|  |  | 空压站 |  | 内含空压机和制氮机（PSA变压吸附制氮原理）各一台，总占地面积45 m2 |
|  |  | 循环水站 |  | 1座，工业型组合逆流式玻璃钢冷却塔（500 t/h），为生产提供循环水 |
|  |  | 消防 |  | 设置了1个容积500 m3的高位水池；按规定设置室内外消火栓、小型灭火器材 |
|  |  | 锅炉房 |  | 设置1台1.5 t/h的生物质锅炉，锅炉型号为LHG1.5-0.09-SCI，选用成型生物质燃料，并配备高效袋式除尘器，锅炉房占地面积252 m2，该生物质锅炉为临时锅炉，待纳入园区集中供热范围后取消 |
| 3 | 储运工程 | 丙类仓库 |  | 单层砖混结构，占地面积1440 m2，用于产品五氯化磷、副产盐酸、生物质颗粒和磷酸钙等的储存。 |
|  |  | 黄磷地槽 |  | 位于丙类车间旁，紧邻卸料区和事故应急池布设，占地100 m2，埋置深度4.5 m，项目黄磷以黄磷罐车运至厂区，运输车自带管道，以虹吸方式直接进入地槽，地槽设有水封和盘管保温 |
|  |  | 液/气态物料流转 |  | 密闭管道输送 |
|  |  | 固态物料运输 |  | 汽车、叉车（厂内）运输均委托有危险化学品运输资质的单位承运 |
|  |  | 液氯罐区 |  | 内设3个（两用一备）50 m3液氯储罐，项目液氯经储罐车运至厂区后，通过车辆自带管道连接后转至液氯储罐 |
|  |  | 盐酸罐区 |  | 建于公司甲类厂房旁，内设1个30 m3盐酸储罐 |
| 4 | 行政生活设施 | 综合楼 |  | 单层，内设机修储物间、生产调度室、淋浴室等 |
|  |  | 食堂 |  | 位于综合楼内，提供三餐 |
|  |  | 厕所 |  | 2座，分别位于综合楼和循环水站旁 |
|  |  | 门卫 |  | 1座、一层 |
|  |  | 地磅 |  | 1座，用于称重，地磅占地面积约16 m2 |
| 5 | 环保工程 | 废气处理 | 装置尾气 | 尾气经水喷淋塔（或降膜吸收塔）装置回收盐酸后，拟采用一级碱喷淋塔吸收处理后经30米排气筒达标排放 项目液氯装卸在密闭厂房内进行，产生的废气经负压抽风收集后通过管道通入液碱洗涤塔处理后并入DA001排气筒集中排放 |
|  |  |  | 锅炉废气 | 尾气经布袋除尘后经25 m高烟囱排放 |
|  |  | 废水处理 | 生产废水 | 采用絮凝（PAM/PAC）、压滤处理工艺进行处理，处理后，排入园区工业污水管网 |
|  |  |  | 生活污水 | 厂区共建有2座化粪池，生活污水经化粪池预处理后送污水处理站处理达标后排放 |
|  |  | 噪声处理 |  | 采用隔声、降噪措施进行治理 |
|  |  | 固废处理 | 塑料袋、包装桶 | 临时堆存在丙类仓库内，销售给回收企业综合利用 |
|  |  |  | 废机油 | 在拟建甲类仓库内设置危废间（12 m×24 m）分类暂存，定期交具有相应危废处理资质的单位回收处置 |
|  |  |  | 精馏残渣 |  |
|  |  |  | 废水处理沉渣 | 送甲类仓库暂存，送建材企业综合利用 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，县环卫部门集中收运处置 |
|  |  | 初期雨水池 |  | 初期雨水池一座，设计容积500 m3 |
|  |  | 事故水池 |  | 1座，600 m3 |

总平面布置

项目用地面积5686.26 m2。总平面布置按照功能分为办公区、生产装置区、辅助生产区、储罐和仓储区、三废处理区等五大功能区。

厂区平面布置按照建设地地区总体规划的要求，合理和节约用地，建、构筑物的布置力求紧凑合理，并尽可能采用联合厂房；厂区按生产功能分区，将厂区划分为辅助工房、机房区、水池区、仓库、生产车间、储罐区和环保设施区，并合理确定各功能区的外形和面积，在满足工艺生产通畅的前提下，缩短固体物料的运距；按工艺流程，把合成、后处理依次布置，且把原料及成品库房布置在厂区主要货运道路旁，有利于原料运进及成品的运出，变压器室布置在距厂外供电线路附近，厂内出线也方便；厂区行政中心与厂内外联系密切，布置在厂区人流出入口处；厂区平面布置在满足防火、防爆及卫生等安全防护要求前提下，重视环境卫生，考虑物的朝向和主导风向，布局合理。

竖向布置

（1）布置原则：符合总体规划要求，充分利用地形，因地制宜，尽量节约土方，合理确定厂区内的排水方式。

（2）布置方案

厂区标高的确定：拟建装置场地的地坪标高根据厂区自然标高及产业园区地坪标高设计。厂区高程起伏不大，竖向设计形式采用平坡式。

排水：根据生产和厂区排水系统特点，装置区主要采用管道排水方式。雨水与污水分流，本工程拟建厂区的产生的清净排水及后期雨水可直接排入所属区的雨水、净下水管网，产生的污水及前期雨水经厂内污水处理站处理达标后，排入产业园区管网。

产品和产量

湖北航欧新材料科技有限公司现有装置产品方案见表2.1-3。

表2.1-3  产品数量及用途

| 序号 | 产品 | 生产规模（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子级五氯化磷 | 20000 | 外售 |
| 2 | 工业盐酸 | 1581 | 外售 |
| 3 | 磷酸钙 | 1079.5 | 外售 |

自然环境概况

地理位置

宜昌市位于湖北省西部，长江上游与中游分界处，地理坐标为东经110°15′～112°04′，北纬 29°56′～31°34′之间，东接荆州，北邻襄阳和神农架，南及西北毗邻湘西和鄂西自治州，西与川东部分地区相接。现辖远安、兴山、长阳、五峰、秭归五个县，宜都、枝江、当阳三个县级市，夷陵、西陵、伍家岗、点军、猇亭区五个市辖区。

项目位于远安航天动力材料产业园（江北片区），南距远安县城区10 km，水陆交通十分方便。

地形地貌

远安县地处鄂西山地荆山南麓，地势地貌复杂多样。境内地势西北高、东南低，高山、低山、丘陵、平贩、水面兼而有之。全县以沮河为界分为沮西山地、沮中平原、沮东丘陵三大区域。

沮西山地位于沮河以西县域西部，包括整个荷花镇及花林寺、旧县、洋坪等镇的部分山区乡村，共有国土面积675平方公里，占全县总面积的39%。本区为浅切割中、低山区，地域辽阔，自然资源丰富。分布有以马尾松和栓皮栎为主的用材林及以梨子、柿子、核桃、板栗为主的经济林，还有发展食用菌、木耳的栎类和多种杂灌。地下矿产资源丰富。

沮中平原位于沮河沿岸县域中部，包括鸣凤镇全部及花林寺、旧县、洋坪等镇的沮河沿岸乡村，共409平方公里，占全县总面积的23%。本区为低山丘陵、河谷区，多丘岗、河畔、冲垄相间的波状平眨，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，灌溉方便，是远安的粮棉油集中产区。

沮东丘陵位于沮河以东县域东部，包括茅坪场、河口两个镇，共665平方公里，占全县总面积的38%。本区为低山丘陵区，丘陵起伏，缓坡、宽谷、冲垄相间，岗顶浑圆，为远安的东部水稻、小麦主产区。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区属侵蚀、剥蚀低山与河流冲洪积平地过渡带，经人工改造后，形成了阶梯状的地形，由三级台地组成，第一级台阶标高约159.00 m左右，第二级台阶标高约164.50 m左右，第三级台阶标高约173.50 m左右。拟建场地最高标高181 m，最低标高171 m，最大高差10 m，台阶之间相差5.50~9.00 m。

地质地震

远安县大部分地区属第四条全新式统冲—洪积、湖积、冲积而成。1~1.25 m深一般为新近堆积土、填土、粉土、粉细砂、粉质粘土等，地耐力一般为80~120 KN/m2左右，2.5~8 m深入一般为淤泥质土，有时夹有粘土、老粘土，20 m以下为老粘土、粉质粘土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、卵石层等，地耐力一般为120~650 KN/m2，远安地区地质条件较好。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区地层由第四系覆盖层和基岩两部分组成。第四系覆盖层最大厚度约18.50 m，从上至下分别为杂填土（Qml）、残坡积粉质粘土（Q4el+dl）、冲洪积卵石（Q4pl）；基岩为白垩系中统红花套组（K2h），岩性为泥质粉砂岩，局部夹紫红色薄层泥岩及粉砂岩。中厚层状构造，总体厚度大于500 m。地层倾向东~近东，倾角40°~45°。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区位处远安地堑的西南侧，场内基岩为一套碎屑类沉积岩建造。第四纪以来，地震活动较活跃，但以弱震为主。区域内发震断裂主要为仙女山断裂和远安断裂，但震级均小于6级。湖北航欧新材料科技有限公司厂区东侧为远安断裂，距拟建场地约10公里；其西侧为通城河断裂，距拟建场地约15公里。勘察场地正好位于两断裂之间，未发现断裂通过，属构造活动相对较弱地段。

岩层特征

场地内岩土层按成因、成份、结构构造及物理力学性质的不同，自上而下分为4层。各岩土层的特征分别为：

第1层：杂填土（Qml）

场区成品库房地段缺失。厚度0~18.50 m，灰、灰黄、褐红色，主要由粘性土、粉细砂岩碎块及卵砾石等组成，骨架含量约30~45%，局部地段夹块石，含量约5~10%，直径一般20~80 cm；局部地段含砖块、砼等少量建筑垃圾和生活垃圾，土体稍湿，结构松散。主要分布在（生产区）场地的东、南、西三侧的边缘地段。

第2层：粉质粘土（Q4el+dl）

场内仅成品库房地段分布，层厚0~5.50 m，埋深0~2.30 m。红褐~黄褐色，稍湿~湿，硬塑，局部含铁锰质结核及高岭土条带，刀切面较光滑，无摇振反应，干强度及韧性中等。

第3层：卵石（Q4pl）

场内主要分布于拟建成品库房地段分布，厚度0~7.10 m，埋深0~6.80 m。灰色，卵石含量50~60%，直径一般2~13 cm；漂石含量5~10%，直径一般20~40 cm。成份为石英岩等，外形以亚圆形为主，呈微风化状，交错排列，大部分接触。充填物为粘性土和细、中砂全充填。总体呈稍密状，局部呈中密状。

第4层：基岩

该区基岩为白垩系中统红花套组（K2h）灰红色泥质粉砂岩、粉砂岩互层，局部夹薄层状泥岩。薄至中厚层状构造，层理较发育，单层厚一般在0.1~0.40 m。该类岩石抗风化能力较弱，属易风化岩类，暴露地表后易风化。地层厚度稳定（据区域地质资料厚度大于500米）。钻孔控制深度范围内，从上至下按其风化程度不同可划分为二个亚层：

第4-1层强风化泥质粉砂岩

埋深0~18.50 m，厚度0~4.60 m。灰及灰红色，原岩结构构造均已破坏，风化裂隙发育，部分矿物已风化成粘性土，质软，呈碎块及散状芯。

第4-2层中等风化泥质粉砂岩

厚度4.00~9.80 m，埋深0.50~20.00 m。灰、红及浅红色，原岩结构清晰，少量矿物有风化现象。局部夹紫红色薄层泥岩，泥岩夹层厚5~10 cm。由长石、石英及粘土矿物组成，中厚层构造，单层厚度一般0.10~0.40 m。泥、钙质胶结，胶结较好。裂隙弱发育，岩体较完整。岩芯呈柱状，锤击声哑，易击碎。粉砂岩具弱崩解性、无膨胀性；泥岩易崩解、具弱膨胀性。岩石坚硬程度属软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ类。

气候气象

根据远安县气象局资料，远安属亚热带大陆性季风气候，处于中亚热带和北亚热带的交汇地带，具有较明显的四季分明的特点。极端最高气温43℃，极端最低气温-8℃，多年平均气温18.8℃；县城内最大日降雨量为226.1 mm，年平均降雨量为1106 mm，降雨多集中在7~8月份；最大积雪厚度15 cm；平均相对湿度77%；主导风向为N、NW风，全年以静风为主，静风频率31%，年平均风速1.2 m/s，最大风速18 m/s。

水系水文

远安水系来源于外流过境客水和境内降雨径流。沮河、漳河、西河为县内三条较大水系，分别发源于保康、南漳和宜昌市的夷陵区，年径流量51.88 m3/s，发育，地表水资源比较丰富，多年平均径流深为384 mm，径流量17.43亿m3。

沮河为拟建项目区域的主要地表水体。沮河远安县境内流程63 km，自然落差101 m，河床坡降16‰，平均宽度150 m。沮河属于无冰期季节性河流，夏秋水位高，冬春水位低。年均流量32.66 m3/s，年径流量10.32亿m3。沮河沿岸为冲积平畈，海拔150 m左右，两岸分布23条季节性小溪河。

水文地质条件

各岩土层中：第1层杂填土：为透水层，不含水；第2层粉质粘土：为不透水，相对隔水层，不含水；第3层卵石：为透水层，不含水；第4层基岩：为不透水，相对隔水层。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区处于低山残丘地带，地势较高，有利于地表水及地下水排泄。勘察期间在各钻孔中进行简易水文观察结果，各孔均未见地下水。场内地下水文地质条件简单。

生态环境

远安县总土地面积 262.8 万亩，其中山地201万亩、耕地18.7万亩（其中水田 12.8万亩）、内陆水域 8.8 万亩。全县耕地在海拔300 米以下的有10.7万亩，占耕地总面积的57.2%；海拔 300米至500米有3.4万亩，占18.2%；500至800米的有4.6 万亩，占24.6%；800 米以上有极少量坡地。按土壤质量综合评级，一级土壤占耕地总面积的24%，二级土壤占53%，无过酸过碱土壤。土壤有机质含量在2%以上占 89.6%。

远安素有“林海”之称，全县森林面积 162 万亩，森林覆盖率达 71.4%，活立木蓄积量332万立方米，是湖北省主要产材县之一，主产红薄皮马尾松。1992年2月被省委、省政府授予“全省绿化达标第一县”称号。境内晓坪乡大堰村尚有小面积的原始森林，其余为天然次生植被及人工栽培植被，植物群落为针叶林和阔叶林混交，常绿树与落叶树共生，在分布上有一定的垂直分布规律和低于分布特点。海拔800 m以上的山区以落叶阔叶林和灌木丛林为主，零星小片分布着常绿针叶林；800 m以下的低山、丘陵及河谷平畈地区，以常绿针叶林、落叶混交林为主，杂有少量的常绿落叶群落，多为天然次生植被。全县现有林地面积2001672亩，占全县总面积76.16%。

据调查，评价范围内无重点风景名胜及自然景观等环境保护敏感点，无特别需要保护的生物物种。

环境风险受体

项目的环境受体统计过程通过现场走访和卫星影像辨识相结合的方式进行，环境风险受体统计结果见表2.2-1。

表2.2-1  环境风险受体分布情况统计表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 距离厂址最近点位坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 七里社区居民集中区 | 111.593617 | 31.133094 | 约350户，880人 | 居住环境环境空气质量 | 二级 | N、NNE、NNW | 1000-1500 |
|  | 七里社区散住农户 | 111.592898 | 31.13188 | 4户，10人 |  |  | N | 700-985 |
|  | 杨家坝、傅家台、张家台、傅家坝散住农户 | 111.586676 | 31.123387 | 约60户，150人 |  |  | SW、SSW、S | 800-1600 |
|  | 车家冲农户聚集区 | 111.590130 | 31.134885 | 约50户，130人 |  |  | NW | 1000-1200 |
|  | 张家湾、吴家坝农户聚集区 | 111.601310 | 31.134756 | 约85户，210人 |  |  | NE | 1020-1150 |
|  | 李家湾农户聚集区 | 111.603144 | 31.130100 | 约55户，136人 |  |  | E、SE | 1020-1330 |
|  | 黑冲、余湾农户聚集区 | 111.616502 | 31.129669 | 约110户，270人 |  |  | E | 1700-2500 |
|  | 金家冲散住农户 | 111.577910 | 31.137594 | 4户，10人 |  |  | NW | 1320-1500 |
|  | 旧县镇镇区 | 111.605451 | 31.117398 | 约600户，1500人 |  |  | SSE、SE、ESE | 1420-2500 |
|  | 旧县镇新苗幼儿园 | 111.615949 | 31.123610 | 师生约140人 |  |  | SE | 1900 |
|  | 旧县镇中心小学 | 111.611931 | 31.120659 | 师生约500人 |  |  | SE | 1700 |
|  | 旧县镇中学 | 111.606567 | 31.118363 | 师生约350人 |  |  | SSE | 1400 |
|  | 观西村居民集中区 | 111.601567 | 31.141497 | 约210户，520人 |  |  | N | 1350-2500 |
|  | 五龙村居民集中区 | 111.581140 | 31.143333 | 约280户，670人 |  |  | NW | 1750-2500 |
|  | 谢家冲、谭家冲、宋家冲、熊家冲散住农户 | 111.578157 | 31.123442 | 约35户，86人 |  |  | WSW | 1180-2500 |
|  | 曾家台、鹿溪台农户聚集区 | 111.601181 | 31.107037 | 约120户，300人 |  |  | S | 2140-2500 |
| 声环境 | 七里社区散住农户 | 111.592898 | 31.13188 | 4户，10人 |  | 2类 | N | 700-985 |
| 水环境 | 沮河远安段 | — | — | 沮河 | 水质 | III类 | N、E | 1300 |

污染物产生、治理及排放情况

项目工艺采用黄磷经二级氯化法工艺，一级氯化通过改进中间体精馏塔设计，避免了杂质进入后续反应中，保障了最终产品的质量。并将二级通氯同时进行的工艺改进为反应釜底部和反应釜中部同时异向通氯，同时在停止通氯后，通入氮气，避免因暂停通氯造成物料堵塞管道，消除了喷淋头“堵料”现象，工艺安全性得到显著提高；与此同时，通入氮气做为助推剂，将产品更高效赶出，便于产品收集。项目同时选用了耐腐蚀的反应器材质，二级氯化改进了反应釜搅拌桨结构，采用螺带式搅拌，使物料上下翻动，提高了反应和干燥效能，避免了物料结块。最终产出高纯度，直接符合电子级质量要求的五氯化磷，以满足航天动力材料聚磷腈的生产。

项目主要原材料有黄磷、液氯、液碱、氢氧化钙等，其中，液态黄磷经罐车运至厂区，经罐车自带夹套保温管线以虹吸原理进入地下黄磷储罐，地下储罐采用水封密闭，定期补充蒸发损耗水量，储罐周边设置5 m3溢流槽，用以暂存日常溢流和黄磷地槽清洁时溢流的水封水；液氯也以罐车运至厂区，以汽化方式加压通过密封管道进入液氯储罐；液碱为企业自行配制，经外购片碱加水后调至所需浓度，所购片碱为袋装，储存于甲类厂房；外购氢氧化钙也为袋装，储存于甲类厂房。项目主要生产工艺如下：

①一级氯化反应

将黄磷从静置储罐（黄磷地槽）经黄磷液下泵泵入黄磷静置罐，而后通过计量罐计量后，通入氯化釜（一次氯化器）；液氯储罐内液氯经过液氯汽化器汽化后进入缓冲罐缓冲，而后通过分配器分别进入一次氯化器和二级氯化器进行氯化反应；

一级氯化反应过程中黄磷过量，反应会残留部分黄磷和杂质，后期通过精馏方式气态物质进入下一步反应，固态物质暂沉于一级氯化器底部，而后每半年清运一次并暂存于危废暂存间。由于反应放热，本过程采用间接循环冷却水冷却降温，以维持一级氯化器在固定温度范围内；一级氯化反应过程中，三氯化磷和部分杂质会以气体形式存在于尾气1中。

②二级氯化反应

一级氯化反应产物经中间罐过渡性储存和计量后进入二级氯化器，一级氯化反应过程中的经汽化后液氯经分配器分配也进入二级氯化器参与氯化反应。氯化反应产热，八台氯化釜采用间接循环冷却水冷却降温，二次氯化完成后进行冷却，出料包装后得到产品。

二级氯化过程中，在停止通氯后通入适量氮气，避免因暂停通氯造成物料堵塞管道，消除了喷淋头“堵料”现象；与此同时，通入氮气做为助推剂，将产品更高效赶出，便于产品收集。

二级氯化过程氯气过量，反应残留部分氯气和杂质存在于尾气2中；二级氯化反应过程中，五氯化磷、三氯化磷和部分杂质会以气体形式存在于尾气2中。

③副产磷酸钙

项目一级氯化器产生尾气1经自流管道进入一级吸收塔；中间罐和二级氯化器由于无法产生真空和负压，通过管道连接真空泵进入一级吸收塔；包装过程为独立密闭车间，采用真空密闭后经管道进入一级吸收塔。尾气1和尾气2中三氯化磷和五氯化磷遇水发生反应，产生亚磷酸、磷酸和氯化氢。一级吸收塔吸收后，剩余尾气自流进入三级降膜吸收塔，经水洗后尾气吸收液进入中和反应池，并在其中加入氢氧化钙，反应后经压滤产生含磷酸钙、氯化钙、杂质和水的副产磷酸钙，滤渣经水洗去除可溶物。

本步反应过程会产生含氯化钙、次氯酸钙、磷酸钙、杂质和水的尾气吸收液以及含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气。

④副产盐酸

经一级吸收塔水洗吸收的含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气经三级降膜吸收塔水洗吸收后，产生含氯化氢、少量磷酸、极少量溶解氯气、杂质和水的副产品盐酸。

本步反应过程的水，部分存在于副产盐酸内，部分存在于尾气吸收液内；本步反应过程会产生含少量氯化氢、氯气、杂质和水的尾气吸收液以及含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气。

⑤尾气吸收

经①~④反应后产生的尾气经水洗吸收塔吸收后，在碱吸收塔中加入30%液碱和水与尾气反应吸收，本步反应生成含氯化钠、次氯酸钠和水的尾气吸收废水以及含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气。

本项目一次氯化器和二次氯化器的反应釜中间以中间罐链接；氮气经缓冲器缓冲后进入二次氯化器保障反应安全性；二次氯化完成后进行冷却，出料包装后得到产品。项目尾气在最终中和酸性后，经30米排气筒达标排放；副产磷酸钙过程中经压滤机压滤产生的废水和三级吸收塔吸收后产生的废水形成废水W1，经拟建污水处理站处理后，排入远安工业污水处理厂集中处理后达标排放。

项目工艺方案见图2.3-1。

图2.3-1  电子级五氯化磷工艺流程图

项目生产过程中，黄磷需要保温、液氯汽化需要加热，两者温度均需在60℃，不属于高温反应，所需保温和加热的热量由蒸汽提供。蒸汽由生物质过滤燃烧加热生成，通过管道输送至所需保温和加热部位。

表2.3-1项目主要污染源和污染物

| 污染源 | 工艺方法 | 污染要素 |  | 主要污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 物化反应 | 废气 | 反应尾气 | HCl、Cl2 | 一级水吸收+三级降膜吸收+碱液吸收+30 m高烟囱排放 |
|  |  |  | 盐酸罐区无组织排放废气 | HCl | 水封，加强管理 |
|  |  |  | 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘+25 m高烟囱排放 |
|  |  | 废水 | 副产磷酸钙废水、真空泵废水、设备及地面冲洗废水、初期雨水 | pH、SS、COD、TP等 | 絮凝（PAM/PAC）、压滤处理工艺 |
|  |  |  | 循环排污水 | pH、SS、COD、TP等 | 冷却后循环使用，不外排 |
|  |  | 固废 | 废机油、精馏残渣 | 危险废物 | 分类收集，交由有危险废物处置资质的单位安全处置 |
|  |  |  | 污水处理站沉渣 | 磷酸钙 | 属于一般废物，可外售给建材企业综合利用 |
|  |  |  | 磷泥 | 磷等 | 属于一般废物，送远安兴发集团黄磷烧酸装置综合利用 |
|  |  | 噪声 | 生产设备、各类泵、风机、压滤机等 | 噪声 | 隔声、吸声、距离衰减 |
| 生活污水 | － | 废水 | 车间、办公生活污水 | COD、pH、SS、TP等 | 化粪池预处理 |
| 生活垃圾 | - | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，定期清运，卫生填埋 |

在采取拟定治理措施后，项目废气、废水等均为达标排放，所有固体废物均得到处置。

环境污染风险分析

根据《湖北航欧新材料科技有限公司突发环境事件风险评估报告》，公司环境风险等级确定为重大，表征为重大[重大-大气（Q3-M4-E3）+重大-水（Q3-M4-E3）]。主要突发环境事件为危险化学品泄漏、火灾爆炸等对周边环境产生的污染，目前企业已经按照相关要求编制完成“突发环境事件应急预案”，强化管理和职责，有效应对突发环境事件。

应急组织机构及职责

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

环境应急救援小组职责

根据各级文件精神，结合企业实际的防污防突发危害形势，公司结合人员职能分工，成立以单位主要负责人为领导的应急预案工作组，并明确预案任务、职责分工和工作计划等，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作，应急工作组的主要职责如下：

（1）根据企业实际生产情况，制定本单位环境安全生产规章制度，组织相关人员学习和交流，建立起相应的监督机制，保障生产的安全运行；

（2）根据安全、环保生产的要求，保障用于安全、环保生产相关的设备设施投入和运行；

（3）建立环保、安全检查组织，及时积极对安全、环保生产进行监督和维护，预防和消除环保、安全事故隐患；

（4）熟悉应急预案的具体要求，并根据应急预案提出的应急物资计划组织采购储备应急物资，从人员、财力、物力等方面保证突发环境事件应急的实施需要；

（5）发生突发环境污染事故后，根据本预案制定的时限，及时、主动向环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料，如实报告有关情况以及可能造成的污染危害等;

（6）全权负责事故应急处置的组织指挥，并根据事故的性质、类别实施应急措施，结合实际决策总体救援处置方案；

（7）调度事故救援所需要的人、财、物的力量，并根据事态发展，适时调整事故处置方案。

指挥机构组成

公司“应急救援小组”成员名单如下：

（1）应急指挥组

总指挥长：况庆雷

成员：孟涛、刘雪辉、赵先玉、李红、赵新国、刘磊

（2）专业救援组

应急救援小组负责人及联系方式见下表：

表4.2-1  公司“应急救援小组”负责人通讯联络号码

| 应急职务 | 姓名 | 企业职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）工作领导小组成员： |  |  |  |
| 总指挥 | 况庆雷 | 法人 | XXX |
| 副总指挥 | 孟涛 | 安环部经理 | XXX |
| （2）各工作小组成员： |  |  |  |
| ①抢险救援组 |  |  |  |
| 队长： | 刘雪辉 | 磷化分厂厂长 | XXX |
| ②医疗救护组 |  |  |  |
| 队长： | 赵先玉 | 安环质量部 | XXX |
| ③善后处理组 |  |  |  |
| 队长： | 李红 | 综合办公室 | XXX |
| ④污染控制组 |  |  |  |
| 队长： | 赵新国 | 主任工程师 | XXX |
| ⑤警戒疏散组 |  |  |  |
| 队长： | 刘磊 | 安全主任 | XXX |

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组主要职责如下：

（1）应急指挥

应急指挥主要职责如下：

①贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境保护的方针、政策及规定；

②第一时间接警，甄别是一般还是重大环境污染事故，并根据事故等级(分为三级)，下达启动应急预案指令。根据本公司实际情况，一般事故(如小型泄漏事故)在厂区内部处理；重大事故上报宜昌市生态环境局远安县分局；

③负责审订、批准环境事件的应急方案并组织现场实施；

④负责组织预案的审批与更新；负责组织外部评审；

⑤确定现场指挥人员；

⑥接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

⑦负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向应急指挥中心报告，征得生态环境主管部门或应急部门援助，消除污染影响；

⑧落实宜昌市应急指挥中心的抢险指令。

应急指挥主要负责人：况庆雷，电话：XXX；孟涛，电话：XXX。

（2）应急抢险救援组

主要职责如下：

①接到通知后，正确配戴个人防护用品，迅速赶赴现场，根据应急指挥的指令，切断事故源，有效控制事故，以防扩大；

②在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

③在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

④火灾扑救后，尽快组织力量抢修公司供电、供水等重要设施，尽快恢复功能；

⑤启动应急监测计划，对污染空间水、气进行污染因子检测。

应急抢险救援负责人：刘雪辉，电话：XXX。

（3）应急医疗救护组

主要职责如下：

①负责对事故现场转移出来的伤员，实施紧急救护工作，协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

②在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

③将受伤者转移到安全的地方，抢救生命第一。

应急疏散隔离和安全保卫队负责人：赵先玉，电话：XXX。

（4）应急善后处理组

主要职责如下：

在事故发生时，按总指挥指示，开设现场指挥部；提供工具、防护用品等应急器材协助救援，提供突发情况下救援人员的生活保障；根据事故程度及影响范围，及时向周边单位联系，及时调用救援设备、器材等；妥善做好伤亡人员的善后处理工作，负责根据人员伤亡或失踪情况，负责联络和接待其家属，处理有关赔偿、抚恤等事宜。

应急善后处理队负责人：李红，电话：XXX。

（5）污染控制组

主要职责如下：

配合事故区域大气环境监测、提供警戒范围依据；负责将泄漏或处置产生的污水引流至废水处理系统或事故池；负责与外部环境监测机构联系协助对公司周边和事故区域大气环境质量进行监测；负责关闭雨排阀门，防止事故水进入外部环境。

污染控制组负责人：赵新国，电话：XXX。

（6）警戒疏散组

主要职责如下：

指挥职工防护和疏散，担任事故应急救援时的治安和主要目标的保护，要害部门的警戒，封锁进入污染区的道路，维护公司内的秩序。

警戒疏散组负责人：刘磊，电话：XXX。

应急能力评估

本公司建立了应急指挥部和抢险救援队、物资保障和运输队、疏散隔离和安全保卫队、医疗救护队、环境监测队、善后处理队等。加强突发环境事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢险、医疗救援、安全保卫、信息传输等现场处置工作。内部各部门建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境事件的素质和能力。

根据现场调查及对单位可能突发环境事件分析，厂内虽然建立了应急组织机构，但不足以满足厂内突发环境事件处置需求。

在厂内发生火灾事件时，需要寻求远安县消防大队的人力、消防器材、设备等的消防协助。

厂内发生液氯、黄磷等泄漏或有毒有害物质污染时，需要得到监测部门（第三方监测机构）协助进行必要的监测工作。

在厂内发生特大和重大环境事件，需要进行人员疏散和现场保卫警戒工作时，需要得到公安部门的协助，封锁现场，防止无关人员进入事故现场和污染区。

当发生人员受伤、中毒等情况，单位需要寻求医疗机构（当地医院）的医疗救助。

外部应急/救援力量

为应对突发环境事件应急监测工作，企业主要依靠宜昌市环境保护监测站及其他第三方检测公司的技术支持，以完善企业的应急监测能力。

发生事故时可利用的外部资源见表4.4-1~4.4-4。

表4.4-1  环境应急支持单位和应急场所信息调查表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援单位 | 宜昌市远安县消防救援大队 | 火灾消防救援 |
| 2 | 应急监测单位 | 宜昌市环境保护监测站或其他第三方检测公司 | 协助突发环境事件应急监测 |
| 3 | 应急指挥场所 | 航天动力材料产业园管理办公室 | 利用园区广播等设施指挥救援疏散工作 |

表4.4-2  外部应急有关单位联系电话

| 序号 | 外部应急单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电话查询 | 114 |
| 2 | 报警中心（三警合一） | 110 |
| 3 | 宜昌市远安县消防救援大队 | 119、XXX |
| 4 | 公安局 | 110 |
| 5 | 交通 | 122 |
| 6 | 气象部门 | 121 |
| 7 | 宜昌市生态环境局远安县分局 | 12369、XXX |
| 8 | 远安县应急管理局 | XXX |
| 9 | 宜昌市环境保护监测站 | XXX |
| 10 | 宜昌市应急管理局 | XXX |
| 11 | 宜昌市生态环境局环境监察支队 | XXX |
| 12 | 国家电网有限公司 | 95598 |
| 13 | 远安县人民医院 | XXX |
| 14 | 远安县中医医院 | XXX |
| 15 | 远安县卫生防疫站 | XXX |
| 16 | 夷陵区人民医院 | XXX |
| 17 | 当阳市人民医院 | XXX |
| 18 | 宜昌市中心医院 | XXX |
| 19 | 宜昌市第一人民医院 | XXX |
| 20 | 旧县镇人民政府 | XXX |
| 21 | 嫘祖镇人民政府 | XXX |
| 22 | 鸣凤镇人民政府 | XXX |
| 23 | 茅坪场镇人民政府 | XXX |
| 24 | 洋坪镇人民政府 | XXX |
| 25 | 宜昌西部化工有限公司 | 周永龙：XXX |
| 26 | 天元(宜昌)新材料科技有限公司 | 范严肃：XXX |
| 27 | 园区安委会 | 向玉玲：XXX |
| 注：向外请求支援时，必须向请求支援单位（部门）讲清楚事故种类、性质，事故的破坏程度及现状，可能危急的人数和公司的具体地点等，以确保外部救援队能准确快速的做出反应。 |  |  |

表4.4-3  周边可利用应急救援设施及物资一览表（西部化工）

| 应急救援物资名称 | 已 有 物 资（器材、装备） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格型号 | 数量 | 完好情况 | 用 途 |
| 灭火器 | MFZ/ABC4 | 176 | 均在有效期 | 应对突发事件 |
| 消防水带 | DN65 | 46 | 完好 | 应对突发事件 |
| 担架 |  | 1副 | 完好 | 应对突发事件 |
| 医药箱 |  | 1个 | 完好 | 应对突发事件 |
| 雨靴 |  | 20双 | 完好 | 应对突发事件 |
| 雨衣 |  | 20件 | 完好 | 应对突发事件 |
| 耐酸手套 |  | 10双 | 完好 | 应对突发事件 |
| 救身衣 |  | 6套 | 完好 | 应对突发事件 |
| 救身圈 |  | 4个 | 完好 | 应对突发事件 |
| 面具过滤器 |  | 10个 | 完好 | 应对突发事件 |
| 防毒面具 |  | 20个 | 完好 | 应对突发事件 |
| 防化服 |  | 8套 | 完好 | 应对突发事件 |
| 防化靴 |  | 20双 | 完好 | 应对突发事件 |
| 防化手套 |  | 30双 | 完好 | 应对突发事件 |
| 有机面罩 |  | 15个 | 完好 | 应对突发事件 |
| 连续送风长管呼吸机器 |  | 1套 | 完好 | 应对突发事件 |
| 气防站 |  | 1个 | 完好 | 应对突发事件 |
| 手摇报警器 |  | 1个 | 完好 | 应对突发事件 |
| 装载机 |  | 2辆 | 完好 | 应对突发事件 |

表4.4-4  周边可利用应急柜物品一览表（天元公司）

| 序号 | 应急器材名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式自救呼吸器 | 具 | 10 |
| 2 | 正压式空气呼吸器 | 具 | 10 |
| 3 | 安全绳 | 条 | 2 |
| 4 | 防爆手电筒 | 个 | 7 |
| 5 | 雨衣 | 套 | 4 |
| 6 | 水鞋 | 双 | 2 |
| 7 | 防静电服 | 套 | 10 |
| 8 | 担架 | 副 | 1 |
| 9 | 长管呼吸器 | 具 | 1 |
| 10 | 直流水枪 | 个 | 2 |
| 11 | 开花水枪 | 个 | 1 |
| 12 | 防化服（重型） | 套 | 2 |
| 13 | 推车式灭火器 | 具 | 3 |
| 14 | 消防铁铲 | 把 | 5 |
| 15 | 警戒带 | 条 | 2 |
| 16 | 手摇报警器 | 个 | 1 |
| 17 | 演练牌 | 个 | 5 |
| 18 | 紧急冲淋洗眼器 | 个 | 4 |
| 19 | 室内消火栓 | 个 | 61 |
| 20 | 室外消火栓 | 个 | 14 |
| 21 | 4kg干粉灭火器 | 具 | 23 |
| 22 | 8kg干粉灭火器 | 具 | 52 |
| 23 | 35kg干粉灭火器 | 具 | 3 |
| 24 | 消火栓水泵接合器 | 个 | 6 |
| 25 | 喷淋水泵接合器 | 个 | 2 |
| 26 | 5kg干粉灭火器 | 具 | 66 |

湖北航欧新材料科技有限公司位于宜昌市远安航天动力材料产业园（江北片区），可以依托园区及园区内企业的应急救援力量和物资。

预防与预警机制

依照“早发现、早处置、早报告、早解决”的原则，加强公司各岗位可能导致突发环境事件的风险源与风险因素进行监控和防范。

风险源监控

公司在生产过程中存在着危险化学品的泄漏和有害物料的大量跑损等风险，有害气态物料的扩散或含有物料的消防水的泄漏扩散以及的污染防治设施事故等，会对周边水体、大气和生态造成污染或破坏，影响人体健康，并形成不良的社会影响。公司应实行全天候24小时值班制度，对厂区内可能引发火灾，泄漏、中毒危险源进行巡回检查。

企业设计遵循“技术先进、经济合理、运行可靠、操作方便”的原则，在提高企业自动化水平的前提下，充分考虑工艺流程的特性，中控室集中监控操作为主，部分现场仪表为辅的运行管理模式。现场远传信号通过仪表桥架及仪表电缆接入控制室，由厂区经培训取证后的技术管理人员对整个厂区的生产控制进行实时监控管理。控制室内有操作室、机柜间等布置，同时消防控制柜以及火灾报警系统等应急控制的设施也集中位于控制室内，便于生产管理人员集中控制管理。

气体报警控制系统采用独立的GDS 系统（由探测器设备供货商成套供应），安装在操作人员常驻的中控室，GDS 系统设置单独的操作站完成报警和控制功能。探测器仪表电缆沿仪表桥架敷设，将 4～20mA 远传信号接入中控室，可以在操作站上显示探测器的探测位置以及工作状态。可燃有毒气体检测系统设置二段报警：当可燃性气体达到 25%LEL（最小爆炸下限）或有毒气体达到 100%OEL（职业接触限值）时，报警系统提供声光报警，提示操作人员及时前往现场巡检；当可燃性气体达到 50%LEL（最小爆炸下限）或有毒气体达到 200%OEL（职业接触限值）时，报警系统在提供声光报警的同时提示操作人员采取紧急措施（如紧急疏散现场操作人员、控制器联锁启动对应事故风机等）防止造成事故。

GDS 系统具备输出开关量功能，可为所需联动保护设备提供信号接点，可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号送至消防中控室进行图形显示和报警。企业另配置便携式气体检测报警仪 2 台用于操作人员巡回检查或检修时检测操作环境中的气体浓度。

环境风险防范措施

总图布置和建筑安全防范措施

严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各储存装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。

根据生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、储罐区、危废暂存间及储运设施区，按危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

工程风险防范措施

（1）加强环保和安全生产管理

公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；厂内应设置突发事故处理领导小组，应由1名公司领导负责。

（2）加强岗位培训，落实安全生产责任制

强化操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感。操作人员应熟记各种操作步骤及发生事故时应急处理措施。项目建成投产后，应加大对各储罐，特别是危险化学品贮存设施等事故易发生处的安全生产管理工作，贯彻“分级管理、分级负责”的原则，充分估计事故发生的可能性，制定应急处理措施。

（3）建立一支业务技术过硬的抢救队伍（包括消防、维修等），以备在事故发生时能及时、有效地发挥作用。

（4）制定严密的事故防范措施及应急预案。

火灾、爆炸安全控制措施

（1）由于项目具有潜在的环境风险性，且一旦发生风险事故，后果较为严重，因此项目运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。

（2）严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。项目采用的收集、贮存和转运等操作大都在国内有广泛应用，有多年成功运行的经验，技术成熟可靠，收集、贮存和转运等方案本身不会引起事故风险，因此，只要严格执行《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》、《储罐区防火堤设计规范》、《化工企业爆炸和火灾危害环境电力设计规程》、《建筑防雷设计规范》、《化工企业静电接地设计规程》、《工业企业设计卫生标准》、《生产过程安全卫生要求总则》、《生产设备安全卫生设计总则》等标准规范，各储罐之间严格控制防火防爆间距，厂房及建筑物满足防火防爆的规定等级。

（3）加强岗位和安全培训教育，落实安全生产责任制，严格按操作规程执行。

（4）设备和工艺管道上设置必要的防爆装置、安全阀等；针对车间物料、装置情况配备各种对应的消防器材，如消防栓、灭火器、化学干粉、防毒面具、氧气呼吸器、防护眼镜等。

（5）安装必要的避雷装置，高层建、构筑物、高设备及储罐区都应有避雷措施。

泄漏事故风险防范措施

（1）加强设备管理。认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。

（2）加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时值班制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解决不安全因素。

其他危险化学品贮存安全防范措施

（1）贮存设备、贮存方式要符合国家标准。

（2）每年进行一次对贮存装置的安全年检，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（3）危险化学品必须贮存在符合国家标准要求、设置明显标志的专用仓库，由专人管理。

（4）一旦发生事故，应尽量收集转移泄漏的化学品。被污染的消防水应收集进入废水处理系统处理。

（5）管线采用较高的管道设计等级，较高的腐蚀裕量。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

（6）储罐区设立警示牌标识，禁止人为火源、禁止使用产生火花的工具。

危险化学品运输事故风险防范措施

（1）危化品运输车辆线必须按照相关部门指定的路线行驶，避开人口密度较大的居民区。

（2）运输车辆应悬挂规定的危险品标志旗帜。运输过程进行安全性规划，并派专人进行运输中的安全管理与监督。

（3）制定事故处理机制，并对相关人员进行安全驾驶、应急措施、逃生等技术培训，并且汽车上要配有一定的急救设施和全身防护服。

（4）编制危险货物运输事故应急救援预案、根据事故级别启动救援预案。

风险管理制度

公司按照“三体系”程序文件要求制定了《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》等管理制度，贯彻落实国家安全、环保法律法规的要求，对公司危险化学品的收集、贮存和转运等环节进行严格管理，强化各级责任落实，严格环境风险源的控制管理，防治环境污染事件的发生。

风险隐患排查

（1）公司实行环境污染隐患报告制度，对生产过程中由于检修或设施运行不正常等原因可能造成环境污染的隐患，及时向总经理报告，从而采取预防和防范措施。

（2）公司设置专职的环保管理及环境监查人员，定期对环境风险源的安全、污染源排放的达标情况及环保设施的运行情况进行检查和监测，为确保环境风险源的安全提供了保障。

（3）公司每月组织人员对全厂进行安全、环保检查，发现隐患，当场开具隐患整改通知书，并跟踪督促整改落实到位，及时消除隐患，避免环境污染事件的发生。并在各岗位配备防毒面具、空气呼吸器、急救器材及安全教育设备等作为应急使用。

预警分级

按照突发环境事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的社会危害程度，突发环境事件的预警级别由高到低分为社会级预警和企业级预警。社会级按照国家事件分级办法分为特别严重预警（Ⅰ级）、重大预警（Ⅱ级）、较大预警（Ⅲ级）和一般预警（Ⅳ级）四个级别。公司可能发生的的突发环境事件分为公司级、车间级、班组级和岗位级，并依次用红色、橙色、黄色、蓝色表示。

（1）Ⅰ级（红色）：公司级预警为罐区储罐发生大量泄漏；生产装置发生液氯、黄磷少量泄漏，盐酸等大量泄漏；尾气吸收塔非正常运转导致废气事故排放，对周围环境造成严重伤害。公司级预警由公司环境污染事件应急指挥中心确认并发布。

（2）Ⅱ级（橙色）：车间级预警为罐区储罐管线或连接处发生少量泄漏；生产装置管线或阀门发生少量泄漏，对外环境未造成严重伤害。由单元现场人员控制的。车间级预警由部门负责人确认，报请公司环境污染事件应急办公室后发布。

（3）Ⅲ级（黄色）：储罐区管线或阀门发生微量泄漏；生产装置阀门发生微量泄漏由当班人员可以自行处理的。班组级预警由当班班长确认，报请公司环境污染事件应急办公室后发布。

（4）Ⅳ级（蓝色）：装卸过程中发生物料微量泄漏，由该岗位人员可自行处理的。岗位级预警由该岗位人员确认，报请公司环境污染事件应急办公室后发布。

预警及措施

值班人员或生产人员在遇到下列情况时，应立即启动突发环境事件应急预案：

（1）罐区、生产工艺装置区、装卸区等重大污染源部位发生泄漏、火灾、爆炸事故。

（2）生产工艺参数运行超出正常指标值，如温度、压力、流量、液位等发生急剧变化时。

（3）重要环保设施不能正常运行。

（4）发生人员中毒事故。

（5）消防自动报警系统发出报警信号时。

（6）其他可能导致污染事故的状况出现时。

进入预警状态后，厂区应采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）公司安排人员24小时值守，指令各环境应急队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况，直至预警解除；

（4）应急救援总指挥部结合环境风险源识别结果发布预警指令，应急抢救救援队向各公司成员传达预警指令；

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）专业组成员和应急指挥领导小组成员接到预警指令后安排熟悉本预案的人员24小时值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送；

（7）根据应急指挥领导小组的指令，随时准备启动环境监测。

图5.4-1  突发环境事件预警流程图

预警措施

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别公司应急指挥中心按照相关程序可采取以下行动：

Ⅰ级预警：现场人员报告生产科、安环科科长，科长核实情况后立即报告工厂应急指挥中心，工厂应急指挥中心确认现场情况后，启动公司突发环境事件应急预案，并及时向政府部门报告，由政府领导决定后发布预警等级。

Ⅱ级预警：现场人员向生产科、安环科科长，主管负责上报事件情况，工厂应急指挥部宣布启动预案。

Ⅲ级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安环科，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安环科视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

Ⅳ级预警：现场人员立即报告班长和部门负责人，班长或部门负责人视现场情况组织现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

以上预警信息报告通知遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥部总指挥。

预警的发布与解除

预警发布

预警信息经公司应急救援指挥部办公室收集，经公司应急救援指挥部批准，由公司应急救援指挥部办公室组织发布。

预警发布方式

公司应急指挥组和相关职能部门，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息：

（1）广播发布预警；

（2）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；

（3）警报发布预警（声光信号）；

（4）车间上报的预警信息（口头形式）。

信息接收与通报

公司24小时应急值守电话：XXX。

信息接收时值班人员应询问并记录准确的时间、地点、部位、危险物质、发展态势及人员受困、伤亡等情况。

信息接收后值班人员应第一时间将事件预警情况通报公司安环科负责人，安环科科长根据险情危险程度和发展态势上报给总经理及副总经理，并及时将情况通报给公司各应急救援组。

预警通讯

预警联络方式

公司应急指挥机构的现场指挥由况庆雷担任，电话：13767856959，应急领导小组成员由各部门主管担任。负责人在接到情况报告后，组织先期处置的同时，迅速通报相关单位，并及时查明事件详情，情况严重的由应急领导小组决定拨打110、119或120求助。

内部通讯方式

电话或口头通知各部门。详见附件1。

外部通讯方式

外部通讯方式见附件2。

预警的调整和解除

预警情况得到相应的控制后，及时核查现场情况，根据具体情况调整预警级别，具体如下：

（1）Ⅳ级预警现场得到控制，并无续发可能的，预警解除；Ⅳ级预警现场得到控制，但符合Ⅲ级预警的，需启动Ⅲ级预警；Ⅳ级预警现场得到控制，但符合Ⅱ级预警的，需启动Ⅱ级预警；Ⅳ级预警现场得到控制，但符合Ⅰ级预警的，需启动Ⅰ级预警。

（2）Ⅲ级预警现场得到控制，并无续发可能的，预警解除；Ⅲ级预警现场得到控制，但符合Ⅱ级预警的，需启动Ⅱ级预警；Ⅲ级预警现场得到控制，但符合Ⅰ级预警的，需启动Ⅰ级预警。

（3）Ⅱ级预警现场得到控制，并无续发可能的，预警解除；Ⅱ级预警现场得到控制，但符合Ⅰ级预警的，需启动Ⅰ级预警。

（4）Ⅰ级预警现场得到控制，并无续发可能的，预警解除；Ⅰ级预警现场得到控制，但符合远安县预警的，需上报相关部门。

此外，经对突发事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥中心宣布解除预警。

公司应急指挥部根据收集的相关信息并经过核实后，向应急领导小组详细说明环境污染事件的控制和处理情况，并提出申请结束预警建议，由公司应急领导小组结束条件决定结束预警。预警结束的方式采用会议方式进行。

信息报告和通告

内容上报

公司内部信息报告

（1）事故发生后，现场人员立即向有关负责人报告，按照事故发现人、现场负责人、办公室负责人、公司领导顺序逐级上报；

（2）发生环保事故、人员伤亡，事故部门责任人应在第一时间向办公室、分管领导、公司领导进行汇报；

（3）公司应急预案救援主要通过电话报警，指挥部通过电话或对讲机发布应急救援命令；

（4）发生未遂事故，现场处置结束后，事故部门、办公室应及时将事故情况向公司领导、有关部门汇报，发布取消应急状态指令；

（5）公司24小时应急值守电话：XXX。

外部报告时限要求及程序

环境安全事故发生后，现场的负责人应当迅速掌握信息各项要素，10分钟内向公司应急办公室电话报告，由应急总指挥或副总指挥掌握情况后，按照市政府信息报告时效要求，部署有关电话报告和书面报告。

应急指挥部需根据事态及时做出报警求救（火警119、急救120）决定。对外报警以外线电话（手机）为主，报警时要说清楚以下内容：报警人姓名，单位详细名称、地址、附近典型标志，事故的简要经过，事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失等，并派专人接引各种救援车辆。

报告内容

突发环境事件报告内容包括：

- 事件发生的时间、地点、类型；

- 排放污染物的种类、数量；

（3）直接人员伤亡和经济损失；

（4）已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向；

（5）可能受影响区域及采取的措施建议。

报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报可用电话报告。主要内容为：突发环境事件的类型、发生时间、地点及部位、污染源、主要污染物质、人员及环境受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告。在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告。处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

通报可能影响的区域

在发生事故后，由公司应急救援指挥部副总指挥如实向政府有关部门及周边企业报告事故情况。

对于可能受到污染的区域，要提前通知被报告人知道所发生事故的性质、发生频率以及发生后的应急措施。应急指挥部根据发生事故的性质、事故当天的风向、风速及影响范围，要及时通知可能受影响的区域，做好应对环境风险的措施或进行紧急疏散。企业可以通过口头、电话、扩音器喊话等方式向周围单位发出求救信息。

信息上报

（1）发生较大事故后，总指挥指示相关部门于事发后一小时内向宜昌市生态环境局远安县分局报告事故情况；

（2）报告内容：事发单位、事发时间、事发地点、伤亡、损失情况、应急救援情况、初步原因分析等。

信息通报的联络方式

公司24小时应急值守电话：XXX。

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急指挥中心报告。应急指挥中心必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

信息通报单位及联系方式如下表6.3-1。

表6.3-1  信息通报单位及联系方式

| 序号 | 应急机构 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远安县人民政府 | XXX |
| 2 | 宜昌市生态环境局远安县分局 | XXX |
| 3 | 宜昌市环境监测站 | XXX |
| 4 | 宜昌市环保局环境监察支队 | XXX |

应急响应与处置

应急响应分级

先期处置

环境突发事件应急救援针对事件危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事件分为不同的等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。

应急指挥组接到发现事故或异常的报警后，应立即启动应急准备工作。包括以下几方面内容：

（1）事故发生后，现场人员应第一时间拨打应急值班电话请求救援，然后将信息分别报告公司总经理。在确保人身安全的前提下进行现场抢救，同时保护好事故现场；

（2）总经理接到报告后，要立刻查明情况，迅速分析判断，开展应急指挥，同时启动《现场处置预案》；

（3）公司应急指挥部成员接到报告后，迅速赶赴现场，根据事态情况确定响应级别；

（4）依照本预案第9章应急保障，保证各部门应急物资、防护物资清点到位；

（5）生产调度以及各级管理人员必须保持24小时开通电话，负责事故信息的接受和上一级报告。

扩大或提高应急响应级别的主要依据是：

①突发环境事件的危险程度；

②突发环境事件的影响范围；

③突发环境事件的控制事态能力。

发生重大的火灾、爆炸事件，总指挥决定扩大应急范围后，立即按程序上报，启动相应级别的应急预案。以现场应急现场指挥为主的原则，具体程序如下：

（1）最早发现者应立即拨打应急报警电话，并向车间负责人、安环部报告，同时向有关车间、科室报告，采取一切办法切断事件源。

（2）车间负责人赶到现场后立即组织人员迅速查明事件发生源的具体部位及原因。应急响应按照以下程序处理：采取措施能处理而消除事件的，则以自救为主。如自己不能控制的，应立即向应急救援指挥部报告，提出堵漏或抢修的具体措施并根据事件级别启动报警系统。

（3）警戒疏散组与污染控制组到达事件现场后，利用便携式监测仪器进行监测，根据监测结果确定安全卫生防护距离，在安全卫生防护距离外设置警戒线确定警戒区域，安排专人看管，进行交通管制，禁止与救援无关的人员和车辆入内；义务消防队领队达到现场后立即与指挥部取得联系，根据指挥部安排利用事件点周围消防设施组织施救，如现场着火施救人员要穿戴防火隔热服，防止出现人员受伤。

（4）医疗救助组到达现场后，根据指挥部安排，在事件车间人员引导下查明现场中有无中毒人员，如有中毒人员应佩戴好空气呼吸器，要以最快的速度将中毒人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。对发生中毒人员，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后，根据中毒和受伤轻重送就近医院。

（5）各车间要建立抢救小组，每个职工都应学会正确的人工呼吸方法，一旦发生事件出现伤员首先要做自救互救工作，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

（6）应急救援指挥小组应根据事件状态及危害程度做出相应的应急决定，并指导各应急救援队开展救援工作。如事件扩大时，应请求区、市有关部门、有关单位支援。

（7）副总指挥根据指挥部安排迅速向上级主管环保、安全、公安、消防、卫生等上级机关报告事件情况。

分级响应

按照环境事件的类别、危害的程度、事件现场的位置及事件现场情况分析结果，人员伤亡及经济损失严重程度，本公司应急响应分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应、Ⅳ级响应。

应急响应级别不应低于事件级别，必要情况下由公司应急领导小组决定，可提级响应。

响应指挥

（1）Ⅰ级响应指挥

1）Ⅰ级响应指挥由单位应急指挥部总指挥执行；

2）总指挥不在时，依序由副总指挥、磷化分厂厂长、主任工程师、安全主任执行；

3）总指挥到位后，向总指挥移交指挥，视现场情况，总指挥可指令授权应急指挥部某成员行使总指挥职权；

4）遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥，火灾时在公安消防部门到场后移交消防部门指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

（2）Ⅱ级响应指挥

Ⅱ级响应指挥由应急指挥部副总指挥执行，依序由磷化分厂厂长、主任工程师、安全主任执行，非工作日期间车间值班长（主任）执行。

（3）Ⅲ级响应指挥

Ⅲ级响应应急指挥由应急指挥部副总指挥执行，依序由磷化分厂厂长、主任工程师、安全主任执行，非工作日期间由车间值班长（主任）执行。

（4）Ⅳ级响应指挥

Ⅳ级响应的应急指挥由值班长（主任）或车间负责人指挥，初期的指挥由班长或在现场的最高职务人员组织指挥应急处理，并根据现场情况通报副总指挥，视需要可将指挥权交给副总指挥。

响应程序

启动Ⅳ级响应：岗位发生的事件为因包装破损、阀门泄漏等引起的微量泄漏，涉及范围不超过10m。利用本岗位在岗人员或车间内应急力量能够及时处理、解决的事件，启动Ⅳ级响应，运行现场处置方案，本岗位及相邻岗位职工参与。由车间内应急救援小组实施抢救工作。

启动Ⅲ级响应：班组内发生的事件为因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事件，未造成人员伤亡，造成1万元以下经济损失，对外环境未造成影响。利用本班组在岗人员或车间内应急力量能够及时处理、解决的事件，启动Ⅲ级响应，运行现场处置方案，本班组职工参与。由车间内应急救援小组实施抢救工作。

启动Ⅱ级响应：造成1人以上轻伤或轻度中毒，造成1~5万经济损失，对外环境未造成严重伤害，如输送管道或装置区发生泄漏，泄漏量估计波及车间邻近范围内人员，为此必须启动Ⅱ级响应，不失时机地对车间人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内人员。

启动Ⅰ级响应：所发生的事件为储存区或装置区大量泄漏引发火灾爆炸或中毒等事件，造成1人以上死亡、重伤或重度中毒，造成10万以上经济损失，对周围环境造成严重伤害，立即发布Ⅰ级预警，并立即通知相关环境突发事件应急指挥部、环境污染事件应急现场处理小组、环境污染事件应急监测小组、环保局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民，特别是下风向的居民。

如果事件对厂界外造成重大影响，公司力量已经不能控制，这时应立即上报环保局和地方政府。

应急响应程序

环境突发事件应急救援针对事件危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事件分为不同的等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。

扩大或提高应急响应级别的主要依据是：

①突发环境事件的危险程度；

②突发环境事件的影响范围；

③突发环境事件的控制事态能力。

发生重大的火灾、爆炸事件，总指挥决定扩大应急范围后，立即按程序上报，启动相应级别的应急预案。以现场应急现场指挥为主的原则，具体程序如下：

（1）最早发现者应立即拨打应急报警电话，并向车间负责人、安环科报告，同时向有关车间、科室报告，采取一切办法切断事件源。

（2）车间负责人赶到现场后立即组织人员迅速查明事件发生源的具体部位及原因。应急响应按照以下程序处理：切断气瓶阀门或采取其他措施能处理而消除事件的，则以自救为主。如自己不能控制的，应立即向应急救援指挥部报告，提出堵漏或抢修的具体措施并根据事件级别启动报警系统。

（3）警戒疏散组与污染控制组到达事件现场后，利用便携式监测仪器进行监测，根据监测结果确定安全卫生防护距离，在安全卫生防护距离外设置警戒线确定警戒区域，安排专人看管，进行交通管制，禁止与救援无关的人员和车辆入内；义务消防队领队达到现场后立即与指挥部取得联系，根据指挥部安排利用事件点周围消防设施组织施救，如现场着火施救人员要穿戴防火隔热服，防止出现人员受伤。

（4）医疗救助组到达现场后，根据指挥部安排，在事件车间人员引导下查明现场中有无中毒人员，如有中毒人员应佩戴好空气呼吸器，要以最快的速度将中毒人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。对发生中毒人员，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后，根据中毒和受伤轻重送就近医院。

（5）各车间要建立抢救小组，每个职工都应学会正确的人工呼吸方法，一旦发生事件出现伤员首先要做自救互救工作，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

（6）应急救援指挥小组应根据事件状态及危害程度做出相应的应急决定，并指导各应急救援队开展救援工作。如事件扩大时，应请求区、市有关部门、有关单位支援。

（7）副总指挥根据指挥部安排迅速向上级主管环保、安全、公安、消防、卫生等上级机关报告事件情况。

公司突发环境事件应急响应流程见图7.3-1。

图7.3-1  应急响应流程图

内部接警与上报

公司突发环境事件责任人以及负有监管责任的人员发现突发环境事件后，在风险发生时第一时间向公司领导上报。应急指挥组在接到信息后应立即召集应急指挥组成员，组织现场调查。

初报

初报在发现和得知突发环境事件后上报。初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括：单位发生事故概况；事故发生时间、部位以及事故现场情况；事故简要经过；事故已造成的伤亡人数和初步统计的直接经济损失；已经采取的措施等内容。

信息传递：事故现场第一发现者     值班室      环境应急指挥部办公室主任     总指挥或副总指挥      远安航天动力材料产业园管委会      宜昌市生态环境局远安县分局。

续报

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切监测数据、发生的原因、过程、进展情况、地表水体等环境敏感点受影响情况、事件潜在危害程度、事件发展趋势及采取的应急措施、处置情况、措施效果等基本情况。

处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响，处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应在突发环境事件处理完毕后立即送报。

外部信息报告与通报

按照《环境保护性质主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》及国家有关规定，明确公司的信息报告和通报时限发布的程序，内容和方式。

信息报告级别与应急响应级别关系见表7.3-1。

表7.3-1  信息报告级别与应急响应级别关系

| 响应等级 | 信息上报级别 | 突发环境事件等级 |
| --- | --- | --- |
| 红色响应级别 | 湖北航欧新材料科技有限公司、宜昌市生态环境局远安县分局、远安县人民政府 | 重大环境事件（Ⅰ级） |
| 橙色响应级别 | 湖北航欧新材料科技有限公司 | 较大环境事件（Ⅱ级） |
| 黄色响应级别 | 湖北航欧新材料科技有限公司 | 一般环境事故（Ⅲ级） |
| 蓝色响应级别 | 湖北航欧新材料科技有限公司 | 一般环境事故（Ⅲ级） |

注：企业内部上报时间不得超过1小时，各级之间上报时间不得超过15分钟。

启动预案

（1）应急指挥组接到报警后迅速向指挥组领导报告情况；

（2）如遇夜间发生事故时，应急指挥组应立即通知公司夜间值班领导担负起临时指挥任务；

（3）启动《重大环境污染事故应急预案与救援措施管理办法》时，若涉及到危险化学品引发的突发环境事件，则根据公司要求，启动本应急预案；

（4）应急指挥组在上风安全区域成立事故现场应急救援指挥组，及时形成通讯网络，保障调度指挥，通知指挥组成员赶赴事故现场；

（5）应急指挥组根据造成突发环境事件的原因和事故情况启动公司应急预案，同时根据本预案分级响应条件下达启动《湖北航欧新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》的指令；

（6）应急物资保障和运输队开通事故广播、对讲机、内部电话、手机、公司警报等通讯网络，做好信息传递和沟通；

（7）应急指挥组通知、调配各应急救援队伍；

（8）物资供应队等调配应急资源包括物资装置的。

配合有关部门应急响应

当发生化学品发生泄漏或由此导致的中毒、爆炸，需要远安县人民政府及宜昌市生态环境局远安县分局等相关部门介入突发环境事件应急处置时，企业应当在事件发生的第一时间内向外部有关单位汇报事件情况，请求支援，同时应采取各项措施确保在事件发生2小时内有效控制污染物进入外环境。

当外部政府或有关部门到达现场后，企业应急指挥组应开展如下工作：

（1）将权力转交给政府部门组织的应急指挥组，企业配合协调各项指令的发布与实施；

（2）向政府或有关部门提供企业现有的处置与防护技术；

（3）配合政府部门开展应急监测，提供企业现有的相关监测设备及药剂；

（4）提供企业储备的应急物资清单，用以现场的应对处置；

（5）配合政府开展事件原因调查，并接受政府的相关处罚。

现场处置

现场处置原则

在现场处置过程中，应本着人身健康——环境安全——财务保全的救援顺序。遵循以人为本，保证生命安全，从源头上控制污染，避免或减少污染扩大。

在处置过程中，首先切断污染源，其次阻断污染物向环境介质的迁移，随后，开展监测确定事故影响范围，采取科学方法处置，消除和减少环境污染影响。

对水体可能产生污染的环境事故处置原则如下：

（1）迅速启动倒罐设施进行物料转移，切断事故受损设施内的物料来源、减少污染物质的跑损量，对受损设施及相关的设施内的物料进行安全转移；

（2）将污染物质尽可能封堵在厂区，引入事故应急池；再次，对排入远安工业污水处理厂的总排口进行隔断，采取封堵、分流、回收、贮存、处理等可能的一切措施，合理调度物料流向，使其受控转入环保处理、储存设施中。

污染源事故的应急救援措施

对火灾等事故应急处置措施

动用明火、电器老化、易燃危化品高温下暴晒，均可导致火灾事故发生。平时必须加强管理，消除各种隐患，同时也应建立一套事故发生应急救援行动计划，配备精良的灭火器材，最大限度地保护周围人员和环境：

（1）事故发生后，立即采取措施，采用二氧化碳灭火剂或消防沙灭火。同时在可能发生火灾的区域设置阻火设施，减少连环爆炸发生。并切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。同时由医院后勤保障组进行监测，并配合环保部门进行应急监测。

（2）通知消防单位，立即切断火源，最大程度上避免火势蔓延到其他装置，避免发生连环爆炸，减少对环境的冲击。

（3）应急处理人员佩戴自给式呼吸器，穿消防防护服。

（4）对皮肤接触人员应脱去被污染的衣物，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触人员应提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗就医；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。

（5）事故发生后应立即通知宜昌市生态环境局远安县分局、自来水公司、消防队等市政部门，协同事故救援与监控，最大限度地减轻事故对环境的危害。

（6）建立专门的风险管理机构，负责制定、落实安全生产规章制度，并负责自然灾害预防、意外事故应急及员工风险教育。

（7）建立风险防范制度。包括风险预防制度（生产安全制度、财务安全制度）、风险控制制度（各种灾害事故应急预案）、风险转移制度（规定某些事项必须办理风险转移，包括保险转移和非保险转移）等。

管线泄漏事故应急措施

贮存设备及输送管线腐蚀、变形或维护不当，均可能导致泄漏。发现跑冒滴漏等现象，应即时通知停泵，并即时采取消除的措施，严格防止污染事故扩大。

因设备微量泄漏产生的一般事故，由岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取相应的措施，予以处理。当发生重大事故时，一时不能有效地进行堵漏时，应立即向应急处理指挥部报告事故情况，指挥部分析判断事故，启动应急处理预案。

事故处理结束后，收集的泄漏和堵漏物均委托具有相应处理资质单位处理，事故所在责任厂区安全科负责疏散事故点位附近无关人员、车辆。

危险废物泄漏事故应急处置措施

储罐、车间等发生泄漏事故后，立即检查储罐区至应急池总排口截流阀，确保其处于切断状态，从而防止泄漏物料流出厂外。

如为小量泄漏，最早发现者应立即使用黄砂覆盖并用堵漏材料进行堵漏，并将装置内剩余物料迅速转移至其他装置内，事故处理结束后将沙土运至有资质单位处理；

若发生大量泄漏：构筑围堤或收集至收集池，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。最早发现者应立即通知总指挥及值班领导报110，报告化学危险物料外泄部位(或装置)，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延，并根据远安县的预案分级汇报。

一旦事故污染物进入雨水管网，公司应立即启动应急预案，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案。

公司涉及的危险物质主要有液氯、黄磷（白磷）、液碱、五氯化磷、三氯化磷、磷酸、盐酸等。当危险物质发生泄漏时，针对不同的危险废物的理化性质以及工作场所或贮存场所，采取相应的应急措施。

危险固体废物应急处理措施

公司在生产过程中产生的危险废物包括含砷精馏残渣、废矿物油等。

紧急情况包括：危废不按规定地点贮存；运输过程中抛洒、泄漏；接收危险废物的单位未按照规定处置废物，污染环境。

应急处理措施：任何危险固体废物乱堆乱放，有可能渗入地下，污染地下水，发现意外的第一线人员应及时报知应急工作组领导。

（1）对乱堆乱放的，要及时清理、打扫干净，运至危废暂存间。

（2）对于运输过程中抛洒、泄漏的，运输人员发现后对泄漏废物进行清理回收。情况严重时立即通知应急小组人员及时赶赴现场，采取针对性措施。

（3）接收危险废物的单位，未按规定合理处置危废的，按照协议办理，由接收单位清理回收污染物，把污染降到最低限度。

表6.5-1   环境风险物质泄漏事故现场应急处置措施

| 风险源 | 切断污染源措施 | 防治污染物扩散措施 | 次生污染消除措施 | 应急使用药剂及工具 | 应急处置废物处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 1、应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。 2、采取措施修补和堵塞裂口，制止原料的进一步泄漏。 3、事故废物收集完成后转运至有相关处理资质单位处理。 | 1、小量泄漏：用黄沙吸附或吸收，将泄漏的污染物控制在储罐的围堰范围内，待油品被充分吸收后将附有油品的材料运至指定的场所进行专业处理。 2、大量泄漏：用防爆泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内，回收或运至专业处理场所处置。 | 1、事故废水收集后委托有相关处理资质单位处置。 2、待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常运行。 3、事件处理过程中产生的固态液态废物（包括危险废物）回收处置 | 黄沙、灭火器 | 事件处理过程中产生的固态液态废物（包括危险废物）经统一回收后，委托有资质单位统一运输处置。 |

储罐区火灾、爆炸事故应急措施

公司涉及的危险化学品若发生泄漏后遇明火、高热或禁忌物能引发火灾或爆炸。因此，一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。具体要求如下：

（1）现场发生火灾时，发现人员应大声报告，立刻报警，并及时切断事故现场电源，停止运营，并迅速担负起抢救工作。

（2）应急指挥组迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到着火区域上风口集合了解分析情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，采取相应措施进行扑救。

（3）当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。

（4）其他工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。

（5）如小量泄漏，则堵漏后，泄漏物用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，待泄漏物被充分吸收后将附有油品的材料运至指定的场所进行专业处理；如大量泄漏，则堵漏后，使用防爆泵将泄漏的废弃物转移至专用收集容器（地槽）内，回收或运至专业处理场所处置。

（6）如情况严重，必要时由总指挥下令公司全部停止，切断所有危险源连接管道，将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。

（7）厂区应急救援小组在总指挥的领导下尽最大努力，以最佳办法将火灾爆炸控制在可控范围内。

（8）如人员力量不足或火势无法控制，由总指挥决定通知外援，直至火灭为止。

（9）火灾事故处理完毕后，由副指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由技术组对事故经过进行记录，对事故进行调查报安全生产管理委员会。

以上是总体做法，具体到各操作步骤，需根据已有消防设施和火灾现场，采取直接、有效的方式进行灭火，各场所应急措施简述如下：

①储罐火灾爆炸事故应急措施

当储罐发生火灾后，消防队按照储罐灭火方案进入阵地，对罐顶喷洒干粉灭火，必须首先熄灭贮罐周围的明火，降温减轻热辐射，封锁交通，所有装置紧急停工，以防事态进一步扩大。条件具备时采用消防沙、干粉灭火器等消防器材进行实施灭火。如果因罐体泄漏引起的火灾，在大火熄灭后，检修人员需要在消防队的监视下迅速堵漏。灭火后应对贮罐进行维修检查，在确定无其他隐患后，才可能恢复正常储运业务。

如火灾无法控制，可能发生连锁爆炸时，要及时通知并疏散周围的企业员工，防止造成人员伤亡。

②火灾爆炸事故应急措施

发生火灾事故时：

a.立即切断电源，关停所有生产设备，迅速切断电源及连所有正在工作设备的管道阀门；

b.用干粉、二氧化碳灭火器等进行灭火，用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延；

c.火势扑灭后须对现场进行消洗，消洗水不可进入事故应急池，根据其性质应作为危险废物委托有相应资质第三方处置。其他清点、记录等善后工作按要求进行。

紧急停工的基本程序

①管线破裂泄漏：应及时关闭泄漏两端最近的阀门；

②储罐阀门破裂泄漏：应及时关闭泄漏源上端最近的阀门或紧急切断阀；

③罐体破裂或物料泄漏：应立即关闭雨水排放口的阀门，将泄漏物料控制在围堰内，防治流入周围土壤造成污染。如果罐体泄漏点位置较低，或罐体侧阀破裂引起泄漏，则应组织临时倒灌措施，及抢运罐内存余物料。

④设备故障事故：物料暂时储存或向事故排放部分排放，并停止入料，转入停工的状态，并使岗位的阀门处于关闭状态，不要进入下一工艺。

⑤实施防火保护和消防监控

事故发生后，在应急指挥小组的指挥下，厂区内实行戒严，视事故影响波及范围和严重程度确定哪些操作停止作业，实行全厂防火保护，公司消防组实施消防监护。

⑥实施现场物资紧急疏散与电气运行控制

事故发生后，在应急指挥小组的指挥下，执行实施重要设备紧急关闭，及时疏散受火灾爆炸威胁的邻近可燃物品。公司成员根据指挥小组的命令，实施事故应急供电或切除部分电气运行。

员工紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援治安队到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生危险化学品事故场所、设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域。在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式和方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）做出抢救人员撤离前、撤离后报告；

（4）通知周边区域单位、社区人员疏散撤离并告知方式和方法。

危险区的隔离应急措施

事故应急救援治安队根据事故和火灾的情况和指挥部的要求设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，担负治安和组织纠察，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝服通行车辆和人员绕道而行。

受伤人员医疗救治应急措施

医疗救护队到达事故现场后，首先向装置负责人、事故现场指挥负责人询问事故现场已核实人员数量与在岗作业总人数情况，查明现场有无受伤或中毒人员，迅速使用担架将受伤或中毒人员脱离事故现场，按照受伤的不同程度或危险化学品的化学性质使用随身携带的药物、器具开展快速紧急救治，然后迅速将受伤或中毒人员送往急救中心医院进行专业救治救护，向医院抢救人员提供受伤或中毒者的在事故现场或来医院的途中的救治措施、目前情况及接触的危险化学品的化学性质。

人员的疏散和撤离

（1）撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的后勤供应小组负责引导和护送疏散人群到安全区，由部门主管并逐一清点人数。在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如有未及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向宜昌市远安县政府、宜昌市生态环境局远安县分局等报告，由公安、街道组织抽调力量负责组织实施。

（2）撤离路线描述

依据发生事故的场所，设施及周围情况、发生事故化学品的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。一般情况下向厂区大门口撤离。

（3）非事故现场人员疏散

对于外来人员（例如供应商、客户）的清点，具体可由值班室处的进出人员记录查询，然后再询问接待人外来人员的去向，通知外来人员到厂门口（厂门口位于当天主导风向下风向除外）集合，然后将外来人员运送至远离现场的安全地点。

应急监测

事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。事故状态下的监测方案，包括监测泄漏、压力集聚情况，气体发生的情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等。有关信息必须提供给应急人员，以确定选择合适的应急装备和个人防护设施。

发生事故以后，组织应急监测组及时检测分析现场环境的易燃易爆气体浓度，提供可靠的技术参数，分析事故的原因和特点，根据发生事故的类型和现场检测的数据，采取相应的对策措施。现场由总指挥统一调配，密切配合公安消防部门进行抢救，严禁冒险蛮干。努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。

应急监测启动及工作原则

及时性

接到应急响应指令时，应做好相应记录并立即启动应急监测预案，开展应急监测工作。

可行性

突发环境事件发生后，应急监测队伍应立即按照相关预案，在确保安全的前提下，开展应急监测工作。突发环境事件应急监测预案内容包括但不限于总则、组织体系、应急程序、保障措施、附则、附件等部分，具体内容由生态环境监测机构根据自身组织管理方式细化。

代表性

开展应急监测工作，应尽可能以足够的时空代表性的监测结果，尽快为突发环境事件应急决策提供可靠依据。在污染态势初步判别阶段，应以第一时间确定污染物种类、监测项目、大致污染范围及程度为工作原则；在跟踪监测阶段，应以快速获取污染物浓度及其动态变化信息为工作原则。

现场调查

现场调查原则

迅速通过各种渠道搜集突发环境事件相关信息，初步了解污染物种类、污染状况及可能的污染范围及程度。

现场调查内容

现场调查可包括如下内容：

事件发生的时间和地点，必要的水文气象及地质等参数，可能存在的污染物名称及排放量，污染物影响范围，周围是否有敏感点，可能受影响的环境要素及其功能区划等；污染物特性的简要说明；其他相关信息（如盛放有毒有害污染物的容器、标签等信息）。

《突发环境事件应急监测现场调查信息表》参见下表。

表7.6-1  突发环境事件应急监测现场调查信息表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件地点（如涉水需明确水体名称） |  | 地理坐标 | 东经： |
|  |  |  | 北纬： |
| 到达现场时间 |  | 气象参数 | 风向： 风速： 温度： 大气压： 降水： |
| 纳污水体水文情况 | 流向： 流速（量）： | 防护措施 |  |
| 调查人员 | 记录人： |  |  |
| 突发环境事件发生时间、起因、受影响环境要素及大致范围 |  |  |  |
| 主要污染物、特性及流失量 |  |  |  |
| 环境敏感点情况 |  |  |  |
| 可能的伴生物 质、衍生污染物或次生污染物 |  |  |  |
| 现场初步判别结果（特征污染物和监测项目） |  |  |  |
| 现场环境及敏感点示意图 | 北 |  |  |
| 其他相关信息 |  |  |  |

污染物和监测项目的确定

（1）污染物和监测项目的确定原则

优先选择特征污染物和主要污染因子作为监测项目，根据污染事件的性质和环境污染状况确认在环境中积累较多、对环境危害较大、影响范围广、毒性较强的污染物，或者为污染事件对环境造成严重不良影响的特定项目，并根据污染物性质（自然性、扩散性或活性、毒性、可持续性、生物可降解性或积累性、潜在毒性）及污染趋势，按可行性原则（尽量有监测方法、评价标准或要求）进行确定。

（2）已知污染物监测项目的确定

根据已知污染物及其可能存在的伴生物质，以及可能在环境中反应生成的衍生污染物或次生污染物等确定主要监测项目。

对固定污染源引发的突发环境事件，了解引发突发环境事件的位置、设备、材料、产品等信息，采集有代表性的污染源样品，确定特征污染物和监测项目。

对移动污染源引发的突发环境事件，了解运输危险化学品或危险废物的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，确定特征污染物和监测项目。

（3）未知污染物监测项目的确定

可根据现场调查结果，结合突发环境事件现场的一些特征及感官判断，如气味、颜色、挥发性、遇水的反应特性、人员或动植物的中毒反应症状及对周围生态环境的影响，初步判定特征污染物和监测项目。

可通过事件现场周围可能产生污染的排放源的生产、运输、安全及环保记录，初步判定特征污染物和监测项目。

可利用相关区域或流域的环境自动监测站和污染源在线监测系统等现有仪器设备的监测结果， 初步判定特征污染物和监测项目。

可通过现场采样分析，包括采集有代表性的污染源样品，利用检测试纸、快速检测管、便携式监测仪器、流动式监测平台等现场快速监测手段，初步判定特征污染物和监测项目。若现场快速监测方法的定性结果为检出，需进一步采用不同原理的其他方法进行确认。

可现场采集样品（包括有代表性的污染源样品）送实验室分析，确定特征污染物和监测项目。

污染范围及程度初步判别

根据现场调查收集的基础数据、文献资料以及分析结果，借助遥感、地理信息系统、动力学模型等技术方法，必要时可依靠专家支持系统，初步判别突发环境事件可能影响的时空范围、污染程度。

应急监测布点原则

由于环境污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同。因此，采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。

一般应急监测的布点原则是：

（1）采样断面（点）的设置一般以突发性环境化学污染事故发生地点及其附近为主时必须注意人群和生活环境，考虑对饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况，反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

（2）对被突发性环境化学污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

应急监测布点采样方法及监测频次

布点采样方法

（1）环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样（往往污染物浓度最大，该值对于采用模型预测污染范围和变化趋势极为有用），并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、盛行风向及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样。同时根据污染物的特性在不同高度采样同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

（2）地表水环境污染事故

监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。采样器具应洁净并应避免交叉污染，现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立刻加入保护剂，尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器（深水处）或塑料铲（浅水处）采集事故发生地的沉积物样品。

（3）地下水环境污染事故

①应以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围2 km内布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

②采样应避开井壁，采样瓶以均匀的速度沉入水中，使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶。

③若用泵或直接从取水管采集水样时，应先排尽管内的积水后采集水样。同时要在事故发生地的上游采集二个对照样品。

（4）土壤污染事故

应以事故地点为中心，在事故发生地及其周围一定距离内的区域按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集先受污染区域的样品作为对照样品，必要时，还应采集在事故地附近农作物样品。在相对开阔的污染区域采取垂直深10 cm的表层土。将多点采集的土壤样品除去石块，草根等杂物，现场混合后取1-2 kg样品装在塑料袋内密封。

（5）固定污染源和流动污染源

对于固定污染源和流动污染源的监测、布点，应根据现场的具体情况，在产生污染物的不同工况（部位）下或不同容器内分别布设采样点。

（6）环境化学污染事故

对于化学品储存处的火灾、爆炸以及有害废物非法丢弃等造成的环境化学污染事故，由于样品基体往往极其复杂，此时就需要采取合适的样品预处理方法。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的公司，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。直至影响完全消除后方可停止取样。

7.5.3 应急监测方案

污染物进入环境后，随着稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理处置后，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，根据不同的事故类型，根据现场情况，由现场应急指挥部、监测站、专家组等共同确定监测方案。本企业主要可能突发环境事件应急监测方案见下表7.6-1所示。

表7.6-1  应急监测频次的确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气污染事故 | 事故发生地 | 初始加密监测，频次：6次/天，随着污染物浓度下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 |  |
|  | 企业边界 |  |
|  | 事故发生地下风向 | 4次/天或与事故发生地同频次 |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天 |
| 废水 | 雨水总排口 | 初始加密监测（2小时一次），随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 污水综排口 |  |
| 地表水环境污染事故 | 污水总排口下游500m | 初始加密监测，频次6次/天，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 污水总排口下游1000m |  |
| 地下水污染事故 | 地下水事故发生地中心周围2km内水井 | 初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束 |
|  | 地下水流经区域沿线水井 |  |
|  | 地下水事故发生地对照点 | 1次/应急期间，以平行双样数据为准。 |
| 土壤 | 事故发生地受污染的区域和受事故污染水质灌溉的区域 | 事故后期监测 1 次 |

应急监测项目

监测因子：泄漏物料和可能伴次生的有毒有害物品。

水监测断面：根据布点原则和物料泄漏量、物料特性等具体确定。

水监测频次：根据应急监测频次确定原则，监测水质变化情况，直到恢复正常。

大气监测布点：厂界周围环境敏感保护目标（区域）。详见表7.6-2。

表7.6-2  环境空气监测点位

| 环境要素 | 保护目标名称 | 距离厂址最近点位坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 七里社区居民集中区 | 111.593617 | 31.133094 | 约350户，880人 | 居住环境环境空气质量 | 二级 | N、NNE、NNW | 1000-1500 |
|  | 七里社区散住农户 | 111.592898 | 31.13188 | 4户，10人 |  |  | N | 700-985 |
|  | 杨家坝、傅家台、张家台、傅家坝散住农户 | 111.586676 | 31.123387 | 约60户，150人 |  |  | SW、SSW、S | 800-1600 |
|  | 车家冲农户聚集区 | 111.590130 | 31.134885 | 约50户，130人 |  |  | NW | 1000-1200 |
|  | 张家湾、吴家坝农户聚集区 | 111.601310 | 31.134756 | 约85户，210人 |  |  | NE | 1020-1150 |
|  | 李家湾农户聚集区 | 111.603144 | 31.130100 | 约55户，136人 |  |  | E、SE | 1020-1330 |
|  | 黑冲、余湾农户聚集区 | 111.616502 | 31.129669 | 约110户，270人 |  |  | E | 1700-2500 |
|  | 金家冲散住农户 | 111.577910 | 31.137594 | 4户，10人 |  |  | NW | 1320-1500 |
|  | 旧县镇镇区 | 111.605451 | 31.117398 | 约600户，1500人 |  |  | SSE、SE、ESE | 1420-2500 |
|  | 旧县镇新苗幼儿园 | 111.615949 | 31.123610 | 师生约140人 |  |  | SE | 1900 |
|  | 旧县镇中心小学 | 111.611931 | 31.120659 | 师生约500人 |  |  | SE | 1700 |
|  | 旧县镇中学 | 111.606567 | 31.118363 | 师生约350人 |  |  | SSE | 1400 |
|  | 观西村居民集中区 | 111.601567 | 31.141497 | 约210户，520人 |  |  | N | 1350-2500 |
|  | 五龙村居民集中区 | 111.581140 | 31.143333 | 约280户，670人 |  |  | NW | 1750-2500 |
|  | 谢家冲、谭家冲、宋家冲、熊家冲散住农户 | 111.578157 | 31.123442 | 约35户，86人 |  |  | WSW | 1180-2500 |
|  | 曾家台、鹿溪台农户聚集区 | 111.601181 | 31.107037 | 约120户，300人 |  |  | S | 2140-2500 |
| 声环境 | 七里社区散住农户 | 111.592898 | 31.13188 | 4户，10人 |  | 2类 | N | 700-985 |
| 水环境 | 沮河远安段 | — | — | 沮河 | 水质 | III类 | N、E | 1300 |

应急监测依据

《环境监测技术规范》

《环境水质监测质量保证手册》

《环境应急响应使用手册》

《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》

《突发环境事件应急监测技术规范》

应急监测实施

加强日常管理，做好应急监测的日常准备公众。应急环保监察组成员应充分熟悉所负责的区域、监测点位、监测项目、监测流程，对所属的监测仪器、试剂做到统一管理、清晰有数，方便及时调用。

响应发生时，应依据公司应急调查组对突发环境污染事故的调查结果和应急指挥组的响应指令对事故区域进行环境监测，主要进行水质超标严重、应急处置措施无法将风险控制在可接受范围内，应及时上报应急指挥组决定如何采取经一步措施。

现场监测人员应当做好监测记录，包括事件、气温、气压、水温、流速、水位等各环境要素。对采样点的具体位置以及当时的情况做详细描述；遵循应急监测与现场采样方法，按相关规定采集水样并及时加药保存。

实验室分析人员应当严格规范认真分析，采取有效的质控措施和手段，保证监测数据的准确可靠，及时上报监测结果以供应急指挥组和相关部门确定进一步应急处置行动。在公司监测组力量（包括人力、物力）不够的情况下，应请求外部支援，向宜昌市环境监测站及具有相关资质的第三方单位进行协同监测。

图7.6-1  突发环境事件应急监测流程示意图

信息报送和信息发布

1、信息报送

当公司厂区内发生突发环境事件时，应在10分钟内上报宜昌市生态环境局远安县分局或远安县应急管理局。上报内容包括突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、主要污染物质、人员伤亡情况、采取的应急措施、潜在危害程度、转化方式趋向、自然环境和社会环境影响程度等。

2、信息发布

环境污染突发事件对外信息发布由应急救援指挥领导小组决定，由组长或其授权人发布，信息发布应坚持如实、准确、客观的原则，决不能隐瞒事故情况，更不能扩大宣传。

如发生的环境污染突发事件启动了扩大应急响应，动用了社会资源，由上一级应急指挥部负责信息发布，本公司配合。

应急结束

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，可能导致次生、衍生事故的隐患消除后，经应急救援办公室确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。重大环境事故灾难应急救援由上级部门宣布应急结束，开始事故调查工作。

应急终止程序

应急终止

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）环境事故现场得到有效控制，污染物处置成稳定状态，事故发生条件已解除，无继发可能。

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽量低的水平。

应急终止的程序

（1）现场救援指挥部根据应急事故的处理，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急，或由发生事件的责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部可向所属各专业救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相应类别环境事件专业应急指挥部应根据政府相关部门的有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

应急终止命令发布

（1）各专业队伍依次向应急指挥组报告应急处理情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥组根据情况确认，宣布终止环境应急响应；

（2）应急指挥组负责组织保护现场，组织事故调查取证；

（3）经应急指挥组决定，应急指挥组报告宜昌碧华环保科技有限公司上级相应负责部门，将疏散的周边村庄的人员撤回；

（4）经应急指挥组决定，应急指挥组通知撤离人员返回各自岗位；

（5）应急指挥组对紧急救援工作进行总结、上报；

（6）组织好受伤人员的医疗救治，处理后工作；

（7）厂办负责人指导各工艺车间恢复生产。

应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其他有效方式通知到参加应急救援的车间、单位、厂区和人员以及周边政府、单位和居民。

应急终止后的行动

（1）对现场暴露工作人员、应急行动人员和受污染的设施、设备进行洗消清洁。

（2）调查事件原因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

（3）全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

（4）对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等。

（5）编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。

后期处置

善后处置

现场清理工作由应急指挥小组负责，污染物收集、处理工作在环保、环卫等政府或专业部门的指导下实施，并由环保专业部门出具一份污染损坏鉴定评估报告，尽量采取措施将环境恢复到相对稳定的状态。在应急指挥部的领导下，搞好善后处理工作（包括人员安置、赔偿、停产整顿、生态环境修复），尽快消除影响，妥善安置并及时救治伤员。

受灾人员善后处理工作

企业应协助远安县和宜昌市人民政府做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿、救援费用支付、灾后重建、污染物收集、清理与处理等事项。负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

中长期环境影响评估

突发环境事故若对企业周边及下游区域大气或水体环境产生重大影响，必须进行长期监测与环境质量评估，企业需要认真收集、整理突发环境事故的性质、污染程度，监测结果记录等资料，积极配合有关部门对突发环境事件的中长期环境影响评估。

开展环境恢复与重建工作

（1）环境恢复措施

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的区域。

由应急咨询专家组对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境污染物质、污染程度等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据现场情况，对污染的区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于水管中，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，或者用活性碳、木屑等具有吸附能力的物质，吸附回收后转移处理，并及时对污染环境进行跟踪监测。

（2）水污染物处理

①因废水处理装置发生故障时，可将未处理废水导入废水处理站处的事故应急池（总容积600 m3）。所以非正常工况下，事故应急池具有一定的缓冲能力，因此，不会直接排入市政污水管网。

②企业突发环境事故排放会造成部分物料泄漏，在抢险过程中可能会用到水，并由此产生废水，此部分废水可引入事故应急池（总容积600 m3）暂存。当暂存废水水质浓度小于设计处理浓度且污水预处理设施处理能力满足需求时，废水常规污染物满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准，经厂区总排放口排入远安工业污水处理厂。当废水水质浓度大于设计处理浓度或超出企业预污水处理设施处理能力时，企业应及时联系有资质单位，对该部分废水进行外运处理，确保达标排放。

（3）废气处理

如突发环境事故造成有毒有害气体排放进入空气，则当事故得到控制时，该部分废气已经基本上被周围空气流稀释、扩散，从而可能污染周边农作物及植物。企业应请相关专家进行调查分析，对于受影响的农作物及植物提出对应的补救措施，对于无法补救的，应按有关规定进行补偿。

（4）土壤修复

发生突发环境事故且造成有毒有害物质泄漏时，此部分液体可能会渗入土壤中，企业应收集此部分土壤，并委托有资质的单位处理。

（5）固废处理

突发环境事故处理结束后，会产生各种类型的固废（如废液、残渣、受污染的土壤等），此部分固废属于危险固废，企业应收集并委托有资质的单位处理。

次生灾害防范

（1）在现场调查部取证结束后，应立即对事故现场进行洗消，清理事故残留物及污染物。残留物及污染物的清理以不影响生产恢复和正常操作为标准，残留物要放在指定地点保管，待事故调查结束后再行处理；污染物洗消残液应注意收集，严禁直接排除厂外，收集后作为危险废物交由相应有资质第三方危险废物处理单位处理。

（2）洗消工作由应急处置组负责。洗消工作包括现场洗消和参加救援人员的洗消。

调查和评估

应急救援行动结束后，要立即成立专门工作小组，由公司总经理担任组长，各公司成员及责任单位组成，对污染事故作进一步调查了解，查明事故原因、危害程度、污染范围等，全面掌握事故基本情况，认真总结经验和教训，提出防止此类事故再次发生的改进措施，对责任人提出处理意见，并形成污染事故调查报告上报有关部门。在公司领导及成员共同研究制定恢复生产方案，尽早恢复生产。在公司总经理指挥下，由全体公司成员组成事故现场环境处理小组，研究制定处理措施并立即组织实施，以保护生态环境。

保险

企业应根据《国家突发环境事件应急预案》中 6.2 条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险，同时积极创造条件，公司依法办理突发环境污染事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，企业应及时通报相关承保的保险公司开展理赔工作，保险公司在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险公司应及时定损理赔。

工作总结与评价

（1）突发性环境污染事件应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取教训，及时进行整改；

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对预案的修改意见。

恢复生产

在突发环境事件应急终止后，由各个部门组织对事故中损坏的生产设施或设备进行修复，并逐步恢复生产运行。

应急保障

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。本企业的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障和物资装备保障等四个方面。

通讯与信息保障

信息的及时传递对应急抢险顺利进行是非常必要的，因此，企业必须做好通信与信息的保障工作。

通讯与信息保障主要由安全保卫队负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话、对讲机等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

环保监督管理机构

公司设有健全的环保管理机构，制定有完善的环保管理制度，注重人员培训，在危险化学品岗位的人员及特种作业人员都持证上岗。

消防队伍

公司设有应急处置队，担负灭火、洗消和抢救伤员任务。

资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

人力资源及技术保障

公司成立突发环境事件应急指挥机构，并依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍。应急救援工作小组包括：通讯联络组、抢险抢修组、医疗救护组、疏散及交通管制组、环保应急处理组、后勤服务组及义务消防组。配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演练。

公司应急组织机构定期对各应急小组进行专业培训、演练，明确各小组具体职责和任务，以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

物资装备保障

公司应急物资储备必须保障一旦发生事故时能立即投入使用；专人负责移动车辆的日常维护检查；后勤处负责应急物品的储存保管，保障应急物资充裕；财务处负责对应急物资的补充的资金保障。

本公司的应急物资包括：

安全防护物资和装备：防毒面具、安全帽、轻型防化服、空呼及防化服等等；应急救援物资和装备：室内消防栓、室外消防栓、手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等；应急监测装备：可燃气体浓度报警器、可燃气体检测器（便携）、氧气检测器（便携）、氨气检测器（便携）等；医疗救护器械：医药箱、应急药品、苏生器、担架等。

其他保障

已有救援装备保障

（1）各部门根据自身应急救援业务需求，采取平战结合的原则，配备现场救援与抢险的装备和器材，建立相应的维护、保养和调用制度，保障各种相关灾害事件的抢险和救援。

（2）公司应急救援办公室应了解并建立与友邻单位、社会团体作好大型现场救援和工程抢险装备使用的协商，必要时应积极寻求友邻单位、社会团体的帮助。

交通运输保障

（1）为保证应急抢险工作的顺利实施，公司应随时配备足够数量的运输车辆、工程车辆等交通工具。建议企业增加一辆车专门应对环境突发事件。

（2）安全保卫组负责应急抢险工作时的道路畅通，以保证应急物资能迅速到达事故现场，伤病员须外送时能及时送往指定医院。

医疗保障

湖北航欧新材料科技有限公司医疗主要依托远安县人民医院。

远安县人民医院始建于1950年，1996年5月被评为国家二级甲等医院，2020年7月整体搬迁至鸣凤镇凤仪路169号，是卫生部授予的一所集医疗、教学、科研、预防保健及社区服务为一体的二级甲等综合医院、国际紧急救援中心网络医院，是全县120急救中心。

医院占地面积70103 m2，建筑面积53334.69 m2，编制床位500张。医院现有职工506人,其中卫生专技人员465人，正高职称4人、副高级职称53人、中级职称147人，研究生学历4人。

拥有德国西门子1.5T超导核磁共振成像设备、GE64排螺旋CT数字胃肠机、超高清腹腔镜、全自动化学免疫分析仪等万元以上医疗设备435台套。

医院设19个行政职能部门，骨科、神经外科、泌尿外科、普通外科、胸外科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、肾内科、血液透析、妇产科、儿科、重症医学科等19个临床科室，放射影像、超声影像、医学检验、病理等 6个医技科室。

医院牢记服务宗旨，坚持“严谨为医、忠诚为民、修身兴院、治病济人”院训，先后荣获“国家模范职工小家”、“省级模范职工小家”、“湖北省法治示范建设医院”、“湖北省民族团结进步创建示范单位”、“全市先进基层党组织”、“市级文明单位”、“全市五一劳动奖状”、“全市平安医院创建先进单位”。

其他互助单位

在事故救援过程中，若事故范围和程度进一步扩大，公司的救援队伍或应急设备不配套时，应及时与县域相关各部门联系，请求其调动急资源予以支援，如：宜昌市生态环境局远安县分局、远安县公安局、宜昌市远安县消防救援大队、远安县应急管理局、宜昌市技术监督局等单位。

政府协调

若发生重大污染事故，公司难以控制时，应根据污染事故危险等级，分级上报政府部门，请求应急救援工作。当启动上一级应急预案后，公司应急救援指挥部必须无条件接受上一级应急救援机构的调度和指挥，积极投入到统一的救援行动中。

应急救援信息咨询

向上级部门及各相关单位就应急救援信息方面进行咨询，做好事故应急救援信息准备。

专家咨询

向专业应急救援机构和市区各级政府、环保部门的专家库聘请不同事故应急救援专家，结合公司技术专家，组成技术专家组，协调方案，为应急工作提供技术支持。

治安保障

（1）事故发生后，由安全保卫负责治安保障，立即在事故现场周围设立警戒区和警戒哨，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

（2）由安全保卫组负责，承担对重要场所、目标和救灾设施的警卫。

应急预案管理

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，定期开展应急救援培训。意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司办公室会同安环科、应急中心负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取集中授课与现场演练操作相结合、知识考核与实际能力考核相结合的形式，对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

预案培训

原则和范围

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，在事故中快速、有序、有效的开展救援行动，应定期开展应急救援培训，同时也锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能，并提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司总经理负责组织、实施应急预案培训工作。根据预案实施情况制定培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传和培训，培训应做好记录和培训评估。

信息宣传

公司应按照突发环境事件的特性，采取适当方式向周边群众宣讲可能造成的危害，广泛宣传相关法律法规、应急防护知识等。

培训

应变组织相关各组人员在总负责人的带领下，认真学习有关本预案的内容，由应变组织总负责人按每年至少培训1次的原则，对各应急组的负责人和成员以及企业各级从业人员进行宣传和教育有关事故预防、避险、自救、互救、减灾、风险评估等方面的常识，使单位从业人员能够熟练掌握相应的应急技能。

强化职工熟悉本岗位工艺流程、物料特性、设备、自控仪表等基本性能，懂得在异常情况下如何处置，消除事故隐患。并对社区或周边人员进行应急响应知识的宣传。

员工应急知识培训主要包括以下内容：

（1）生产区和原料存储区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级环境污染事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每季度不少于2小时。

（2）应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为环境污染事件应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事件发生等。

培训时间：每季度不少于2小时。

（3）应急指挥机构

邀请应急救援专家，就厂区环境污染事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年1次。

（4）周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事件涉及到的区域都能对环境污染事件应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解；并掌握紧急疏散程序、步骤等。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座、疏散联系等。

时间：每年不少于1次。

演练

应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。它可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；发现应急资源的不足（包括人力和设备等）；改善各应急部门、机构、人员之间的协调；增强公众对突发重大事故救援的信心和应急意识；提高应急人员的熟练程度和技术水平；进一步明确各自的岗位与职责；提高各级预案之间的协调性；提高整体应急反应能力。

演练的组织和级别

预案演练由应急指挥中心总指挥负责组织策划工作，各应急领导小组根据参加人员具体分工，以提高对事件应急处理的能力。其演练内容包括单项演练、公司演练、车间演练、班组级应急演练等四部分，具体如下：

（1）演练项目

重点加强业务技术的培训，掌握针对危险目标的抢险技术，并组织单项演练和综合训练演习。

（2）单项演练

①现场急救演练。及时恢复伤员的呼吸和心跳，是保证伤者维持生命的关键。每名抢险人员都必须学会现场抢救人员的一般知识。

②报警和通报训练。演习前预先通知各单位做好准备，报警信号、报警电话、手机等保持畅通，按照约定的信号逐个演习。

③进入现场速度的训练。各职能队伍急救器械等必须装备齐全，以检验其应急水平。

④洗消的训练。主要消除环境、设备和人体的污染。

⑤交通管制，人员疏散训练。

⑥事件危害程度估算训练等。

（3）公司演练

①石棉被自救：主要演练扑救初起火。发现者报告班组长，班组长启动应急处置方案，实施石棉被自救，同时安排上报。

②干粉灭火自救：车间主任接到报告启动车间应急预案，实施灭火器扑救，同时安排通过值班室报告公司应急救援总指挥。主要演练扑救初起火及熟练掌握干粉灭火器的使用。

③堵漏：罐区、设备等发生破损泄漏时，发现者报告车间主任，车间主任通知公司应急救援小组，实施抢险。主要演练使用堵漏工具对破损点进行堵漏，并及时关闭雨水排口阀门，打开事故应急池阀门，将泄漏的物料导流至应急事故池中。

④人员疏散与救护：救护队到达现场后，设置警戒线，向上风向疏散人员。确认无爆炸危险前提下，双人穿防化服互为监护，搜救现场受伤人员。将受伤人员转移至安全地带，接应人员实施冲洗包扎简单救护后送医院。

⑤交通疏导：救护队派人负责事件现场周边区域的道路疏导，接应外来协防救援力量。

⑥社会救援：经总指挥授权向友邻企业和经济开发区求援协防，打119报警。

⑦环保监测：应急监测组派人实施大气和洗消水取样分析。应急监测组向总指挥部报告检测情况。

⑧应急演练结束：总指挥根据各分队汇报情况宣布演练结束。

⑨现场洗消：车间分队将洗消水打往事故池。

（4）车间级演练

每年开工初期各车间进行一次专项应急演练。必须全员参加，至少留有5张以上照片。车间组织，总结、评审工作，报安环部统一进行表彰。

（5）班组级应急演练

每年开工初期，结合开车前培训各班组进行一次岗位应急处置演练。平时班组结合安全活动要经常开展班组级应急演练，必须全员参加。车间组织评审工作，总结对在演练中做出突出贡献者和对预案演练提出合理化建议者，报安环部统一进行表彰。

演练准备

演练前需制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

演练频次与范围

车间演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年至少两次；公司级演练应急小组之间或外部应急组织之间相互协调进行的综合演练，演练频次每年至少一次。

与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

演练总结

预案演练要全过程记录演练过程，在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写演练评估报告。所有应急演练活动都应进行演练评估。

在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。若有演练参与单位，也可对本单位的演练情况进行总结。

检查主要包括下列内容：

（1）演练期间通讯系统是否能联络通畅。

（2）危化品储存区发生火灾或者泄露的应急抢险处置。

（3）演练人员是否能安全撤离。

（4）应急救援办公室和应急救援队能否及时参与公司厂区事故抢救。

（5）医疗组能否做好应急救援并完成抢救措施。

（6）应急救援小组能否做好个人自我防护及他人的防护。

（7）能否有效控制公司厂区环境事故进一步扩大。

（8）能否做好事故的善后工作。

（9）应急救援办公室把在演练中发现的问题及时提出解决方案，对应急预案进行修订完善。

（10）应急救援办公室应在危险设施和危险源发生变化时及时修改应急预案。

成果运用与文件归档备案

对演练暴露出来的问题，应当及时采取措施予以改进，包括修改完善应急预案、有针对性地加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划地更新等，并建立改进任务表，按规定时间对改进情况进行监督检查。

在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告、演练总结报告等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，应当将相应资料报有关部门备案。

责任与奖惩

责任

依照《湖北航欧新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》要求对应急处置工作实行行政领导责任制和责任追究制。

奖励

依照《湖北航欧新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》要求，由公司应急指挥部对在应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人应给予表彰和奖励。在突发性环境事故应急工作中，有下列表现之一者，应依据有关规定给予奖励。

个人：

（1）及时发现和报告环境事故者；

（2）在应急救援行动中有突出表现者；

（3）发现安全隐患和提出解决办法者；

（4）其他特殊贡献者。

部门：

（1）要求时间年限内未发生环境安全事故；

（2）突发事件中处理、处置得当等。

惩罚

公司应急指挥部对迟报、谎报、瞒报和漏报重特大突发环境事件的重要情况或应急工作中有其他失职、渎职的行为，应按照相关法律法规和公司管理制度规定对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，由公司相关部门移交司法机关，依法追究刑事责任。

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和造成的后果，依法追究责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍应急工作人员依法执行公务的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害的行为等。

预案的评审、备案、发布

评审由公司有关领导组织有关部门和人员进行，外部评审是由上级主管部门、环保部门对预案进行评审，预案通过会议讨论，经评审完善后，由公司有关主管领导签署发布，按规定报宜昌市生态环境局远安县分局备案。

评审时应注意如下问题：本公司的突发环境事件应急预案是否得到各部门的充分的重视；各管理部门和响应人员是否理解各自的职责；企业的风险有无变化；应急预案是否根据企业的布局和工艺变化而更新；员工是否经过培训；预案中的联系方式是否正确；是否将应急管理融入企业的整体管理中等。

预案发放时应注意的问题：

- 公司应急预案经评审后，由总经理签署发布。自发布之日实施。

- 公司管理部负责对应急预案的统一管理。

- 档案部负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案。

- 应发放给应急指挥成员和各部门主要负责人。

预案修订

时限要求

针对演练中发现的问题和公司生产变化，预案应及时修订，预案修订间隔不得超过三年。预案修订由公司总经理组织相关人员进行修订，向公司报批。

预案修订

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

企业差距分析与整改计划

公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，详见下表。

表10.6-1  公司需要整改的内容

| 序号 | 整改内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发生火灾事故引发大气次半生灾害，企业无提醒公众紧急疏散的措施和手段，公司用于突发环境事件的应急物资及装备有所欠缺，主要包括：堵漏器具、消除静电设施、应急监测与通信设备等 | 短期 |
| 2 | 液氯车间、甲类车间之间管线安装有阀门，但阀门泄漏管理有所欠缺 | 短期 |
| 3 | 液碱储罐为应急专用，管理上有所欠缺；事故水池附近阀门安装位置靠前，需增加阀门 | 短期 |
| 4 | 尚未建设危险废物贮存间和突发环境事件信息报告制度 | 中期 |
| 5 | 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等 | 长期 |

注：短期为3个月以内，中期为3~6个月，长期为6个月以上。

附则

名词术语

环境事件

指由于违反环境保护法律的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

危险化学品

危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

泄漏处理

指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练

为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

应急预案备案

按照省环保厅关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知和宜昌市生态环境局远安县分局要求，在预案报送备案前组织专家对本预案进行评估。待通过评估后送环保主管部门备案。

预案解释

本预案由湖北航欧新材料科技有限公司总经理签署，并负责解释。

预案实施

《湖北航欧新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》自发布之日起开始实施。

附件

附件F1：内部应急救援人员联系方式

附件F2：外部应急资源通讯录

附件F3：营业执照

附件F4：选址意见书

附件F5：企业地理位置

附件F6：企业周边环境保护目标

附件F7：企业给排水布设

附件F8：企业雨污分流管网、事故废水收集图

附件F9：企业应急逃生疏散图

附件F10：企业重要阀门分布图

附件F11：企业风向标图

附件F12：企业平面布置

附件F13：企业分区防渗

附件F14：主要化学品理化性质情况

附件F15：危险废物协议

附件F16：罐区泄露应急处置卡

附件F17：现场火灾应急处置卡

附件F18：湖北航欧新材料科技有限公司各岗位应急处置卡

附件F19：突发环境事件信息报告（格式）表

附件F20：应急预案启动令（格式）

附件F21：应急预案启终止令（格式）

附件F22：应急培训计划

附件F23：应急预案培训表

附件F24：应急演练计划

附件F25：应急演练记录表

附件F26：应急监测协议

附件F27：应急预案征求意见表

附件F1：内部应急救援人员联系方式

公司内部应急救援人员联系方式

| 序号 | 应急单位 | 应急职务 | 姓 名 | 行政职务 | 联络电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥 | 总指挥 | 况庆雷 | 主要负责人、总经理 | XXX |
|  |  | 副总指挥 | 孟涛 | 安全总监 | XXX |
| 2 | 抢险救援 | 组长 | 刘雪辉 | 生产总监 | XXX |
|  |  | 队员 | 杨洪灯 | 班长 | XXX |
|  |  | 队员 | 李自武 | 班长 | XXX |
|  |  | 队员 | 刘毅 | 班长 | XXX |
|  |  | 队员 | 周兆国 | 机修工 | XXX |
| 3 | 医疗救护 | 组长 | 赵先玉 | 营销总监 | XXX |
|  |  | 队员 | 陈子洋 | 采购营销专员 | XXX |
|  |  | 队员 | 陈雨风 | 采购营销专员 | XXX |
| 4 | 后勤保障 | 组长 | 李红 | 行政总监 | XXX |
|  |  | 队员 | 吴媛菲 | 人事后勤 | XXX |
|  |  | 队员 | 屈玉莲 | 会计 | XXX |
|  |  | 队员 | 周丽蓉 | 出纳 | XXX |
| 5 | 污染控制 | 组长 | 赵新国 | 主任工程师 | XXX |
|  |  | 队员 | 曾文全 | 主任工程师 | XXX |
|  |  | 队员 | 曾祥波 | 设备管理员 | XXX |
| 6 | 警戒疏散 | 组长 | 刘磊 | 安全科科长 | XXX |
|  |  | 队员 | 王正武 | 环保专员 | XXX |
|  |  | 队员 | 刘研洋 | 安全员 | XXX |

附件F2：外部应急资源通讯录

外部应急有关单位联系电话

| 序号 | 外部应急单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电话查询 | XXX |
| 2 | 报警中心（三警合一） | XXX |
| 3 | 宜昌市远安县消防救援大队 | XXX |
| 4 | 公安局 | XXX |
| 5 | 交通 | XXX |
| 6 | 气象部门 | XXX |
| 7 | 宜昌市生态环境局远安县分局 | XXX |
| 8 | 远安县应急管理局 | XXX |
| 9 | 宜昌市环境保护监测站 | XXX |
| 10 | 宜昌市应急管理局 | XXX |
| 11 | 宜昌市生态环境局环境监察支队 | XXX |
| 12 | 国家电网有限公司 | XXX |
| 13 | 远安县人民医院 | XXX |
| 14 | 远安县中医医院 | XXX |
| 15 | 远安县卫生防疫站 | XXX |
| 16 | 夷陵区人民医院 | XXX |
| 17 | 当阳市人民医院 | XXX |
| 18 | 宜昌市中心医院 | XXX |
| 19 | 宜昌市第一人民医院 | XXX |
| 20 | 旧县镇人民政府 | XXX |
| 21 | 嫘祖镇人民政府 | XXX |
| 22 | 鸣凤镇人民政府 | XXX |
| 23 | 茅坪场镇人民政府 | XXX |
| 24 | 洋坪镇人民政府 | XXX |
| 25 | 宜昌西部化工有限公司 | XXX |
| 26 | 天元(宜昌)新材料科技有限公司 | XXX |
| 27 | 园区安委会 | XXX |
| 注：向外请求支援时，必须向请求支援单位（部门）讲清楚事故种类、性质，事故的破坏程度及现状，可能危急的人数和公司的具体地点等，以确保外部救援队能准确快速的做出反应。 |  |  |

附件F3：营业执照

附件F4：选址意见书

附件F5：企业地理位置

附件F6：企业周边环境保护目标

附件F7：企业给排水布设

附件F8：企业雨污分流管网、事故废水收集图

附件F9：企业应急逃生疏散图

附件F10：企业重要阀门分布图

附件F11：企业风向标图

附件F12：企业平面布置

附件F13：企业分区防渗

附件F14：主要化学品理化性质情况

物质性质一览表—黄磷

| 国标编号 | 42001 | CAS号 | 12185-10-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 白磷；黄磷 | 英文名称 | phosphorus white； phosphorus yellow |
| 分子式 | P4 | 外观与性状 | 无色至黄色蜡状固体， 有蒜臭味， 在暗处发淡绿色磷光 |
| 分子量 | 123.9 | 蒸汽压 | 0.3 kPa(76.6℃） |
| 熔点 | 熔点（℃）： 44. 1沸点（℃）： 280. 5 | 稳定性 | 不稳定 |
| 密度 | 相对密度（水=1）： 1. 82 相对密度(空气=1) ： 4. 42 | 溶解性 | 不溶于水， 微溶于苯、氯仿， 易溶于二硫化碳 |
| 危险标记 | 第 4. 2 类自燃物品 | 主要用途 | 主要用作特种火柴原料， 以及用于磷酸、 磷酸盐及农药、 信号弹等的制造 |
| 侵入途径 | 吸入、 食入、 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害 | 急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、 头痛、头晕、 全身无力、 呕吐、 心动过缓、 上腹疼痛、 黄疸、 肝肿大。 重症出现急性肝坏死、 中毒性肺水肿等。 口服中毒出现口腔糜烂、 急性胃肠炎、 甚至发生食道、 胃穿孔。 数天后出现肝、 肾损害。 重者发生肝、 肾功能衰竭等。 本品可致皮肤约伤， 鳞经约伤皮肤吸收引起中毒， 重者发生中毒性肝病、 肾损害、 急性溶血等， 以致死亡。 慢性中毒：神经衰弱综合症、 消化功能紊乱、 中毒性肝病。 引起骨骼损害， 尤以下颌骨显著， 后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性： LD 50 3. 03mg/kg（大鼠吸口）； 环境危害： 该物质对环境有危害， 对水体和鱼类应给予特别注意。 |  |  |
| 危险特性 | 白磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。 在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。 与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。 其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火， 可引起严重的皮肤灼伤。 |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的沙或泥土覆盖。收入金属容器并保存于水或矿物油中。大量泄漏：在专家指导下清除。 |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：0. 03 美国TVL-TWA：ACGIH 02mg/ m3 前苏联MAC（mg/m3）：0. 03 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触毒物时，应佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。 眼晴防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即涂抹2％-3％硝酸银灭磷水。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：立即用2％硫酸铜洗胃，或用1：5000高锰酸钾洗胃。洗胃及导泻应谨慎，防止胃肠穿孔或出血。就医。 |  |  |

物质性质一览表—磷酸

| 危险化学品序号 | 2790 | CAS号 | 7664-38-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 正磷酸； 磷酸 | 英文名称 | Phosphoric acid；Orthophosphoric acid |
| 分子式 | H3PO4 | 外观与性状 | 纯磷酸为无色结晶， 无臭， 具有酸味 |
| 分子量 | 98 | 蒸汽压 | 0.67 kPa(25℃） |
| 熔点 | 42.4℃，沸点：260℃ | 稳定性 | 稳定 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.87；相对密度(空气 =1)3.38 | 溶解性 | 与水混溶， 可混溶于乙醇 |
| 侵入途径 | 吸入、 食入、 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害 | 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |  |  |
| 毒性 | LD50： 1530 mg/kg(大鼠经口)； 2740 mg/kg(兔经皮) |  |  |
| 危险特性 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 急救措施 | - 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 - 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 - 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 就医。 - 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |

物质性质一览表—盐酸

| 国标编号 | 22022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 7647-01-1 |  |  |
| 中文名称 | 氯化氢 |  |  |
| 英文名称 | hydrogen chloride |  |  |
| 别名 | 盐酸 |  |  |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色有刺激性气味的气体 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 4225.6kPa(20℃) |
| 熔点 | -114.2℃ 沸点：-85.0℃ | 溶解性 | 易溶于水 |
| 稳定性 | 稳定 | 密度 | 相对密度(水=1)1.19；相对密度(空气=1)1.27 |
| 危险标记 | 5(不燃气体) | 主要用途 | 制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂 |
| 对环境的影响 | 健康危害 | 浸入途径：吸入。 健康危害：本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。 急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。 慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。 |  |
|  | 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD50400mg/kg(兔经口)；LC504600mg/m3，1小时(大鼠吸入) 污染来源：氯化氢可由氯和氢直接合成，或是使氯及水蒸气通过燃烧的焦炭而制成。氯化氢主要用于制造氯化钡、氯化铵等，在冶金、制造染料、皮革的鞣制及染色，纺织以及有关化工生产中亦常用。 |  |
|  | 危险特性 | 危险特性：无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生居毒的氰化氢气体。 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |  |
| 应急处理处置方法 | 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离300米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 废弃物处置方法：建议废料用碱液-石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排放，从加工过程的废气中回收氯化氢。 |  |
|  | 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量 流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中储罐的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |

物质性质一览表—液氯

| 国标编号 | 23002 | CAS号 | 7782-50-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 氯气；液氯 | 英文名称 | chlorine |
| 分子式 | Cl2 | 外观与性状 | 黄绿色有刺激性气味的气体 |
| 分子量 | 71 | 蒸汽压 | 506.62kPa(10.3℃） |
| 熔点 | -101℃，沸点：-34.5℃ | 稳定性 | 稳定 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.47；相对密度(空气 =1)2.48 | 溶解性 | 易溶于水、碱液 |
| 危险标记 | 6(有毒气体) | 主要用途 | 用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等 |
| 侵入途径 | 吸入 |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。 急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓 度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |  |  |
| 毒性 | 毒性：属高毒类。是一种强烈的刺激性气体。 急性毒性：LC50850mg/m3，1小时(大鼠吸入） 亚急性和慢性毒性：家兔吸入2〜5mg/m3，5小时/天，1〜9个月，出现消瘦、上呼吸道炎、肺炎、胸膜炎及肺气肿等。大鼠吸入41〜97mg/m3，2小时/天，3〜4周，引起严重但非致死性的肺气肿与气管病变。致突变性：细胞遗传学分析：人淋巴细胞20ppm。精子形态学分析：小鼠经口20mg/kg(5天)，连续。 |  |  |
| 危险特性 | 本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。燃烧(分解)产物：氯化氢。 |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离450米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 废弃物处置方法：建议把废气通入过量的还原性溶液中(亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液)，中和后用水冲支下水道。废水中的氯气和氯化铝电解中氯气回收。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿带面罩式胶布防毒衣。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 |  |  |

物质性质一览表—三氯化磷

| 国标编号 | 81041 | CAS号 | 7719-12-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 三氯化磷 | 英文名称 | phosphorus trichloride； trichlorphosphine |
| 分子式 | PCl3 | 外观与性状 | 无色澄清液体， 在潮湿空气中发烟 |
| 分子量 | 137. 32 | 蒸汽压 | 13.33 kPa(21℃） |
| 熔点 | -111. 8 ℃，沸点：76 ℃ | 稳定性 | 稳定 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.57；相对密度(空气 =1)4.75 | 溶解性 | 可混溶于二硫化碳、 乙醚、 苯、 四氯化碳 |
| 危险性类别 | 第8. 1类酸性腐蚀品，根据《危险货物品名表》GB12268，主危险性为6. 1类有毒品 | 主要用途 | 用于制造有机磷化合物，也用作试剂等 |
| 侵入途径 | 食入、吸入 |  |  |
| 健康危害 | 三氯化磷在空气中可生成盐酸雾。对皮肤、粘膜有刺激腐蚀作用。短期内吸入大量蒸气可引起上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎、支气管炎，严重者可发生喉头水肿致窒息、肺炎或肺水肿。皮肤及眼接触，可引起刺激症状或灼伤。严重眼灼伤可致失明。 慢性影响：长期低浓度接触可引起眼及呼吸道刺激症状。可引起磷毒性口腔病 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD 50：550 mg/kg(大鼠经口) LC 50 : 582. 4 mg/m3（大鼠吸入，4h） 刺激性：无资料 亚急性与慢性毒性：大鼠吸入浓度33. 5 mg/m³，60d，出现体重增长缓慢和皮肤溃疡等 |  |  |
| 危险特性 | 遇水猛烈分解，产生大量的热和浓烟，甚至爆炸。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧、上风向撤离至安全区。 建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）、接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰（CaO）、碎石灰石（CaCO3）或碳酸氢钠（NaHCO3） 中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩） 或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10-15 min。如有不适感，就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 食入：用水漱口，无腐蚀症状者洗胃。忌服油类。 就医。 |  |  |

物质性质一览表—五氯化磷

| 国标编号 | 81042 | CAS号 | 10026-13-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 五氯化磷 | 英文名称 | Phosphorus pentachloride； phosphorus（V） chloride |
| 分子式 | PCl5 | 外观与性状 | 淡黄色结晶， 有刺激性气味， 易升华 |
| 分子量 | 208.22 | 蒸汽压 | 无资料 |
| 熔点 | 148 ℃，沸点：160 ℃ | 稳定性 | 稳定 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.6；相对密度(空气=1)无资料 | 溶解性 | 溶于四氯化碳、 二硫化碳 |
| 危险性类别 | 急性毒性-吸入, 类别 2*； 皮肤腐蚀/刺激, 类别 1B； 严重眼损伤/眼刺激, 类别 1； 特异性靶器官毒性-反复接触, 类别 2* |  |  |
| 侵入途径 | 食入、吸入 |  |  |
| 健康危害 | 其蒸气和烟尘可引起眼结膜刺激症状。 刺激咽喉引起灼痛、 失音或吞咽困难。 可引起支气管炎， 严应当重者发生肺炎、 肺水肿， 喉头水肿可致室息。 眼和皮肤接触可致灼伤； 慢性影响： 长期低浓度接触可引起眼及呼吸道刺激症状。 可引起磷毒性口腔病 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD 50：660 mg/kg（大鼠经口）；LC 50 ：205 mg/m³（大鼠吸入） |  |  |
| 危险特性 | 遇水剧烈反应， 产生有毒气体。 与活性金属、 易燃物和可燃物等禁配物接触， 有发生火灾和爆炸的危险 |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩、穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质(如木材、纸、油等) 接触泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏:用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散， 避免雨淋 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。提供安全的淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩) 或空气呼吸器；可能接触其粉尘时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 皮肤和身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15 min。 就医。眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10 min。就医。食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |

物质性质一览表—盐酸

| 物质名称 | 化学品中文名称：盐酸 化学品英文名称：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid CAS No.：7647-01-0 分子式：HCl 分子量：36.46 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 熔点(℃)：-114.8 沸点(℃)：108.6 相对密度(水=1)：1.2 相对蒸气密度(空气=1)：1.26 溶解性：与水混溶，溶于碱液 |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性：稳定 分解产物：氯化氢 |
| 操作处置与贮存 | 贮存注意事项：防泄漏 |
| 危险性概述 | 危险性类别：酸性腐蚀品 侵入途径：吸入、食入 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性 |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |
| 消防措施 | 灭火方法：雾状水、砂土 |
| 接触控制/个体防护 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服（防腐材料制作）。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |

附件F15：危险废物协议

附件F16：罐区泄露应急处置卡

| 突发事件描述 | 由于罐体、进出管线老化、损坏或在罐区作业过程中操作不当或其他原因，发生泄露 |
| --- | --- |
| 危害及后果 | 土壤或地下水受污染；遇明火或静电未正常释放引起火灾、爆炸事故；人员伤亡，财产损失 |
| 应急物资 | 灭火器、灭火毯、消防砂 |
| 处 置 步 骤 | 1.现场第一发现人发现泄露，马上上报总经理，立即停止作业； 2.总经理立马联系应急指挥部到场； 3.若现场进行装卸作业，应立即关闭或堵住罐车卸油阀，并将罐车驶离罐区； 4.疏散站内人员，并将站内车辆远离站区，制止其他车辆和人员进入站区； 5准备消防器材，排除附近一切火源； 6.其他人员在泄漏处的上风向布置消防器材，对泄露物料现场用沙土围堵，并用不能产生静电的棉纱、毛巾、拖把等进行回收泄露物质； 7.若果泄露至附近河流等水体，企业负责人应报告应急指挥部、镇政府、宜昌市生态环境局远安县分局，现场人员尽快做好堵漏，隔离外泄油品，防止外部火源入站，待应急指挥部和有关抢险部门进行泄露油品的回收和处理； 8.计量员计量确定跑冒漏油损失，做好记录； 9.企业负责人对现场进行全面检查，确认无其他隐患后，应上级同意后恢复营业；若果事故较大，保持警戒，等待上级公司处理。 |
| 应急处置注意事项 | 如为小量泄漏，最早发现者应立即使用黄砂覆盖并用堵漏材料进行堵漏，并将装置内剩余物料迅速转移至其他装置内，事故处理结束后将沙土运至有资质单位处理； 若发生大量泄漏：构筑围堤或收集至收集池，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。最早发现者应立即通知总指挥及值班领导报110，报告化学危险物料外泄部位(或装置)，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延，并根据远安县的预案分级汇报。 |
| 应急联系：0717-3100158 |  |
| 内部 | 公司全员 |
| 外部 | 火警：119 公安：110 |

附件F17：现场火灾应急处置卡

| 突发事件描述 | 动用明火、电器老化、易燃品高温下暴晒等发生火灾 |
| --- | --- |
| 危害及后果 | 产生明火，可能造成次生事故，设备损坏，人员伤亡，财产损失 |
| 应急物资 | 干粉灭火器、消防沙、灭火毯 |
| 处 置 步 骤 | 1.现场第一人发现人用喊话或电子报警器方式向全站报警，应立即停止作业，迅速使用附近灭火器实施扑救，无关人员实施现场警戒，疏散无关人员； 2.值班经理切断电源，其他员工使用灭火器、消防沙、灭火毯进行扑救； 3.人体着火时，着火人员大喊“着火了”，并立刻躺下进行翻滚压熄火焰，或脱掉衣服，其他员工停止作业，灭火器帮助灭火（注意不要喷射头部），或用灭火毯、湿布等覆盖灭火，必要时，拨打120； 4.事故发生后，立即采取措施，采用二氧化碳灭火剂或消防沙灭火。同时在可能发生火灾的区域设置阻火设施，减少连环爆炸发生。并切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。同时由医院后勤保障组进行监测，并配合环保部门进行应急监测。 5.通知消防单位，立即切断火源，最大程度上避免火势蔓延到其他装置，避免发生连环爆炸，减少对环境的冲击。 （3）应急处理人员佩戴自给式呼吸器，穿消防防护服。 （4）对皮肤接触人员应脱去被污染的衣物，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触人员应提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗就医；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 （5）事故发生后应立即通知宜昌市生态环境局伍家岗区分局、自来水公司、消防队等市政部门，协同事故救援与监控，最大限度地减轻事故对环境的危害。 （6）建立专门的风险管理机构，负责制定、落实安全生产规章制度，并负责自然灾害预防、意外事故应急及员工风险教育。 （7）建立风险防范制度。包括风险预防制度（生产安全制度、财务安全制度）、风险控制制度（各种灾害事故应急预案）、风险转移制度（规定某些事项必须办理风险转移，包括保险转移和非保险转移）等。 |
| 应急处置注意事项 | 1.现场火灾处置原则是先断电，后处置； 2.扑救现场火灾时，应利用就进灭火器对准火焰部位实施扑救，切勿用水扑救。 |
| 应急联系：0717-3100158 |  |
| 内部 | 公司全员 |
| 外部 | 火警：119 公安：110 |

附件F18：湖北航欧新材料科技有限公司各岗位应急处置卡

一、液氯汽化岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 液氯汽化岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超温、超压：立即关闭汽化器进液氯阀门，停热水泵，关闭汽化器进热水阀门，启动尾气系统泄压处理； |  |  |  |  |  |
| 2 | 停电：立即关闭汽化器进液氯阀门，关闭汽化器进热水阀门。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中毒：立即停止作业，将中毒者转移至安全地带/空气新鲜处；现场急救，联系送医院救治；报告班组长，通知车间主任，启动应急预案。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 烫伤：转移伤员至安全地带；用清水清洗降温烫伤部位至少15分钟，伤情严重者送医进一步治疗。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 氯气泄露：微量泄漏，操作人员戴防毒面具用氨水检漏，根据报警点迅速查找泄漏源，并及时将异情报告当班班长，根据现场情况用不同的适用堵漏器材作临时处理，再上报车间检修，确认漏点处理完成，经上级安全、生产部门确认合格后方可启用；大量泄漏，启动应急预案，疏散无关人员。抢险人员双人穿戴好防化服，正压式空气呼吸器，切断泄露源。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 部门负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

二、一次氯化岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 一次氯化岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超温、超压：1、停止通氯，停止加黄磷，找出反应釜超温、超压原因。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 停电、停水、停蒸汽、停仪表气：停止通氯、停止加黄磷，关闭出料阀门。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中毒：立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；将中毒者转移至安全地带/空气新鲜处；现场急救，联系送医院救治。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 烫伤：转移伤员至安全地带；用清水清洗降温烫伤部位至少15分钟；伤情严重者送医进一步治疗。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 泄漏：1、微量泄漏，操作人员戴防毒面具用氨水检漏，根据报警点迅速查找泄漏源，并及时将异情报告当班班长，根据现场情况用不同的适用堵漏器材作临时处理，再上报车间检修，确认漏点处理完成，经上级安全、生产部门确认合格后方可启用； 2、大量泄漏，启动应急预案，疏散无关人员，救援受伤人员。抢险人员双人穿戴好防化服，正压式空气呼吸器，切断泄露源。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾：1、立即停止作业，报告班组长，通知车间主任；2、根据着火源采取措施灭火（黄磷泄漏着火可用大量雾状水或沙土灭火；三氯化磷不可接触水只能用大量沙土灭火），同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

三、二次氯化岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 二次氯化岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超温、超压：关闭氯气分配器进氯气阀门，停三氯化磷出料泵，关闭三氯化磷高位槽出料阀，开二次氯化釜夹套进循环冷却水阀门。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 停仪表气、停氮气：关闭氯气分配器进氯气阀门，停三氯化磷出料泵，关闭三氯化磷高位槽出料阀，进行紧急停车。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 停电：关闭氯气分配器进氯气阀门，关闭三氯化磷高位槽出料阀，打开二次氯化釜夹套进循环冷却水阀门，打开二次氯化放空开关阀，进行紧急停车。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 机械伤害：立即使伤者脱离伤害源，进行急救包扎后立即送医。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中毒：立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；将中毒者转移至安全地带/空气新鲜处；现场急救，联系送医院救治。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 泄漏：立即停止作业，报告班组长；处理漏点人员要正确佩戴防护用品，观察漏点大小，可控漏点按要求进行消漏处理。不可控漏点，立即上报车间，启动应急预案，按要求有序进行紧急疏散。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 火灾：1、立即停止作业，报告班组长，通知车间主任；2、利用大量沙土灭火（五氯化磷不可接触水），同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 公共 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  |  | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

四、机修岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 机修岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触电 ：立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上级汇报，送伤者就医。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机械伤害：立即使伤者脱离伤害源，进行急救包扎后立即送医。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 灼烫：转移至安全地带；用清水清洗降温烫伤部位至少15分钟；伤情严重者送医进一步治疗。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中毒窒息：立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；将中毒者转移至安全地带/空气新鲜处；现场急救，联系送医院救治 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高处坠落：发现人员坠落，第一发现人立即向本班班长报告，视情况采取预案行动，或直接报告医务人员或120；采取急救措施时首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，组织救援伤者然后送医。急救必须由专业人员进行，避免发生二次伤害。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾、爆炸：1、立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；2、切断电源和泄漏源，利用现场灭火器灭火，同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

五、电仪岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 电仪岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触电 ：先断开设备电源，然后在接触配电设备时，首先用试电笔测试设备表面是否带电，防止触电。发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上级汇报，送伤者就医。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 物体打击：立即停止作业，救助伤员，及时送医。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 灼烫：转移至安全地带；用清水清洗降温烫伤部位至少15分钟；伤情严重者送医进一步治疗。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中毒窒息：立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；将中毒者转移至安全地带/空气新鲜处；现场急救，联系送医院救治 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高处坠落：发现人员坠落，第一发现人立即向本班班长报告，视情况采取预案行动，或直接报告医务人员或120；采取急救措施时首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，组织救援伤者然后送医。急救必须由专业人员进行，避免发生二次伤害。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾、爆炸：1、立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；2、切断电源和泄漏源，利用现场灭火器灭火，同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

六、环保站岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 环保站岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水管线泄露：穿戴好防护用品后，停废水泵，排查漏点。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中和反应剧烈发生喷溅：立即到安全地方用水冲洗喷溅部位，严重的安排就医。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 停电、停水：关闭废水进中和反应池阀，关闭排放池出口阀。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中毒：立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；将中毒者转移至安全地带/空气新鲜处；现场急救，联系送医院救治。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 火灾：1、立即停止作业，呼叫岗位人员，报告班组长，通知车间主任；2、切断电源和泄漏源，利用现场灭火器灭火，同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

七、包装岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 包装岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 皮肤或眼睛接触五氯化磷：皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高处坠落：发现人员坠落，第一发现人立即向本班班长报告，视情况采取预案行动，或直接报告医务人员或120；采取急救措施时首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，组织救援伤者然后送医。急救必须由专业人员进行，避免发生二次伤害。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械伤害：立即使伤者脱离伤害源，进行急救包扎后立即送医 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中毒：吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，如呼吸困难给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 车辆伤害：小心使伤者脱离伤害源，根据受伤情况进行急救包扎后立即送医。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾：1、立即停止作业，报告班组长，通知车间主任；2、利用干粉灭火器或沙土灭火（五氯化磷不可用水），同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

八、锅炉岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 锅炉岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超温、超压、停电、停水：停止燃烧，泄压通风，切断电源 |  |  |  |  |  |
| 2 | 烫伤：转移至安全地带；用清水清洗降温烫伤部位至少15分钟；伤情严重者送医进一步治疗。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 火灾：1、立即停止作业，紧急停炉，报告班组长，通知车间主任；2、切断电源，利用现场灭火器灭火，同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

九、中控岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 中控岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触电：发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上级汇报，送伤者就医。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 火灾：1、立即停止作业，报告班组长，通知车间主任；2、切断电源，利用现场灭火器灭火，同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

十、熔磷岗位

| 部门 | 磷化分厂 |  |  | 岗位名称 | 熔磷岗位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位应急处置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄磷泄露：立即停止作业，用大量清水或沙土处置。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 烫伤：转移至安全地带；用清水清洗降温烫伤部位至少15分钟；伤情严重者送医进一步治疗。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高处坠落：发现人员坠落，第一发现人立即向本班班长报告，视情况采取预案行动，或直接报告医务人员或120；采取急救措施时首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，组织救援伤者然后送医。急救必须由专业人员进行，避免发生二次伤害。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 机械伤害：立即使伤者脱离伤害源，进行急救包扎后立即送医 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中毒：吸入时迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，如呼吸困难给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾：1、立即停止作业，报告班组长，通知车间主任；2、利用大量清水或沙土灭火，同时对其它未着火的部位进行防护，防止火势扩大；若有人员受伤，抢救伤员脱离现场进行急救；3、若火势扩大立即撤离，对火灾现场进行警戒，疏散周边人员，等待救援；4、抢险人员穿戴必要的应急装备（呼吸器、防护服等）进行灭火；5、做好现场保护等待调查处理。 |  |  |  |  |  |
| 应急联系电话 | 厂内 | 应急中心 | 技术负责人 |  |  | 车间负责人 |
|  |  | XXX | XXX |  |  | XXX |
|  | 公共 | 报警电话 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |
|  |  | 110 | 119 |  |  | 120 |

附件F19：突发环境事件信息报告（格式）表

突发环境事件信息报告（格式）表

| 报告单位 |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 基本情况： 事件类型： 事件时间 事件地点： 初步原因： 主要污染物质： 伤亡情况： 抢险情况： 救护情况： 周边环境受害情况及程度： 现场指挥部及联系人、联系方式 |  |  |  |
| 预计事件事态发展情况： |  |  |  |
| 需要支援项目： |  |  |  |
| 接受信息部门 |  | 接收时间 |  |
| 要求下次报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |

附件F20：应急预案启动令（格式）

应急预案启动令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件F21：应急预案启终止令（格式）

应急预案启终止令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束、现场基本恢复、现场指挥部撤销、相关部门认真做好善后恢复工作） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件F22：应急预案培训表

附件F23：应急预案培训表

应急预案培训表

| 培训日期 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 出席人员 |  |  |  |
| 培训记录： |  |  |  |

附件F24：应急演练计划

附件F25：应急演练记录表

应急演练记录表

| 单位 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 地点 |  |
| 演练内容： |  |  |  |

附件F26：应急监测协议

附件F27：应急预案征求意见表