湖北航欧新材料科技有限公司

突发环境事件风险评估报告

湖北航欧新材料科技有限公司

二〇二三年三月

前言

根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》有关规定编制企业环境风险评估报告，分析环境风险现状，为编制突发环境事件应急预案及备案提供依据。

目录

1总则	1

1.1编制原则	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

2资料准备与环境风险识别	4

2.1企业基本信息	4

2.2自然环境概况	43

3突发环境事件及其后果分析	49

3.1突发环境事件情景分析	49

3.2后果计算及影响简要分析	54

4 现有环境风险防控和应急措施差距分析	62

4.1 环境风险管理制度	62

4.2 环境风险防控与应急措施	63

4.3 环境应急资源	63

4.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容	64

5 完善环境风险防控与应急措施实施计划	65

6 企业突发环境事件风险等级	67

6.1 企业突发环境事件风险等级划分流程	67

6.2 风险物质识别	68

6.3 环境风险物质数量与其临界量比值（Q）计算	68

6.4 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	70

6.5大气环境风险受体敏感程度（E）评估	71

6.6突发大气环境事件风险等级确定	72

6.7 突发水环境事件风险分级	72

6.8 风险等级表征	76

# 1总则

## 1.1编制原则

环境风险评估主要是根据企业生产所需的设备、工艺、原辅材料等分析其潜在的风险并评估风险的级别，为企业环境管理与风险决策提供重要依据。报告编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》；

- 《中华人民共和国水污染防治法》；

- 《中华人民共和国固体废物污染防治法》；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》；

- 《中华人民共和国安全生产法》；

- 《中华人民共和国消防法》；

- 《危险化学品安全管理条例》；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国发〔2013〕101号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）；

- 《危险化学品建设项目监管管理办法》（安全监管总局令第45号）；

- 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2016〕10号）；

- 《危险化学品目录》（2017版）；

- 《湖北省环保厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》(鄂环办〔2018〕66号)；

- 《关于加强企事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（宜市环发〔2015〕60号）。

### 1.2.2标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（2）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（5）《危险化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）；

（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版本）；

（7）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年修正）；

（8）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（9）《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2017）；

（10）《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）；

（11）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）；

（12）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（13）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（14）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）（环办应急〔2018〕8号）；

（16）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

### 1.2.3其他相关文件

（1）公司营业执照；

（2）《航天动力材料聚磷腈项目一期配套20 Kt/a电子级五氯化磷项目环境影响报告书》，湖北正江环保科技有限公司，2021.11；

（3）危废协议；

（4）公司突发环境事件信息报告制度；

（5）环境污染防治责任制；

（6）环境保护管理制度；

（7）突发环境事件隐患排查制度；

（8）危险废物管理计划制度；

（9）危险废物污染防治责任信息公开制度；

（10）与公司有关的其它资料。

## 1.3适用范围

本次环境风险评估报告仅适用于位于远安航天动力材料产业园（江北片区）湖北航欧新材料科技有限公司航天动力材料聚磷腈项目一期配套20 Kt/a电子级五氯化磷项目在生产、贮存过程中可能发生的突发环境事件的环境风险等级评估，不包括本公司在其他地点建设项目或者该企业后续建设项目的环境风险评估。

# 2资料准备与环境风险识别

## 2.1企业基本信息

本公司位于远安航天动力材料产业园（江北片区）内。厂区东邻江北公园，西侧与西部化工厂区隔路相对，南侧和北侧为林地和荒地。

本公司厂区由办公区、生产装置区、辅助生产区、储罐和仓储区、三废处理区等五大功能区组成。其中，生产装置区主要包括甲类车间、液氯汽化厂房、丙类仓库，办公区域与生产厂房隔开，办公区域设置在厂区北部，储罐和仓储区域设置在厂区西北侧，辅助生产设施区包括锅炉房、事故应急池及一体化污水处理设施、变配电室及空压制氮房等。建设规模为：年产20000吨电子级五氯化磷，副产工业盐酸1581吨、磷酸钙1079.5吨。

公司定员80人，其中技术及管理人员15人，一线工人50人，分析化验员6人，机修电工4人，其他辅助人员5人。采用三班三倒或三班二倒生产，年作业时间为7440 h。

本公司自建设以来环保执行情况见表2.1-1。

表2.1-1  环保手续执行情况一览表

| 年份 | 环评申报 | 文件类型 | 批复文号 | 批准部门 | 投产情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 湖北航欧新材料科技有限公司航天动力材料聚磷腈项目一期配套20 Kt/a电子级五氯化磷项目 | 报告书 | 宜市环审〔2021〕62号 | 宜昌市生态环境局 | 未投产 | 未验收 |

### 2.1.1企业情况简介

湖北航欧新材料科技有限公司基本情况详见表2.1-2。

表2.1-2  公司基本情况一览表

| 序号 | 内容 | 企业基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 湖北航欧新材料科技有限公司 |
| 2 | 统一社会信用代码 | 91420525MA49MXB451 |
| 3 | 单位地址 | 远安航天动力材料产业园（江北片区） |
| 4 | 法人代表 | 况庆雷 |
| 5 | 中心经度 | 东经111.586730° |
| 6 | 中心纬度 | 北纬31.129809° |
| 7 | 所属行业类别 | C261 化学原料和化学制品制造业 |
| 8 | 主要联系人及联系方式 | 孟涛 13872688284 |
| 9 | 企业规模 | 年产20000吨电子级五氯化磷，副产工业盐酸1581吨、磷酸钙1079.5吨 |
| 10 | 厂区面积 | 5686.26 m2 |
| 11 | 从业人数 | 80人 |
| 12 | 年工作时长 | 310天 |
| 13 | 现有应急预案情况 | 应急预案正在编制中 |

### 2.1.2产品方案

湖北航欧新材料科技有限公司现有装置产品方案见表2.1-3。

表2.1-3  产品数量及用途

| 序号 | 产品 | 生产规模（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子级五氯化磷 | 20000 | 外售 |
| 2 | 工业盐酸 | 1581 | 外售 |
| 3 | 磷酸钙 | 1079.5 | 外售 |

### 2.1.3项目组成

湖北航欧新材料科技有限公司组成情况见下表2.1-4。

表2.1-4  工程组成内容一览表

| 序号 | 类型 | 项目组成 |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 甲类车间 |  | 建设甲类车间1座，两层，单层面积1260 m2，总面积2520 m2，内有自主设计10000 L一级氯化器2台、精馏塔自主设计、5000 L非标二级氯化器8台、定制液氯汽化器2台、静置罐1台、计量罐2台 |
| 2 | 公用及辅助工程 | 给水工程 |  | 项目供水依托园区供水管网，并有供水管路输送至全公司各系统，各系统根据用水压力等级适当建设二次加压泵 |
|  |  | 排水工程 |  | 生产废水（生产装置废水、车间清洗废水、空压机废水等）经自建污水处理站处理后排入园区市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，废水最终进入远安县工业污水处理厂集中处理后达标排放 |
|  |  | 供电工程 |  | 由园区变电站10 KV引线至公司厂变电所，双回路供电，并与公司内发电系统形成三路供电。公司变电所设置10 KV/800 KVA变压器1台，年用电量约292万kWh |
|  |  | 空压站 |  | 内含空压机和制氮机（PSA变压吸附制氮原理）各一台，总占地面积45 m2 |
|  |  | 循环水站 |  | 1座，工业型组合逆流式玻璃钢冷却塔（500 t/h），为生产提供循环水 |
|  |  | 消防 |  | 设置了1个容积500 m3的高位水池；按规定设置室内外消火栓、小型灭火器材 |
|  |  | 锅炉房 |  | 设置1台1.5 t/h的生物质锅炉，锅炉型号为LHG1.5-0.09-SCI，选用成型生物质燃料，并配备高效袋式除尘器，锅炉房占地面积252 m2，该生物质锅炉为临时锅炉，待纳入园区集中供热范围后取消 |
| 3 | 储运工程 | 丙类仓库 |  | 单层砖混结构，占地面积1440 m2，用于产品五氯化磷、副产盐酸、生物质颗粒和磷酸钙等的储存。 |
|  |  | 黄磷地槽 |  | 位于丙类车间旁，紧邻卸料区和事故应急池布设，占地100 m2，埋置深度4.5 m，项目黄磷以黄磷罐车运至厂区，运输车自带管道，以虹吸方式直接进入地槽，地槽设有水封和盘管保温 |
|  |  | 液/气态物料流转 |  | 密闭管道输送 |
|  |  | 固态物料运输 |  | 汽车、叉车（厂内）运输均委托有危险化学品运输资质的单位承运 |
|  |  | 液氯罐区 |  | 内设3个（两用一备）50 m3液氯储罐，项目液氯经储罐车运至厂区后，通过车辆自带管道连接后转至液氯储罐 |
|  |  | 盐酸罐区 |  | 建于公司甲类厂房旁，内设1个30 m3盐酸储罐 |
| 4 | 行政生活设施 | 综合楼 |  | 单层，内设机修储物间、生产调度室、淋浴室等 |
|  |  | 食堂 |  | 位于综合楼内，提供三餐 |
|  |  | 厕所 |  | 2座，分别位于综合楼和循环水站旁 |
|  |  | 门卫 |  | 1座、一层 |
|  |  | 地磅 |  | 1座，用于称重，地磅占地面积约16 m2 |
| 5 | 环保工程 | 废气处理 | 装置尾气 | 尾气经水喷淋塔（或降膜吸收塔）装置回收盐酸后，采用一级碱喷淋塔吸收处理后经30米排气筒达标排放 项目液氯装卸在密闭厂房内进行，产生的废气经负压抽风收集后通过管道通入液碱洗涤塔处理后并入DA001排气筒集中排放 |
|  |  |  | 锅炉废气 | 尾气经布袋除尘后经DA002排气筒25 m高烟囱排放 |
|  |  | 废水处理 | 生产废水 | 采用絮凝（PAM/PAC）、压滤处理工艺进行处理，处理后，排入园区工业污水管网 |
|  |  |  | 生活污水 | 厂区共建有2座化粪池，生活污水经化粪池预处理后送污水处理站处理达标后排放 |
|  |  | 噪声处理 |  | 采用隔声、降噪措施进行治理 |
|  |  | 固废处理 | 塑料袋、包装桶 | 临时堆存在丙类仓库内，销售给回收企业综合利用 |
|  |  |  | 废机油 | 在甲类仓库内设置危废间（12 m×24 m）分类暂存，定期交具有相应危废处理资质的单位回收处置 |
|  |  |  | 精馏残渣 |  |
|  |  |  | 废水处理沉渣 | 送甲类仓库暂存，送建材企业综合利用 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，县环卫部门集中收运处置 |
|  |  | 初期雨水池 |  | 初期雨水池一座，容积500 m3 |
|  |  | 事故水池 |  | 1座，600 m3 |

### 2.1.4平面布置

项目用地面积5686.26 m2。总平面布置按照功能分为办公区、生产装置区、辅助生产区、储罐和仓储区、三废处理区等五大功能区。

厂区平面布置按照建设地地区总体规划的要求，合理和节约用地，建、构筑物的布置力求紧凑合理，并尽可能采用联合厂房；厂区按生产功能分区，将厂区划分为辅助工房、机房区、水池区、仓库、生产车间、储罐区和环保设施区，并合理确定各功能区的外形和面积，在满足工艺生产通畅的前提下，缩短固体物料的运距；按工艺流程，把合成、后处理依次布置，且把原料及成品库房布置在厂区主要货运道路旁，有利于原料运进及成品的运出，变压器室布置在距厂外供电线路附近，厂内出线也方便；厂区行政中心与厂内外联系密切，布置在厂区人流出入口处；厂区平面布置在满足防火、防爆及卫生等安全防护要求前提下，重视环境卫生，考虑物的朝向和主导风向，布局合理。

### 2.1.5主要原辅材料

湖北航欧新材料科技有限公司现有装置主要原辅材料消耗情况见表2.1-5。

表2.1-5  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 物料种类 | 物料名称 | 单位 | 年用量 | 用途及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 黄磷 | t/a | 3067 | 生产原料，外购 |
|  | 液氯 | t/a | 17486.5 | 生产原料，外购 |
|  | 液碱 | t/a | 105 | 生产原料，外购 |
|  | 氢氧化钙 | t/a | 302 | 生产原料，外购 |
| 能源 | 水 | t/a | 15000 | 工业园供水管网 |
|  | 电 | 万千瓦时 | 292 | 工业园电网 |
|  | 蒸汽 | t | 7440 | 自建锅炉 |

### 2.1.6企业主要生产设备

湖北航欧新材料科技有限公司生产设备见表2.1-6。

表2.1-6  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 工作压力（MPɑ）、工作温度（℃） | 数量 | 备注 | 是否有图纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氯化磷： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄磷地槽 | φ1000x1000 | Q235、304 | 常压、〈80 | 1 |  | 是 |
| 2 | 黄磷液下泵 | 50FY-50 | 304 |  | 2 | 一开一备 |  |
| 3 | 热水罐 | φ2000x3000（平底、圆顶） | Q235 | 常压、〈100 | 1 |  |  |
| 4 | 热水泵 | IR80-65J-125A |  |  | 2 | 一开一备 |  |
| 5 | 黄磷静置罐 | φ1400x4059 | Q345R | 0.06、100 | 1 | φ1600*3m | 是 |
| 6 | 黄磷计量罐 | φ1200x1200 | Q345R | 0.09、100 | 2 |  | 是 |
| 7 | 热水高位槽 | φ1000x2000(含封头) |  | 常压、100 | 2 |  |  |
| 8 | 热水泵 | IR50-40-160 |  |  | 2 | 一开一备 |  |
| 9 | 液氯储罐 | 50m3 | Q345R | 1.4、〈50 | 4 |  | 是 |
| 10 | 液氯中间槽 | φ1200*3000(含封头) | Q345R | 1.4、〈50 | 1 |  | 是 |
| 11 | 液氯汽化器 | 22.81㎡ | Q345R | 常压、〈80 | 3 |  | 是 |
| 12 | 氯气缓冲罐 | φ1500*2500(含封头) | Q345R | 1.4、常温 | 1 | 一次氯化 | 是 |
| 13 | 氯气缓冲罐 | φ1200*2500(含封头) | Q345R | 1.4、常温 | 1 | 二次氯化 | 是 |
| 14 | 氯气分配台 | 待定 | Q345R | 1.4、常温 | 1 | 一次氯化 |  |
| 15 | 氯气分配台 | 待定 | Q345R | 1.4、常温 | 1 | 二次氯化 |  |
| 16 | 热水槽 | φ1800*2500（平底、圆顶） | Q235 | 常压、100 | 1 |  |  |
| 17 | 热水泵 | IR80-65J-125A |  |  | 2 | 一开一备 |  |
| 18 | 一次氯化器 | 10000L | Q345R | 0.08、100 | 2 |  | 是 |
| 19 | 填料塔 | φ1200*9600 | Q345R | 〈1、〈100 | 2 |  | 是 |
| 20 | 冷凝器 | φ1100*6000 | Q345R | 常压、常温 | 2 |  | 是 |
| 21 | 防爆帽 | φ1200*1200 | Q235 | 常压、常温 | 2 |  |  |
| 22 | 尾气缓冲罐 | φ800*2000(含封头) | Q235 | 常压、常温 | 2 |  | 是 |
| 23 | 气液分离器 | φ500*700 | Q235 | 常压、常温 | 2 |  | 是 |
| 24 | 三氯化磷接收槽 | φ1400*2000 | Q235 | 常压、〈50 | 2 |  | 是 |
| 25 | 三氯化磷中间槽 | 待定约30 m3 | Q235 | 常压、〈50 | 2 |  |  |
| 26 | 三氯化磷输送泵 | CQ50-25 | 304 |  | 2 | 一开一备 |  |
| 公用工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 循环水冷却塔 | LKT-500L |  |  | 1 |  |  |
| 28 | 循环水泵 | SH200-150(暂定) |  |  | 2 | 一开一备 |  |
| 29 | 消防泵 | XBD4.0/108-L(暂定) |  |  |  | 一开一备 |  |
| 30 | 尾气吸收塔 | φ600*3500 | PP |  | 2 | 带真空泵 |  |
| 31 | 应急处理吸收塔 | φ600*3500 | PP Q235 |  | 2 | 底座Q235 |  |
| 32 | 压滤机 | 50m2 (暂定) |  |  | 1 |  |  |
| 33 | 压滤机 | 30 m2 (暂定) |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 再利用水泵 | ISW65-160（暂定） |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 变压器 | 500KVA |  |  | 1 |  |  |
| 36 | 生物质锅炉 | 1吨/小时（产汽量） |  |  | 1 |  |  |
| 37 | 制氮机 | BXN-70m3 (暂定) |  | 0.8MPa | 1 |  |  |
| 38 | 冷水机 | 流量60 |  |  | 1 |  |  |
| 五氯化磷： |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 三氯化磷高位槽 | 2000L | 搪玻璃 | 常压、常温 | 2 |  |  |
| 40 | 二次氯化器 | 4000L | 搪玻璃 | 常压、0-200 | 8 |  | 是 |
| 41 | 减速机 |  |  |  | 8 |  |  |
| 42 | 搅拌 |  |  |  | 8 |  |  |
| 43 | 氯气分配台 | 待定 | Q345R |  | 8 |  |  |
| 44 | 一级冷凝器 | 30 m2 | 石墨 | 常压、110 | 8 |  |  |
| 45 | 二级冷凝器 | 30 m2 | 石墨 | 常压、110 | 8 |  |  |
| 46 | 缓冲罐 | 60L | 搪玻璃 | 常压、 80 | 8 |  |  |
| 47 | 回磷罐 | 500L | 搪玻璃 | 常压、80 | 8 | 不带搅拌 |  |
| 48 | 接收罐 | 500L | 搪玻璃 | 常压、80 | 2 | 不带搅拌 |  |
| 49 | 三化泵 | CQ32-25 | 304 | 常压、常温 | 4 | 2开2备 |  |
| 50 | 一级喷淋塔 | φ600*3500 | PP | 负压、常温 | 2 | 带真空泵 |  |
| 51 | 二级降膜塔 | φ500*3500 | PP | 负压、常温 | 2 | 带真空泵 |  |
| 52 | 喷射真空泵 | 280型 | PP | 常压、常温 | 8 |  |  |
| 53 | 真空缓冲罐 |  |  |  | 16 |  |  |
| 54 | 引风机 | F4-72-6C |  |  | 2 | 5.5KW |  |

### 2.1.7企业周边环境风险受体情况

环境风险受体是指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等，可分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号），本大气环境风险受体是指以企业厂区边界，周边2.5 km范围内的居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等；水环境风险受体是指企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口下游1.3 km范围内的饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等。

湖北航欧新材料科技有限公司位于远安航天动力材料产业园（江北片区），区域主要以工业企业为主。企业环境风险受体见表2.1-7。

表2.1-7  主要环境风险受体表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 距离厂址最近点位坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 七里社区居民集中区 | 111.593617 | 31.133094 | 约350户，880人 | 居住环境环境空气质量 | 二级 | N、NNE、NNW | 1000-1500 |
|  | 七里社区散住农户 | 111.592898 | 31.13188 | 4户，10人 |  |  | N | 700-985 |
|  | 杨家坝、傅家台、张家台、傅家坝散住农户 | 111.586676 | 31.123387 | 约60户，150人 |  |  | SW、SSW、S | 800-1600 |
|  | 车家冲农户聚集区 | 111.590130 | 31.134885 | 约50户，130人 |  |  | NW | 1000-1200 |
|  | 张家湾、吴家坝农户聚集区 | 111.601310 | 31.134756 | 约85户，210人 |  |  | NE | 1020-1150 |
|  | 李家湾农户聚集区 | 111.603144 | 31.130100 | 约55户，136人 |  |  | E、SE | 1020-1330 |
|  | 黑冲、余湾农户聚集区 | 111.616502 | 31.129669 | 约110户，270人 |  |  | E | 1700-2500 |
|  | 金家冲散住农户 | 111.577910 | 31.137594 | 4户，10人 |  |  | NW | 1320-1500 |
|  | 旧县镇镇区 | 111.605451 | 31.117398 | 约600户，1500人 |  |  | SSE、SE、ESE | 1420-2500 |
|  | 旧县镇新苗幼儿园 | 111.615949 | 31.123610 | 师生约140人 |  |  | SE | 1900 |
|  | 旧县镇中心小学 | 111.611931 | 31.120659 | 师生约500人 |  |  | SE | 1700 |
|  | 旧县镇中学 | 111.606567 | 31.118363 | 师生约350人 |  |  | SSE | 1400 |
|  | 观西村居民集中区 | 111.601567 | 31.141497 | 约210户，520人 |  |  | N | 1350-2500 |
|  | 五龙村居民集中区 | 111.581140 | 31.143333 | 约280户，670人 |  |  | NW | 1750-2500 |
|  | 谢家冲、谭家冲、宋家冲、熊家冲散住农户 | 111.578157 | 31.123442 | 约35户，86人 |  |  | WSW | 1180-2500 |
|  | 曾家台、鹿溪台农户聚集区 | 111.601181 | 31.107037 | 约120户，300人 |  |  | S | 2140-2500 |
| 声环境 | 七里社区散住农户 | 111.592898 | 31.13188 | 4户，10人 |  | 2类 | N | 700-985 |
| 水环境 | 沮河远安段 | — | — | 沮河 | 水质 | III类 | N、E | 1300 |

### 2.1.8涉及环境风险物质情况

湖北航欧新材料科技有限公司全厂主要化学品储存情况及风险物质识别情况见表2.1-8。

表2.1-8  化学品储存情况及风险物质识别情况一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在量 | 分布情况 | 临界量 | 是否为突发环境事件风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 113 t | 液氯库113 t | 1 t | 是 |
| 2 | 氯化氢 | 1.9144 t | 生产系统最大1.9144 t | 2.5 t | 是 |
| 3 | 黄磷 （白磷） | 141.94 t | 黄磷地槽132 t，生产系统9.94 t | 5 t | 是 |
| 4 | 五氯化磷 | 264.52 t | 成品仓库200 t，生产系统64.52 t | 5 t | 是 |
| 5 | 磷酸 | 0.25 t | 生产系统最大0.25 t | 10 t | 是 |
| 6 | 三氯化磷 | 43 t | 生产系统最大43 t | 7.5 t | 是 |

### 2.1.9产品及其工艺流程

#### 2.1.9.1产品方案

企业具体产品方案如下表2.1-9。

表2.1-9  企业产品生产情况一览表

| 序号 | 产品 | 生产规模（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子级五氯化磷 | 20000 |
| 2 | 工业盐酸 | 1581 |
| 3 | 磷酸钙 | 1079.5 |

#### 2.1.9.2产品工艺流程及产污节点

项目工艺采用黄磷经二级氯化法工艺，一级氯化通过改进中间体精馏塔设计，避免了杂质进入后续反应中，保障了最终产品的质量。并将二级通氯同时进行的工艺改进为反应釜底部和反应釜中部同时异向通氯，同时在停止通氯后，通入氮气，避免因暂停通氯造成物料堵塞管道，消除了喷淋头“堵料”现象，工艺安全性得到显著提高；与此同时，通入氮气做为助推剂，将产品更高效赶出，便于产品收集。项目同时选用了耐腐蚀的反应器材质，二级氯化改进了反应釜搅拌桨结构，采用螺带式搅拌，使物料上下翻动，提高了反应和干燥效能，避免了物料结块。最终产出高纯度，直接符合电子级质量要求的五氯化磷，以满足航天动力材料聚磷腈的生产。

项目主要原材料有黄磷、液氯、液碱、氢氧化钙等，其中，液态黄磷经罐车运至厂区，经罐车自带夹套保温管线以虹吸原理进入地下黄磷储罐，地下储罐采用水封密闭，定期补充蒸发损耗水量，储罐周边设置5 m3溢流槽，用以暂存日常溢流和黄磷地槽清洁时溢流的水封水；液氯也以罐车运至厂区，以汽化方式加压通过密封管道进入液氯储罐；液碱为企业自行配制，经外购片碱加水后调至所需浓度，所购片碱为袋装，储存于甲类厂房；外购氢氧化钙也为袋装，储存于甲类厂房。项目主要生产工艺如下：

①一级氯化反应

将黄磷从静置储罐（黄磷地槽）经黄磷液下泵泵入黄磷静置罐，而后通过计量罐计量后，通入氯化釜（一次氯化器）；液氯储罐内液氯经过液氯汽化器汽化后进入缓冲罐缓冲，而后通过分配器分别进入一次氯化器和二级氯化器进行氯化反应；

P4+6Cl2=4PCl3

一级氯化反应过程中黄磷过量，反应会残留部分黄磷和杂质，后期通过精馏方式气态物质进入下一步反应，固态物质暂沉于一级氯化器底部，而后每半年清运一次并暂存于危废暂存间。由于反应放热，本过程采用间接循环冷却水冷却降温，以维持一级氯化器在固定温度范围内；一级氯化反应过程中，三氯化磷和部分杂质会以气体形式存在于尾气1中。

②二级氯化反应

一级氯化反应产物经中间罐过渡性储存和计量后进入二级氯化器，一级氯化反应过程中的经汽化后液氯经分配器分配也进入二级氯化器参与氯化反应。氯化反应产热，八台氯化釜采用间接循环冷却水冷却降温，二次氯化完成后进行冷却，出料包装后得到产品。

PCl3+Cl2=PCl5

二级氯化过程中，在停止通氯后通入适量氮气，避免因暂停通氯造成物料堵塞管道，消除了喷淋头“堵料”现象；与此同时，通入氮气做为助推剂，将产品更高效赶出，便于产品收集。

二级氯化过程氯气过量，反应残留部分氯气和杂质存在于尾气2中；二级氯化反应过程中，五氯化磷、三氯化磷和部分杂质会以气体形式存在于尾气2中。

③副产磷酸钙

项目一级氯化器产生尾气1经自流管道进入一级吸收塔；中间罐和二级氯化器由于无法产生真空和负压，通过管道连接真空泵进入一级吸收塔；包装过程为独立密闭车间，采用真空密闭后经管道进入一级吸收塔。尾气1和尾气2中三氯化磷和五氯化磷遇水发生反应，产生亚磷酸、磷酸和氯化氢。一级吸收塔吸收后，剩余尾气自流进入三级降膜吸收塔，经水洗后尾气吸收液进入中和反应池，并在其中加入氢氧化钙，反应后经压滤产生含磷酸钙、氯化钙、杂质和水的副产磷酸钙，滤渣经水洗去除可溶物。

PCl3+3H2O=H3PO3+3HCl

PCl5+4H2O=H3PO4+5HCl

Cl2+H3PO3+H2O=H3PO4+2HCl

3CaOH2+2H3PO4=Ca3PO42+6H2O

2Cl2+2CaOH2=CaCl2+CaClO2+2H2O

CaOH2+2HCl=CaCl2+2H2O

本步反应过程会产生含氯化钙、次氯酸钙、磷酸钙、杂质和水的尾气吸收液以及含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气。

④副产盐酸

经一级吸收塔水洗吸收的含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气经三级降膜吸收塔水洗吸收后，产生含氯化氢、少量磷酸、极少量溶解氯气、杂质和水的副产品盐酸。

本步反应过程的水，部分存在于副产盐酸内，部分存在于尾气吸收液内；本步反应过程会产生含少量氯化氢、氯气、杂质和水的尾气吸收液以及含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气。

⑤尾气吸收

经①~④反应后产生的尾气经水洗吸收塔吸收后，在碱吸收塔中加入30%液碱和水与尾气反应吸收，本步反应生成含氯化钠、次氯酸钠和水的尾气吸收废水以及含氯化氢、氮气、氯气和水蒸汽（反应产热导致）的尾气。

Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O

NaOH+HCl=NaCl+H2O

本项目一次氯化器和二次氯化器的反应釜中间以中间罐链接；氮气经缓冲器缓冲后进入二次氯化器保障反应安全性；二次氯化完成后进行冷却，出料包装后得到产品。项目尾气在最终中和酸性后，经30米排气筒达标排放；副产磷酸钙过程中经压滤机压滤产生的废水和三级吸收塔吸收后产生的废水形成废水W1，经污水处理站处理后，排入远安工业污水处理厂集中处理后达标排放。

项目工艺方案见图2.1-1。

图2.1-1  电子级五氯化磷工艺流程图

项目生产过程中，黄磷需要保温、液氯汽化需要加热，两者温度均需在60℃，不属于高温反应，所需保温和加热的热量由蒸汽提供。蒸汽由生物质过滤燃烧加热生成，通过管道输送至所需保温和加热部位。

表2.1-10  项目主要污染源和污染物

| 污染源 | 工艺方法 | 污染要素 |  | 主要污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 物化反应 | 废气 | 反应尾气 | HCl、Cl2 | 一级水吸收+三级降膜吸收+碱液吸收+30 m高烟囱排放 |
|  |  |  | 盐酸罐区无组织排放废气 | HCl | 水封，加强管理 |
|  |  |  | 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘+25 m高烟囱排放 |
|  |  | 废水 | 副产磷酸钙废水、真空泵废水、设备及地面冲洗废水、初期雨水 | pH、SS、COD、TP等 | 絮凝（PAM/PAC）、压滤处理工艺 |
|  |  |  | 循环排污水 | pH、SS、COD、TP等 | 冷却后循环使用，不外排 |
|  |  | 固废 | 废机油、精馏残渣 | 危险废物 | 分类收集，交由有危险废物处置资质的单位安全处置 |
|  |  |  | 污水处理站沉渣 | 磷酸钙 | 属于一般废物，可外售给建材企业综合利用 |
|  |  |  | 磷泥 | 磷等 | 属于一般废物，送远安兴发集团黄磷烧酸装置综合利用 |
|  |  | 噪声 | 生产设备、各类泵、风机、压滤机等 | 噪声 | 隔声、吸声、距离衰减 |
| 生活污水 | － | 废水 | 车间、办公生活污水 | COD、pH、SS、TP等 | 化粪池预处理 |
| 生活垃圾 | - | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，定期清运，卫生填埋 |

### 2.1.10现有环境风险防控与应急措施情况

#### 2.1.10.1总体设计、管理措施

（1）管理、控制及监督

项目涉及到的安全、健康、环境方面的设施将按照相关规范、标准进行，同时将结合业主在该行业安全生产的成功经验。设备管件、阀件和生产装置等将进行严格审查以确保满足相关规范、标准的要求。设计、施工及开车前将进行综合分析，整个运行期定期进行综合性的自我审查及监督，建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。

（2）设计及施工

总图布置将按照有关的安全规范，在保证足够的防火间距的情况下，合理用地。对于封闭建筑将设置良好的通风设备。采用防火墙、消防水和围堰系统最大限度地减少火灾、泄漏和爆炸对区域外的影响。在工艺装置区将设置完整的水消防系统。在关键工艺装置及相关设施设置安全阀和防超压系统，按照有关标准、规定，保证在非正常情况下人员和设备的安全。同时，评价在工艺技术、自动控制设计及电气、电讯安全防范方面提出如下措施：

a. 设立紧急关断系统。在管线设置紧急切断阀，对一些明显故障实施紧急切断，也可以通过自动控制系统进行远程关断，还可以完成全系统关断。

b. 可采用罐区监控系统，对罐区的各个储罐的液位、温度进行自动监视和报警；对罐区全方位进行火灾监视及预警。

c. 罐区和生产车间必须设置有一定数量的可燃气体检测报警探头，采用可燃气体报警装置对罐区内的可燃气体浓度进行自动检测、报警，用便携式可燃气体检测仪对各个区域内的可燃气体浓度进行巡检，并纳入日常安全生产管理制度中去。

d. 厂区内避雷装置设置应齐全，并经气象部门测试达到要求。

e. 生产装置、罐区的爆炸危险区域的划分和电力设备的选型及安装遵循《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）要求，危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品，电缆敷设及配电间的设计均按防火、防爆要求进行。

（3）生产和维护

在运行中要保持系统的密闭，对设备管道要经常进行维护保养，防止物料泄漏；采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表如阻火器、紧急切断阀、可燃气体检测报警器等；进入生产工艺线的人员应遵守工艺规程和配备个人安全防护措施。强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。制定合理的化验室操作规程。正确使用和妥善处置劳动保护用品。

#### 2.1.10.2选址风险防范设计

项目位于远安航天动力材料产业园（江北片区），与园区功能规划相符，园区内基础设施配套较完善，区域内有充足的热源、水源、电源等基础设施保障。项目选址时充分考虑了《化工企业总图运输设计规范》、《危险化学品安全管理条例》等技术规范中的要求。环境风险预测结果也表明，本项目的环境风险值低于行业可接受水平，其风险水平是可以接受的。

因此，从环境安全角度来看，项目选址是较合理的，规划远期基本可避免对周围敏感目标的环境质量及人群生命健康安全的不利影响。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区位处远安地堑的西南侧，区域内发震断裂主要为仙女山断裂和远安断裂，但震级均小于6级。湖北航欧新材料科技有限公司厂区东侧为远安断裂，距建设场地约10公里；其西侧为通城河断裂，距建设场地约15公里。勘察场地正好位于两断裂之间，未发现断裂通过，属构造活动相对较弱地段。项目厂房抗震设防烈度为6度。

#### 2.1.10.3生产工艺风险防范设计

根据设计方案，本项目设计采用的生产工艺都较为成熟，都不属于国内首次采用的化工工艺。对照《重点监管危险化工工艺目录》（2013 版），本项目设计氯化反应生产工艺涉及重点监管的危险化工工艺。

结合厂区平面布置图和物质危险性识别，项目厂区内液氯汽化厂房、甲类生产车间、黄磷地槽、甲类仓库、丙类仓库使用危险物质。

由于项目生产装置及设备使用的物料具有腐蚀性、易燃易爆性和毒性，根据所涉及的物料和工艺特点，将项目生产过程中存在危险因素的装置及设备筛选见表2.1-11。

表2.1-11  项目主要危险部位和主要风险

| 序号 | 装置及设备名称 | 危险有害物料名称 | 主要危险危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应工段 | 液氯、黄磷、氯气、五氯化磷（产品）、三氯化磷、磷酸、氯化氢、盐酸 | 泄漏、腐蚀、燃爆 |
| 2 | 尾气吸收 | 液碱、盐酸、次氯酸钠 | 泄漏、腐蚀 |
| 3 | 仓储 | 液氯、黄磷、液碱、五氯化磷（产品）、盐酸（20%） | 泄漏、腐蚀、燃爆 |

根据调查，项目主要危化品生产、贮存情况见表2.1-12。

表2.1-12  项目主要危险化学品仓储区贮存方式及贮存量

| 名称 | 储存浓度 | 贮存方式 | 设备材质 | 单罐容积 | 最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氯 | 99.5% | 储罐 | 钢质 | 50 m3 | 113 t | 液体 |
| 黄磷 | 99.5% | 地槽 | 碳钢结构 | 100 m3 | 132 t | 液体 |
| 盐酸 | 20% | 储罐 | 玻璃钢 | 30 m3 | 28 t | 液体 |

项目各生产装置均为常压或低压反应，与高温高压反应装置和贮存容器比较，项目生产装置事故率相对降低，综合考虑物料危险性和生产用量，确定项目生产区主要危险源为：化学反应罐、阀门、料桶破损引起的物料泄漏，污染周边环境空气质量的风险；危险品库物料储存、运输违规操作引发事故风险。

项目在生产过程中采用如下风险防范措施：

（1）在生产过程中，加强液氯汽化器、氯气缓冲器、氯化反应装置监控，并注意控制氯化反应装置中氯进入量，防止反应中氯大量过量投加。

（2）加强对液氯汽化过程中的温度、压力、流量控制，防止液氯汽化时储罐、汽化器中三氯化氮积聚而产生爆炸事故。

（3）对氯气、液氯和氯化氢的等装置的管道、阀门、法兰等接口处，定期或不定期的巡回检查，一旦发现泄漏，及时上报有关部门，并立即组织抢修。

（4）尾氯采取双塔串联保护吸收制次氯酸钠工艺，通过两塔串联使用，主塔吸收，副塔保护，主副可切换，避免吸收系统各种原因的跑气现象。吸收液的氢氧化钠浓度控制在7%-15%（Wt）。次氯酸钠氯化终点控制采用专用仪表来测定次钠反应终点，解决次氯酸钠生产过程中人工测定过氯而造成的跑氯事故。

尾气处理系统配置两路独立的动力电源互相切换使用。

（5）有毒气体检测报警仪的数量及安装位置符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）的有关规定。危险品仓库和生产车间根据危险品危险特性合理设计自然通风和机构排风设施并与检测报警装置联锁。操作人员配置一定数量便携式氯的气体检测仪。

（6）检修酸、碱设备或管道，必须先有效切断物料来源，放尽危险物料，并冲洗处理干净后进行。

（7）氯气管线附近设置危险标志。配备紧急医疗箱，配备防毒面具和防护服，以便事故下紧急逃生和紧急抢修之用。

（8）项目生产所需的液氯储罐运输至厂内，全部送往独立设置的气瓶间内，液氯通过专用路线送至汽化车间。

液氯车间发生泄漏时，在保证人员和设施安全的前提下，进行倒罐作业。

液氯车间设置紧急吸收系统，一键启动，液氯、氯气泄漏之后启动紧急吸收系统，由大风机将氯气抽至紧急吸收塔吸收。

氯气储罐库完全封闭，并设机械引风，内设实时监控系统和负压管路。氯气泄漏可分为两种情况：一种情况是输送管线的泄漏，若氯气浓度超过一定浓度限值，氯气储罐的出口阀门将自动关闭，同时负压系统启动，将氯气吸收至氯气吸收系统；另一种情况是氯气储罐阀门处泄漏或储罐开裂，一方面启动负压系统将氯气吸收至处理系统，同时派出专业人员对事故氯气瓶进行处理。

（9）项目液氯汽化器安全阀外接排气管，且排气管必须通到碱池中。

（10）危险化学品输送管线附近设置危险标志，输送管线要符合化工设计相关安全规范。

（11）消除跑、冒、滴、漏，避免易燃易爆物质与空气构成爆炸性混合物

①化工设备、容器及管道阀门要求密闭性好，对压力容器和设备更应注意。

②生产设备中所有输液泵、管道、阀门及法兰接头等易漏部位应经常检查，如有损坏应立即调换，以防渗漏。

③厂房建筑通风良好，必要时采用局部强制通风，消除积聚的爆炸性混合物，以保证厂房中易燃易爆和有毒物质在空气中的浓度不超过国家规定的最高容许浓度。

#### 2.1.10.4储存风险防范措施

（1）盐酸、黄磷、液碱贮槽（罐）严格按《化工工艺设计手册》、《精细化工企业工程设计防火标准》等安全、消防相关规定设计和施工，贮槽区必须设有暑期降温淋水设施，贮槽顶部要装有放空管。贮槽下面要建设沟槽，以收集回收泄漏的液体。在设备管道材料选型上尽量采用耐腐蚀材料，保证装置的稳定，减少事故可能。

（2）为了防止感应雷，将该工程的黄磷、盐酸储罐罐体用柔性导体进行可靠的导电连接。工艺物料管道连接除必须用法兰或螺纹连接外，其余均应采用焊接。采用密封性能良好的阀门、泵、法兰、垫片等，减少跑冒滴漏。

（3）罐区应设置报警系统：在易泄漏部位（人孔、法兰、阀门、机泵的密封点等）设置固定式气体检测报警器，安装自动仪表加强关键部位的联锁据报警系统。由于盐酸的蒸汽密度比空气大，罐区内的气体检测器应设置在下部，且最好一个监测点一个信号灯。对关键性设备部件进行定期更换。

灭火系统：罐区设置三大灭火系统和完善的消防水管网。罐区内应设置完善的消防水管网系统，该系统包括消防水池、消防水泵、环状管网、消防栓等。特别是消防泵应采用能在断电等紧急情况下迅速启动的驱动机，如柴油机。

在罐区周围沿线设置消防栓、排水沟渠和事故池，盐酸外泄时，立即喷洒稀碱液幕以稀释蒸发于空气中的盐酸，阻止有毒气体扩散，通过排水沟（一般通过雨水系统）直接进入事故应急池，然后再进入废水处理系统，减少事故情况下盐酸对外环境的影响范围。

（4）罐区围堰要求按照《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）中有关规定进行设计，不同物料贮罐分别设置防火围堤，围堤容积能够贮存最大贮罐完全泄漏量，围堰设置1～2个人形台阶，立式贮罐围堰高度要求1.2m以上，卧式贮罐围堰高度不能低于0.5m。围堰，水幕等设施，设置碱喷淋装置或水幕墙的地面，应具备回收沟、池（回用水应进行控制），防止发生污染事件。

（5）罐区安装泄漏监控系统，（有可视摄象头，氯气等泄漏报警装置）实施动态管理，应做到消防栓、灭火器、防爆灯、静电报警仪和防化服、空气呼吸器、防毒过滤面罩等各类消防和应急设施齐全。

（6）液氯储罐、计量槽、汽化器等压力容器应设置安全阀，现场压力表、液位计、温度计等，并将压力、液位、温度信号传至DCS（或 PLC）进行显示、记录、报警并有趋势记录；液下泵及控制阀应在DCS（或PLC）上进行操作。液氯储罐区、氯气液化、液氯气化、液氯充装、氯气压缩机或鼓风机房等可能泄漏氯气的场所应设置固定式有毒气体检测报警仪（宜选用表头显示），应满足SH3063-1999；有毒气体报警器上上限报警与事故氯吸收系统、液下泵、控制阀之间设置安全连锁逻辑。液氯储罐氯气输入、输出管线上分别设置手动和自动切断阀。

（7）液氯中三氯化氮的产生贯穿于整个过程，从生产氯气的原料原盐到氯气的处理和使用过程中，当其中含有的铵盐、氨及含氨化合物与氯气接触时都可能产生三氯化氮。项目液氯气化器定期做三氯化氮含量分析，气体三氯化氮体积分数严格控制在50×10-5以下。如高于此指标，则增加排污次数，加大液氯携带量，确保三氯化氮含量指标在可控范围内。液氯气化器的加热使用90℃以下的热水作热源，严禁用明火、电或蒸汽等直接加热。气化器必须经排污处理、清洗置换彻底后方可检修，避免残余液氯气化后NCl3浓缩，在拆卸检修过程中引起爆炸。排污物的处理和三氯化氮含量控制：在排污时必须带液氯排放（包括排污罐排放），即禁止“干排”。排污时严禁敲击排污阀门或管线，严禁排污物同油脂、橡皮等引爆物质接触。排污物中的NCl3质量浓度不得超过60 g/L（质量分数为4.13%），如发现排污物中的NCl3质量浓度大于80 g/L，应加排污量和排污次数，并加强检测；如排污物中的NCl3质量浓度大于100 g/L时，应采取停产等措施查找原因并妥善处理，例如加入适量的四氯化碳或氯仿等稀释NCl3后方可排污，防止NCl3在排污管线或排污阀内富集达到一定浓度而发生爆炸。

（8）严禁烟火、消除明火

①项目车间及其贮罐区均属禁火区。应在明显地方张贴警惕标志：禁止吸烟，禁止携入火柴、打火机等火种及物品。

②厂房、贮罐、管沟内不得使用明火（如蜡烛等）照明或取暖，只允许用封闭式或防爆电气照明。

③厂房内如需动火，必须按规定先办理动火手续，经有关部门批准，在安全技术部门和厂消防队检查并监督下，严格执行动火制度。

（9）储罐必须从专业生产厂家购置，必须具有国家指定机构的安全认证标志；电气设备也必须具有国家指定机构的安全认证标志；

（10）罐区敞开布置，并远离火种热源；储罐防止意外受热或罐体温度过高，储罐尽可能保持低的工作温度，低温储存，储罐设置喷淋水、遮阳棚；

（11）按要求每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（12）罐区四周应设导液沟，使泄漏液体能顺利地流出罐区并自流入应急池内；设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中到事故池，以便集中处理；

（13）事故应急池应有排水措施等；并考虑到事故应急池存液的处理，因此事故应急池需与污水处理站就近布置。

（14）项目必须确保异常状况下，应尽量收集转移泄漏的化学品，事故废水不得以任何形式在无害化处理前外排，防止异常情况下（如灭火等）项目有毒有害物料进入地表水体造成重大污染事故。评价污水管网必须有通往事故水池的导入口，事故发生时关闭出厂雨、污管道，以杜绝废水外流。事故应急水池平常必须处于空池状态。

事故废水收集后分批送入污水处理站进行处理，满足排放标准后达标排放。

#### 2.1.10.5运输风险防范措施

项目运输中存在危险物质的运输，因此，对运输路线沿途重点风险和保护目标加强防范，重点是高速公路、沮河、集镇、桥梁等。主要从以下几方面预防风险、加强管理和处理风险事故：

项目危险化学品的运输严格实行资质认定制度，委托经资质认定运输企业开展。项目需通过公路运输危险化学品，委托有危险化学品运输资质的运输企业承运，并向目的地的县级人民政府公安部门申请办理剧毒化学品公路运输通行证。项目严格遵循禁止利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品以及国务院交通部门规定禁止运输的其他危险化学品。

项目化学品输送管道设计、施工和维护符合《危险化学品输送管道安全管理规定》相关要求。管道单位应建立、健全危险化学品管道巡护制度，配备专人对危险化学品管道线路进行日常巡护。危险化学品管道巡护人员发现危害危险化学品管道安全的情形或隐患，按照规定程序立即报告并及时处理。

项目输送管道应配备泄漏监测系统（以下简称测漏系统），该系统是以SCADA系统为基础，通过压力、流量等数据分析来实现泄漏监测报警的一种自动化系统。它24小时实时在线运行，一旦管道发生泄漏，系统会自动发出报警，并给出泄漏点位置和泄漏量，从而可以立即采取停输、巡线等措施，以减少泄漏量，减轻由此引发的环境污染、着火、爆炸、中毒等严重后果。

项目危险化学品的具体包装、储存、运输技术要求见下表。

表2.1-13  包装、储存、运输技术要求一览表

| 序号 | 名称 | 包装 | 储存 | 运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄磷 | 地槽 | 应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、 热源。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、 通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、 卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放 |
| 2 | 液氯 | 储罐 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过 80％。应与易（可） 燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 | 公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 3 | 三氯化磷 | 中间储罐 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过 25℃，相对湿度不超过 75％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 不涉及 |
| 4 | 五氯化磷 | 符合危险化学品包装标准的塑料桶、 集装袋 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过 25℃，相对湿度不超过75％。包装必须密封，切勿受潮。应与酸类、醇类、活性金属粉末、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、醇类、活性金属粉末、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |
| 5 | 盐酸 | 符合危险化学品包装标准的塑料桶、 集装袋 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 | 严禁与碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 铁路运输时要禁止溜放。 |
| 6 | 氢氧化钠 | 储槽 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |
| 7 | 氮气 | 储罐 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 | 不涉及 |

#### 2.1.10.6工程技术措施

（1）项目的设计、施工由具备相应资质的单位进行，严格执行《建筑设计防火规范》(GB50016)、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《化工企业爆炸和火灾危害环境电力设计规程》(HGJ21)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057)、《化工企业静电接地设计规程》(HGJ28)等设计规范。

（2）项目氯气与黄磷反应生成五氯化磷（氯化工艺）属于首批重点监管的危险化工工艺，根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）》对危险化工工艺有关“重点监控工艺参数”、“安全控制的基本要求”、“宜采用的控制方式”等方面的要求，完善安全控制系统，保证安全控制措施和设施的有效性。

（3）项目生产上应设计紧急停车安全联锁系统ESD（Emergent shut down），即采用DCS系统在生产系统(液氯汽化、合成、氯回收、事故氯)中设置安全联锁装置，使生产系统能在紧急状况下自动实现安全联锁。当发生事故或出现异常时，触发联锁信号，由DCS系统发出安全联锁信号，系统自动按照工艺预先设置的先后顺序依次停止或切断相关工序的设备，停止生产。该系统的特点是不需要操作人员干预而自动执行，减少发现、判断、报告、再下达命令等人为因素影响，既能保证大型设备运行安全，又能有效防止了事故状态下有毒有害物质外泄造成的环境污染，保证生产系统安全、平稳、经济运行。

（4）项目应根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级严格进行分类、分区布置。

项目防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行。

（5）应增加对重点设备设施（如储罐区）的安全设施设计：①对与盐酸、液碱等直接接触的设备、管道、阀门选用耐腐蚀材料；电机及仪表选型也应考虑到防腐蚀。应加强贮罐安全设施及生产设备维修保养，减少或杜绝跑、冒、滴、漏现象，完善个体防护和生产过程中的安全防护；②各储罐应设置液位计及高液位报警系统；③防火堤必须采用不燃材料建造，且必须结实、闭合，不渗漏。

（6）项目的主要设备和辅助设备选型时，按《压力容器安全技术监察规程》、《钢制压力容器》等规定来设计及选择各类压力容器。设计时对设备、管线、阀门、垫片、密封材料的使用介质与耐腐蚀性认真选择，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。

（7）严把工程建设质量关，特别是反应设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位的质量关。从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全。所有一级焊缝，均进行100%X射线探伤。

购置超声探伤仪器，提高对压力容器管道的探伤能力，尤其是对氯气、氯化氢、盐酸、黄磷设备管道的探测，健全探伤记录，主动掌握压力容器的伤损信息，杜绝恶性事故的发生。

（8）参照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493有关内容，在生产区、贮罐区和输送管线中可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测报警器。

（9）设备和工艺管道上设置必要的防爆膜、阻火器及安全阀。输送、使用有机易燃物料的泵及离心机等应选用防爆设备。

（10）设计上选定先进可靠的生产流程，保证装置的安全生产，处理好易燃、易爆物料与着火源的关系，防止泄漏出的可燃、易爆物质遇火源而发生火灾爆炸。

（11）为预防停电、停水等造成的事故性污染，应确保生产装置的二回路供电，并配套应急切断装置，加强供水设备的维护和运行管理。

（12）对较高的建筑物或设施设置避雷装置，重点防火防爆设备（如贮罐、液体库）等及管道均考虑防雷接地。

（13）合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，生产车间、危险化学品、储罐区和液氯车间周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

#### 2.1.10.7安全管理措施

（1）为保证项目的本质安全化，建设项目应由有资质的设计单位进行设计，委托持有资质的施工单位进行施工，有资质的监理单位进行监理，项目完成后应组织有关部门进行验收并提供《建设项目安全设施施工情况报告》后方可试运行生产。项目消防设计的建筑工程应经过公安消防机构验收合格；

（2）项目竣工生产前，各岗位应制定科学严密的工艺规程、岗位操作法和安全技术规程，并且要能满足生产同时也要保证安全要求。安全生产管理人员、特种作业操作工以及岗位操作工必须按规定培训，持证上岗。

（3）按要求配备防毒面具、防护服等事故处理应急救援器材，制定事故应急预案，配备相应的应急药品和设备。

（4）制定应急救援预案，如易燃气体泄漏、火灾等事故的应急救援预案，并且对处理紧急事故的技术措施、人员、设备设施逐一落实，做到技术可靠、人员分工明确、设备设施功能完善。并定期演练，企业自救和社会救援结合，严防重大事故的发生。

（5）项目投产前应按规定编制安全评价报告；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能和事故处理能力，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。

（6）认真落实本项目环保设施和安全设施“三同时”工作。

#### 2.1.10.8泄漏事故防范措施

（1）储罐泄漏事故防范措施

为防范储罐泄漏事故的发生，应对储罐进行适当的整体试验。其步骤包括：外观检查或用非破坏性的测厚计检查等；检查的记录应存档备查。此外，每个储罐外部应该经常检查，即使发现破损和泄漏处。应根据声音和规范信号设置储罐高液位报警器、高液位停泵设施、罐间物料量调节管线和其他自动安全措施。应及时对储罐焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取措施。具体措施如下：

①储罐在装料前必须标定和检尺，装料后必须定期巡检和严格交接班检查；

②储罐应安装高液位报警器和泵或进口阀之间的联锁系统；

③自动检尺系统定期进行检查；

④泵操作和检尺之间应有通讯系统联系手段；

⑤在储罐周围设置围堰。储罐区围堰的设计应满足以下要求：围堰及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；在围堰内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施。

（2）物料输送管道泄漏防范措施

①项目中使用的管道均须有出厂合格证，使用之前委托有关部门进行检测、试压，取得使用许可证后方可使用；压力管道应由具备相关资质的单位进行施工、检测、试压，且应有完整的施工、检测记录；管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）的规定；由具备相关资质的监理单位进行监理，并有完整的监理报告；

②管线在施工时全线加强焊接质量管理，以保证管道的严密性，严防跑、冒、滴、漏事故。

③封闭管线上设置相应泄压设施，防止因太阳曝晒等原因而导致超压；

④运输管线沿途应设有明显的警示标志，提醒过往车辆和行人注意安全；

⑤加强运输管线的检查(防腐情况、阀门、焊缝的完好情况等)，每班有专人对管线进行巡查，查看管线的防腐情况以及焊缝、阀门等设备的完好情况，并将巡查结果记录在案备查。若发现问题，巡检人员应立即向有关部门反映解决。

#### 2.1.10.9火灾事故防范措施

火灾事故的防范除做好泄漏防范工作外，重点在于火源的防范。

（1）严控明火

明火往往是引起火灾的主要火源。因而，在易燃易爆场所都必须严禁明火。项目生产区域红线范围内严格遵循易燃易爆区域规定，严防明火，禁止吸烟和携带各种火种，不得随意使用明火，并在明显处张贴禁烟火警告标志。在转输使用生产过的易燃易爆物品的密闭容器和管道，未经清洗、通风置换、检验分析，未切断与生产相联的油罐、管道设备的，不允许电焊气焊明火作业。

（2）预防摩擦与撞击火花

易燃易爆罐区场所，机器转动部位应保持良好的润滑和冷却，防止摩擦出火花。维修撞击使用的工具应采用防爆工具。罐区转输操作作业，巡回检查，禁止穿带钉鞋，搬运铁器物质，搬运盛装可燃气体或易燃液体的金属器时，严禁抛滑或碰撞。

（3）预防电气火花

电火花是引起火灾爆炸的着火源。为防止电火花或危险温度引起的火灾，电 气开关插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备、电动机等均应根据需要适当避开易燃易爆场所。因此，要保持电气设备的电压电流温升等参数不超过允许值；保持电气设备有足够的绝缘能力；保持电气联接良好等。当电路开启、切 断、电器保险丝熔断时，均能产生照明灯具的表面温度过高都可能引起电火花。然而，各易燃易爆危险场所使用的一切电气设备、照明和电气线路都必须采用防爆型的电器，严禁使用一般的电气设施。一旦电气设施偶然产生打火，也不会发生爆炸起火。

#### 2.1.10.10消防措施

①消防管理制度

要求各级领导和职工必须认真学习消防常识及各种消防管理标准；应对电、气焊工人、电工及生产人员采取短期训练方法，进行消防常识教育。

发生火警时在消防队未到达之前，事故单位的负责人要立即组织义务消防队和职工进行补救。发生火灾时，火场警戒线内除担任灭火、警戒指挥等任务的消防人员外，其它一切无关人员未经允许一律禁止进入火场。

消防车鸣笛出动时，一切行人车辆必须立即避开道路，不得阻碍。

火场警戒由保卫处负责组织保安保卫现场。

火灾消灭后，一定要做到“三不放过”即事故原因查不清不放过，责任者和工人不受教育不放过，不采取有效措施不放过。

②消防设施的配备、使用与管理

a.设施配备

厂区内根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的有关规定，在厂区内配备灭火器材，如泡沫炮、灭火栓、干粉灭火器、灭火沙盒等。

b.使用与管理

各岗位对灭火器材设专人负责，经常检查维护，并掌握灭火器材的种类、规格及数量。各种灭火器材有固定的存放地点、放置地点明显，使用方便和防止腐蚀。灭火器应放在保温之处，不准随意搬动并严禁到处乱扔。各种灭火器材在非火灾情况下一律禁止动用，更不准擅自损坏。每季度或重要节日对灭火器材进行一次全面检查，灭火器要定期换药(二年更换一次)并做好详细记录。公司内组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

#### 2.1.10.11主要应急应变措施

对于生产中可能发生事故的工况，要求设计中均要采取有效的应变措施，现将主要具体措施简述如下：

（1）火灾、爆炸应急措施

发现火灾人员立即向部门领导和总调中心报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器、消火栓、水管组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，决定疏散现场人员到安全区；总调中心值班员接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告和打“119”电话报警；组织义务消防小组迅速集结,增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。

（2）泄漏应急措施

本项目可能发生泄漏及火灾爆炸事故的装置主要有液氯汽化厂房、黄磷地槽、储罐区、装卸区、输送管线的阀门及泵等部。应在上述部位设置泄漏检测报警装置。

要求各级领导和职工必须认真学习泄漏常识及物料泄漏的应急处理措施；配备应急物资：如呼吸器、砂土、手套等。配专人对应急物资进行管理，对员工进行操作培训；按照相关规定编制突发环境事件应急预案并报备，定期演练。

发生泄漏时：视泄漏情况，封锁厂区四面道路，严格限制出入；疏散过往人员、储罐区内企业员工（项目相邻厂的员工）至影响范围外；迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，严格限制出入；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服；尽可能切断泄漏源，并使用应急泵进行紧急倒料，送入到备用储罐中，以减少物料的泄漏量；如果发生火灾事故，切断火源，用消防水进行消防。消防废水通过环形水沟排入事故应急池内；及时进行泄漏设备维修、养护。

本项目涉及有毒物质，在生产厂房等场所均应设置应急冲洗设施，应急冲洗设施的保护半径不应超过15 m。

控制室内应设置事故柜，事故柜应按要求配备相应的应急药品、空气呼吸器、防护服、防护手套等应急救援器材。

（3）应急监测

对各类环境风险事故产生的影响实时监控，为应急指挥中心提供预警、救援环境信息支持。

⑴环境空气污染事故

①按应急监测计划布置环境空气污染气象观测、污染监测监控点位，并根据实际情况进行相应调整；

②启动气象观测系统，实施收集包括风速、风向、气压、温度等气象数据；

③启动现场跟踪监测系统，包括监测车、便携式监测仪器，按监测布点、根据污染事故类型进行实时环境监测（进入应急工作结束后期、适当降低监测频次），将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心；

④待应急活动结束后，监测停止。

⑵地下水污染事故

根据污染事故类型，启动应急监测系统，利用地下水污染监测井对污染情况跟踪监测，同时按监测计划，在污染初始期间监测频次进行加密。将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。

⑶地表水污染事故

①按应急监测计划布置废水排放监控点、地表水监测断面，并根据实际情况进行相应调整；

②启动现场跟踪监测系统，包括监测车、便携式监测仪器，按监测布点、根据污染事故类型进行实时环境监测（进入应急工作结束后期、适当降低监测频次），将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。

在火灾、泄露事故发生后，环境监测机构应立即做出反应，携带大气、水质等监测必要的监测设施及时到达现场，根据相关应急部门的安排，对大气及相关水体进行监测，并跟踪到下风向或下游一定范围进行采样。按事故类型，对相关地点进行紧急高频次监测，根据事故情况选择监测项目，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。

特别要注意特征污染物的监测。鉴于本项目涉及的原辅材料及产品，建议在事故情况下，根据发生事故的装置有针对性的对厂界的特征污染物进行进行监测，如氯气等。

工程一旦发生事故，应立即组织事故应急监测，风险事故应急监测主要根据风险事故的类型、泄漏的物质来确定，主要监测内容见表2.1-14。

表2.1-14  事故应急监测一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 泄露区域外上、下风向 | 氯气、氯化氢 |
| 地表水 | 厂区总排水口 | 流量、pH、COD、氨氮、总磷 |

#### 2.1.10.12事故废水“三级防控措施”

项目生产过程中将使用、危险化学品，为防止反应环节发生风险事故对周围环境影响，其环境风险应急防控可设定为三级防控体系：

①一级防控措施即是将污染物控制在装置区、罐区

A、各化学品储罐区增设环形沟及围堰，并设置排水设施。参照《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH3011-2011）中3.0.18条规定，围堰高度不得低于1.5 m。项目罐区围堰设置情况见表2.1-15。

表2.1-15  项目罐区围堰设置情况一览表

| 序号 | 位置 | 储罐名称 | 贮罐容积 （m3） | 数量 （个） | 围堰高度 （m） | 围堰有效容积 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类厂房旁 | 盐酸储罐 | 30 | 1 | 1.5 | 500 |
| 2 |  | 液碱储罐 | 30 | 1 |  | 500 |

B、对罐区围堰和场地做防渗处理。

②二级防控措施即是将污染物控制在排水系统事故缓冲池

根据《中石化水体污染防控紧急措施设计导则》及《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）等相关技术规范要求，应急事故池有效容积应不小于：

V总=V1+V2+V3max+V4+V5

式中：V1―收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2―发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；

V3―发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4―发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5―发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

1）物料量

根据项目建设情况，项目罐区有5个储罐，一套装置的最大储存量V1为160 m3。

2）消防水量

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），消防一起火灾灭火用水量应俺需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和。

式中：V—建筑消防给水一起火灾灭火用水量；m3；

q1i—室外第i种水灭火系统的设计流量，15L/s；

t1i—室外第i种水灭火系统的火灾延续时间，h；

n—建筑需要同时作用的室外水灭火系统数量；

q2i—室内第i种水灭火系统的设计流量，10L/s；

t2i—室内第i种水灭火系统的火灾延续时间，h；

m—建筑需要同时作用的室内水灭火系统数量。

本项目原料仓库火灾危险性为丙类仓库，火灾延续时间为3.0 h。

计算可得原料仓库一起火灾灭火用水量V2为540 m3。

3）围堰容积

项目围堰内可收集事故废水量V3为500 m3，完全可以容纳储罐泄漏量。

4）其他废水

本项目发生事故时，没有必须进入该收集系统的生产废水，故V4为0 m3。

5）下暴雨时的雨水产生量

在降雨情况下，生产区和罐区的初期雨水（一般指一次降雨过程中前10~20min降雨）携带少量污染物等有害物质，应进行收集和处理。

根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）、《石油化工污水处理设计规范》（SH3095-2000）、《化学工业污水处理与回用设计规范》（GB 50684-2011）和《石油化工污水处理设计规范》（GB 50747-2012），可采取近似的办法计算初期雨水量，规定：受污染区的初期雨水量按15~30 mm降雨深度计算，本项目降雨深度Hs取15 mm。

本项目建设区域面积20581 m2，均为可能受污染区域。则项目初期雨水V初雨=FHS/1000=20581×15/1000=308.715 m3，即项目一次初期雨水量为308.715 m3。

表2.1-16   事故水池容积分析结果

| 废水类型 | 废水产生量 |
| --- | --- |
| 泄漏物料量V1 | 160 m3 |
| 消防废水V2 | 540 m3 |
| 围堰内容积V3 | 500 m3 |
| 其他生产废水量V4 | 0 m3 |
| 污染雨水V5 | 308.715 m3 |
| 事故排水小计 | 508.715 m3 |
| 所需事故池容积 | 508.715 m3 |

由上表可知，项目新厂区的事故废水产生量为508.715 m3，企业需建设一处容积不小于508.715 m3的事故水池，以满足项目事故废水的收集要求。建设单位设置600 m3事故池，可满足要求。

对事故应急池收集到的事故废水，应视其水质情况，采取厂区污水处理站自行处理后，确保达标排放，物料泄漏产生的事故废水应收集后，尽可能回收利用，不能回用时应分批次进入厂区污水处理站处理，确保达标排放，避免对地表水环境造成污染。

③三级防控措施即是将污染物控制在终端污水处理站设置污水排入雨水管网的切断系统，保证事故状态下污水不能通过雨水管网漫流进入地表水体；

通过上述三级防控措施，可有效避免罐区泄漏及污染物排放事故的发生。

项目事故水收集系统见图2.1-5。

图2.1-5  项目事故水收集系统图

### 2.1.11现有应急物资与装备、救援队伍情况

现有应急物资及装备见表2.1-17。

表2.1-17  公司厂区现有应急设施、装置情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 放置地点 | 责任人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援器材专用柜 | 台 | 5 | 甲类厂房、液氯气化厂房、黄磷地槽、甲类仓库、丙类仓库 5 个建筑的安全出口附近 | 赵新国XXX |
| 2 | 急救箱 | 个 | 6 | 甲类厂房、液氯气化厂房、黄磷地槽、甲类仓库、丙类仓库的事故柜、安环质量部办公室 |  |
| 3 | 化学防护服 | 套 | 14 | 甲类厂房、液氯气化厂房、黄磷地槽、甲类仓库、丙类仓库的事故柜、消防站 |  |
| 4 | 便携式有毒/可燃气体 检测仪 | 台 | 10 | 全厂共用 | 赵新国XXX 王正武XXX |
| 5 | 正压自给式空气呼吸器 | 套 | 12 | 甲类厂房、液氯气化厂房、黄磷地槽、甲类仓库、丙类仓库的事故柜、微型消防站 | 赵新国XXX |
| 6 | 堵漏工具 | 套 | 5 | 每个事故柜各 1 套 |  |
| 7 | 抢修器材 | 套 | 5 | 每个事故柜各 1 套 |  |
| 8 | 自吸过滤式防毒面具 （全面罩） | 副 | 5 | 每个事故柜各 1 套 |  |
| 10 | 联络电话与对讲机（防 爆型） | 台 | 20 |  | 赵新国XXX 王正武XXX |
| 11 | 防爆照明手电 | 支 | 10 | 每个事故柜各 2 台 | 赵新国XXX |
| 12 | 警戒线 | 盘 | 20 |  | 王正武XXX |
| 13 | 清洗剂（水、小苏打溶液、硼酸溶液等） |  | 一定 量 | 每个事故柜设置 | 赵新国XXX |
| 14 | 重型防护服 | 套 | 4 | 甲类厂房、液氯气化厂房的 事故柜 |  |
| 17 | 灭火防护服5件套 | 套 | 4 | 微型消防站 |  |
| 23 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 4 | 微型消防站 |  |
| 24 | 轻型安全绳 | 根 | 4 | 微型消防站 |  |
| 25 | 消防腰斧 | 个 | 4 | 微型消防站 |  |
| 26 | 瓶阀堵漏、调换专用工具 | 套 | 1 | 微型消防站 |  |
| 27 | 瓶阀出口铜六角螺帽、 垫片 | 个 | 2～3 | 微型消防站 |  |
| 28 | 专用扳手 | 把 | 1 | 微型消防站 |  |
| 29 | 活动扳手 | 把 | 1 | 微型消防站 |  |
| 30 | 手锤 | 把 | 1 | 微型消防站 | 赵新国XXX |
| 31 | 克丝钳 | 把 | 1 | 微型消防站 |  |
| 32 | 竹签、木塞、铅塞、橡皮塞 | 个 | 5 | 微型消防站 |  |
| 33 | 铁丝 | m | 20 | 微型消防站 |  |
| 34 | 铁箍 | 个 | 2 | 微型消防站 |  |
| 35 | 橡胶垫 | 条 | 2 | 微型消防站 |  |
| 36 | 密封用带 | 盘 | 1 | 微型消防站 |  |
| 37 | 10%氨水 | L | 0.2 | 微型消防站 |  |

为防范和处置突发环境事件，公司成立突发环境污染事件应急救援办公室，由总经理况庆雷任总指挥，由安环经理孟涛任副总指挥，各部门负责人为成员，并辅以社会力量的应急指挥体系。应急指挥部办公室设在安环科，调度处和市级应急系统保持互动。应急救援指挥部主要人员及联系方式见表2.1-18。

表2.1-18  公司内部应急救援人员联系方式

| 序号 | 应急单位 | 应急职务 | 姓 名 | 行政职务 | 联络电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥 | 总指挥 | 况庆雷 | 主要负责人、总经理 | XXX |
|  |  | 副总指挥 | 孟涛 | 安全总监 | XXX |
| 2 | 抢险救援 | 组长 | 刘雪辉 | 生产总监 | XXX |
|  |  | 队员 | 杨洪灯 | 班长 | XXX |
|  |  | 队员 | 李自武 | 班长 | XXX |
|  |  | 队员 | 刘毅 | 班长 | XXX |
|  |  | 队员 | 周兆国 | 机修工 | XXX |
| 3 | 医疗救护 | 组长 | 赵先玉 | 营销总监 | XXX |
|  |  | 队员 | 陈子洋 | 采购营销专员 | XXX |
|  |  | 队员 | 陈雨风 | 采购营销专员 | XXX |
| 4 | 后勤保障 | 组长 | 李红 | 行政总监 | XXX |
|  |  | 队员 | 吴媛菲 | 人事后勤 | XXX |
|  |  | 队员 | 屈玉莲 | 会计 | XXX |
|  |  | 队员 | 周丽蓉 | 出纳 | XXX |
| 5 | 污染控制 | 组长 | 赵新国 | 主任工程师 | XXX |
|  |  | 队员 | 曾文全 | 主任工程师 | XXX |
|  |  | 队员 | 曾祥波 | 设备管理员 | XXX |
| 6 | 警戒疏散 | 组长 | 刘磊 | 安全科科长 | XXX |
|  |  | 队员 | 王正武 | 环保专员 | XXX |
|  |  | 队员 | 刘研洋 | 安全员 | XXX |

## 2.2自然环境概况

### 2.2.1地理位置

宜昌市位于湖北省西部，长江上游与中游分界处，地理坐标为东经110°15′～112°04′，北纬 29°56′～31°34′之间，东接荆州，北邻襄阳和神农架，南及西北毗邻湘西和鄂西自治州，西与川东部分地区相接。现辖远安、兴山、长阳、五峰、秭归五个县，宜都、枝江、当阳三个县级市，夷陵、西陵、伍家岗、点军、猇亭区五个市辖区。

项目位于远安航天动力材料产业园（江北片区），南距远安县城区10 km，水陆交通十分方便。

### 2.2.2地形地貌

远安县地处鄂西山地荆山南麓，地势地貌复杂多样。境内地势西北高、东南低，高山、低山、丘陵、平贩、水面兼而有之。全县以沮河为界分为沮西山地、沮中平原、沮东丘陵三大区域。

沮西山地位于沮河以西县域西部，包括整个荷花镇及花林寺、旧县、洋坪等镇的部分山区乡村，共有国土面积675平方公里，占全县总面积的39%。本区为浅切割中、低山区，地域辽阔，自然资源丰富。分布有以马尾松和栓皮栎为主的用材林及以梨子、柿子、核桃、板栗为主的经济林，还有发展食用菌、木耳的栎类和多种杂灌。地下矿产资源丰富。

沮中平原位于沮河沿岸县域中部，包括鸣凤镇全部及花林寺、旧县、洋坪等镇的沮河沿岸乡村，共409平方公里，占全县总面积的23%。本区为低山丘陵、河谷区，多丘岗、河畔、冲垄相间的波状平眨，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，灌溉方便，是远安的粮棉油集中产区。

沮东丘陵位于沮河以东县域东部，包括茅坪场、河口两个镇，共665平方公里，占全县总面积的38%。本区为低山丘陵区，丘陵起伏，缓坡、宽谷、冲垄相间，岗顶浑圆，为远安的东部水稻、小麦主产区。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区属侵蚀、剥蚀低山与河流冲洪积平地过渡带，经人工改造后，形成了阶梯状的地形，由三级台地组成，第一级台阶标高约159.00 m左右，第二级台阶标高约164.50 m左右，第三级台阶标高约173.50 m左右。建设场地最高标高181 m，最低标高171 m，最大高差10 m，台阶之间相差5.50~9.00 m。

### 2.2.3地质地震

远安县大部分地区属第四条全新式统冲—洪积、湖积、冲积而成。1~1.25 m深一般为新近堆积土、填土、粉土、粉细砂、粉质粘土等，地耐力一般为80~120 KN/m2左右，2.5~8 m深入一般为淤泥质土，有时夹有粘土、老粘土，20 m以下为老粘土、粉质粘土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、卵石层等，地耐力一般为120~650 KN/m2，远安地区地质条件较好。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区地层由第四系覆盖层和基岩两部分组成。第四系覆盖层最大厚度约18.50 m，从上至下分别为杂填土（Qml）、残坡积粉质粘土（Q4el+dl）、冲洪积卵石（Q4pl）；基岩为白垩系中统红花套组（K2h），岩性为泥质粉砂岩，局部夹紫红色薄层泥岩及粉砂岩。中厚层状构造，总体厚度大于500 m。地层倾向东~近东，倾角40°~45°。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区位处远安地堑的西南侧，场内基岩为一套碎屑类沉积岩建造。第四纪以来，地震活动较活跃，但以弱震为主。区域内发震断裂主要为仙女山断裂和远安断裂，但震级均小于6级。湖北航欧新材料科技有限公司厂区东侧为远安断裂，距建设场地约10公里；其西侧为通城河断裂，距建设场地约15公里。勘察场地正好位于两断裂之间，未发现断裂通过，属构造活动相对较弱地段。

### 2.2.4岩层特征

场地内岩土层按成因、成份、结构构造及物理力学性质的不同，自上而下分为4层。各岩土层的特征分别为：

第1层：杂填土（Qml）

场区成品库房地段缺失。厚度0~18.50 m，灰、灰黄、褐红色，主要由粘性土、粉细砂岩碎块及卵砾石等组成，骨架含量约30~45%，局部地段夹块石，含量约5~10%，直径一般20~80 cm；局部地段含砖块、砼等少量建筑垃圾和生活垃圾，土体稍湿，结构松散。主要分布在（生产区）场地的东、南、西三侧的边缘地段。

第2层：粉质粘土（Q4el+dl）

场内仅成品库房地段分布，层厚0~5.50 m，埋深0~2.30 m。红褐~黄褐色，稍湿~湿，硬塑，局部含铁锰质结核及高岭土条带，刀切面较光滑，无摇振反应，干强度及韧性中等。

第3层：卵石（Q4pl）

场内主要分布于成品库房地段分布，厚度0~7.10 m，埋深0~6.80 m。灰色，卵石含量50~60%，直径一般2~13 cm；漂石含量5~10%，直径一般20~40 cm。成份为石英岩等，外形以亚圆形为主，呈微风化状，交错排列，大部分接触。充填物为粘性土和细、中砂全充填。总体呈稍密状，局部呈中密状。

第4层：基岩

该区基岩为白垩系中统红花套组（K2h）灰红色泥质粉砂岩、粉砂岩互层，局部夹薄层状泥岩。薄至中厚层状构造，层理较发育，单层厚一般在0.1~0.40 m。该类岩石抗风化能力较弱，属易风化岩类，暴露地表后易风化。地层厚度稳定（据区域地质资料厚度大于500米）。钻孔控制深度范围内，从上至下按其风化程度不同可划分为二个亚层：

第4-1层强风化泥质粉砂岩

埋深0~18.50 m，厚度0~4.60 m。灰及灰红色，原岩结构构造均已破坏，风化裂隙发育，部分矿物已风化成粘性土，质软，呈碎块及散状芯。

第4-2层中等风化泥质粉砂岩

厚度4.00~9.80 m，埋深0.50~20.00 m。灰、红及浅红色，原岩结构清晰，少量矿物有风化现象。局部夹紫红色薄层泥岩，泥岩夹层厚5~10 cm。由长石、石英及粘土矿物组成，中厚层构造，单层厚度一般0.10~0.40 m。泥、钙质胶结，胶结较好。裂隙弱发育，岩体较完整。岩芯呈柱状，锤击声哑，易击碎。粉砂岩具弱崩解性、无膨胀性；泥岩易崩解、具弱膨胀性。岩石坚硬程度属软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ类。

### 2.2.5气候气象

根据远安县气象局资料，远安属亚热带大陆性季风气候，处于中亚热带和北亚热带的交汇地带，具有较明显的四季分明的特点。极端最高气温43℃，极端最低气温-8℃，多年平均气温18.8℃；县城内最大日降雨量为226.1 mm，年平均降雨量为1106 mm，降雨多集中在7~8月份；最大积雪厚度15 cm；平均相对湿度77%；主导风向为N、NW风，全年以静风为主，静风频率31%，年平均风速1.2 m/s，最大风速18 m/s。

### 2.2.6水系水文

远安水系来源于外流过境客水和境内降雨径流。沮河、漳河、西河为县内三条较大水系，分别发源于保康、南漳和宜昌市的夷陵区，年径流量51.88 m3/s，发育，地表水资源比较丰富，多年平均径流深为384 mm，径流量17.43亿m3。

沮河为项目区域的主要地表水体。沮河远安县境内流程63 km，自然落差101 m，河床坡降16‰，平均宽度150 m。沮河属于无冰期季节性河流，夏秋水位高，冬春水位低。年均流量32.66 m3/s，年径流量10.32亿m3。沮河沿岸为冲积平畈，海拔150 m左右，两岸分布23条季节性小溪河。

### 2.2.7水文地质条件

各岩土层中：第1层杂填土：为透水层，不含水；第2层粉质粘土：为不透水，相对隔水层，不含水；第3层卵石：为透水层，不含水；第4层基岩：为不透水，相对隔水层。

湖北航欧新材料科技有限公司厂区处于低山残丘地带，地势较高，有利于地表水及地下水排泄。勘察期间在各钻孔中进行简易水文观察结果，各孔均未见地下水。场内地下水文地质条件简单。

### 2.2.8生态环境

远安县总土地面积 262.8 万亩，其中山地201万亩、耕地18.7万亩（其中水田 12.8万亩）、内陆水域 8.8 万亩。全县耕地在海拔300 米以下的有10.7万亩，占耕地总面积的57.2%；海拔 300米至500米有3.4万亩，占18.2%；500至800米的有4.6 万亩，占24.6%；800 米以上有极少量坡地。按土壤质量综合评级，一级土壤占耕地总面积的24%，二级土壤占53%，无过酸过碱土壤。土壤有机质含量在2%以上占 89.6%。

远安素有“林海”之称，全县森林面积 162 万亩，森林覆盖率达 71.4%，活立木蓄积量332万立方米，是湖北省主要产材县之一，主产红薄皮马尾松。1992年2月被省委、省政府授予“全省绿化达标第一县”称号。境内晓坪乡大堰村尚有小面积的原始森林，其余为天然次生植被及人工栽培植被，植物群落为针叶林和阔叶林混交，常绿树与落叶树共生，在分布上有一定的垂直分布规律和低于分布特点。海拔800 m以上的山区以落叶阔叶林和灌木丛林为主，零星小片分布着常绿针叶林；800 m以下的低山、丘陵及河谷平畈地区，以常绿针叶林、落叶混交林为主，杂有少量的常绿落叶群落，多为天然次生植被。全县现有林地面积2001672亩，占全县总面积76.16%。

据调查，评价范围内无重点风景名胜及自然景观等环境保护敏感点，无特别需要保护的生物物种。

# 3突发环境事件及其后果分析

## 3.1突发环境事件情景分析

### 3.1.1突发事故案例统计分析

#### 3.1.1.1山东东营润恒化工有限公司发生氟化氢泄漏

- 事故经过

2013年10月18日4时左右，山东省东营市广饶县润恒化工有限公司发生一起氟化氢泄漏事故，造成现场3人中毒，经抢救无效死亡。2013年3月至10月，润恒公司对部分生产装置进行了改造，并于10月13日私自非法投料生产。10月18日凌晨4时许，一操作工发现1号氟化反应釜截止阀渗漏，便用管钳和套管关紧阀门，但感觉阀门仍未被关死，又将套管插到管钳手柄上加长力臂关闭阀门，致使阀门损坏，物料由阀门处漏出，致使3名现场操作工被高压气流冲下平台（工作压力约0.9-1.5MPa）,因氟化氢大量泄漏中毒死亡。

- 事故原因

氟化岗位操作工违章操作，未佩戴必要的劳动防护用品，在氟化釜处于带压状态下，使用工具对已关闭的截止阀进行压紧作业，致使截止阀连接螺纹受力过大而结构失稳（滑丝），造成含氟化氢的有毒物料喷出。事故的间接原因一是事故企业未依法履行生产、环保、消防等许可手续非法生产，并拒不执行相关部门停产指令擅自生产；二是安全生产管理制度缺失；三是人员、设备、管理等不具备基本的安全生产条件。

#### 3.1.1.2吉林劲松有机硅公司火灾事故

（1）事故经过

4月7日19时25分左右，市政府应急办接到市公安局指挥中心报告，龙潭区龙兴化工厂区内发生火灾。接到报告后，市政府应急办立即将情况向市政府领导进行汇报，并启动相关应急预案，组织市消防支队立即赶赴现场进行扑救。22时30分现场明火全部扑灭。

龙兴化工厂院内劲松有机硅公司是工商注册的民营企业，生产产品为加氢有机硅油，月生产能力5吨，共有员工5人。

经查，起火部位位于龙兴化工厂生产车间内部，进而引起存放加氢有机硅油的物料桶爆裂。加氢有机硅油，属于易燃液体，无毒，常温下不易挥发，燃烧后生成二氧化碳、二氧化硅和水蒸汽。此次火灾过火面积约500平方米左右，燃烧物料2吨，部分生产装置和部分塑料桶烧毁，没有人员伤亡。现场明火扑灭后，环保部门立即对火灾现场及周边区域环境进行了观测，专家认定火灾没有造成次生灾害和环境污染。

（2）事故原因

对火灾事故现场和周边区域。又组织环保方面的专家进行了进一步检测，结论是：①火灾事故主要燃烧物质为硅油，其理化性质为淡黄色、无味、无毒、不易挥发、不溶于水的油状液体；②现场火灾造成约2吨硅油燃烧，燃烧后生成二氧化碳、二氧化硅和水蒸汽，经测算论证分析，火灾事故未对周边大气环境造成影响；③部分未燃烧物随消防水进入隔油池，经隔油处理后，主要物质硅油被控制在隔油池内。经对监测数据分析，松花江监控断面主要污染物指标COD、PH无异常变化。目前火灾事故未对松花江水体造成影响。

（3）事故教训

注意对隐患进行整改，加强现场管理。改善工作环境。

#### 3.1.1.3假定最大可信事故

环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价范围的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，因而多数情况下将针对项目发生突发性污染事故后通过污染物迁移所造成的区域环境影响进行评价，评价范围涉及厂界外的所有污染影响区域；而安全评价的范围着眼于设备安全性事故后暴露范围内的人员与财产损失，通常设备燃爆安全性事故的范围限于厂界内。因此，本环境风险评价的范围为项目发生突发性污染事故后影响环境的区域。

#### 3.1.1.4事故树分析

本项目风险类型确定为：可燃物质泄漏事故，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。项目顶端事故与基本时间关联见图3.1-1；物料泄漏引发的事故类型见图3.1-2。

图3.1-1  项目顶端事故与基本时间关联图

图3.1-2  物料泄漏引发的事故类型图

造成项目环境风险的事故主要是大气环境污染和水环境污染，而产生的关键在于物料泄漏。无论基本事件是材质缺陷、机械碰撞，还是操作失误等原因，物料泄漏最终将导致顶端事故的发生。

#### 3.1.1.5最大可信事故

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0的事故。最大可信事故源项分析即确定其发生概率和危害物质的释放量。

基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合项目危险物质的种类及其生产区、储存区的分布情况，本工程风险评价的最大可信事故设定为：生产装置和储罐发生物料泄露、火灾爆炸事故。

### 3.1.2最大可信事故发生概率

根据美国M＆Mprotection Consultants.W.G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（Ⅱ版）”中，论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率下表。

表3.1-1  事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑料 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

从上表可以清楚地知道罐区发生火灾爆炸的比例最高。

如果按事故原因进行分析，则得出下表所列结果。

表3.1-2  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

从事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏造成的特大火灾爆炸事故所占比例很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控列第二，占30.6%；对于完全可以避免的人为事故亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%；因此，防雪、避雷应予以重视。此外，在100起特大火灾爆炸事故中，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素，有12起是因消防水泵无法启动而造成灾难性后果的。

生产设备泄漏发生概率最高，因此选择生产区阀门管线泄漏等作为最大可信事故。

国内外统计资料显示，因防爆装置不作用而造成假焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5/年。此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于1×10-6，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

结合项目特点，预测项目管道泄露和阀门管线泄漏等最大可信事故概率为1×10-5，火灾爆炸最大可信事故概率为1×10-6。

鉴于该项目厂区配套建设后事故废水收集罐，项目特殊情况事故废水可收集至事故废水收集罐后，由生产废水处理站净化达标后外排。

## 3.2后果计算及影响简要分析

### 3.2.1大气环境风险预测（液氯泄漏事故）

一、预测模型筛选

（1）气体性质判断

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：

X——事故发生地与计算点的距离，以最近敏感点计，为600 m；

Ur——10 m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，本次取1.5 m。

计算得T=800 s

排放时间，本次评价取20分种， Td=1200 s＞T=800 s，为连续排放。

判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常用理查德森数(Ri)作为标准进行判断。连续排放公式如下：

Ri=gQ/ρrelDrel×ρrel−ρaρa13Ur

式中：ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10 m高处风速，m/s。

经计算理查德森数Ri，本项目为气体为重质气体，应选取SLAB模式。

二、预测范围与计算点

预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围。

一般计算点即下风向不同距离点。特殊计算点即周边大气环境敏感目标。

三、气象参数

本次评价为二级评价，按导则要求，需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取F类稳定度，1.5 m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

四、大气毒性终点浓度值

查取导则附录H，氯气毒性终点浓度-1为58 mg/m3，毒性终点浓度-2为5.8 mg/m3。

五、预测结果

1、轴线各点最大浓度计算结果

计算结果见下表。

表3.2-1  轴线各点最大浓度计算结果

| 距离(m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) | 质心高度(m) | 出现时间(min) | 质心浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0000E+01 | 1.0423E+02 | 0.0000E+00 | 3.0985E-01 | 5.2313E+00 | 7.1431E+06 |
| 6.0000E+01 | 6.5164E+00 | 1.0553E+03 | 0.0000E+00 | 6.5164E+00 | 1.1003E+04 |
| 1.1000E+02 | 7.8016E+00 | 1.3609E+03 | 0.0000E+00 | 7.8016E+00 | 4.9095E+03 |
| 1.6000E+02 | 9.0866E+00 | 1.2997E+03 | 0.0000E+00 | 9.0866E+00 | 3.0433E+03 |
| 2.1000E+02 | 1.0366E+01 | 1.7531E+03 | 0.0000E+00 | 1.0366E+01 | 2.1498E+03 |
| 2.6000E+02 | 1.2588E+01 | 1.5505E+03 | 0.0000E+00 | 1.1588E+01 | 1.5976E+03 |
| 3.1000E+02 | 1.2738E+01 | 1.2542E+03 | 0.0000E+00 | 1.2738E+01 | 1.2542E+03 |
| 3.6000E+02 | 1.3834E+01 | 1.0237E+03 | 0.0000E+00 | 1.3834E+01 | 1.0237E+03 |
| 4.1000E+02 | 1.4886E+01 | 8.5783E+02 | 0.0000E+00 | 1.4886E+01 | 8.5783E+02 |
| 4.6000E+02 | 1.5901E+01 | 7.3472E+02 | 0.0000E+00 | 1.5901E+01 | 7.3472E+02 |
| 5.1000E+02 | 1.6886E+01 | 6.3982E+02 | 0.0000E+00 | 1.6886E+01 | 6.3982E+02 |
| 5.6000E+02 | 1.7844E+01 | 5.6457E+02 | 0.0000E+00 | 1.7844E+01 | 5.6457E+02 |
| 6.1000E+02 | 1.8779E+01 | 5.0268E+02 | 0.0000E+00 | 1.8779E+01 | 5.0268E+02 |
| 6.6000E+02 | 1.9692E+01 | 4.5300E+02 | 0.0000E+00 | 1.9692E+01 | 4.5300E+02 |
| 7.1000E+02 | 2.0589E+01 | 4.0965E+02 | 0.0000E+00 | 2.0589E+01 | 4.0965E+02 |
| 7.6000E+02 | 2.1468E+01 | 3.7310E+02 | 0.0000E+00 | 2.1468E+01 | 3.7310E+02 |
| 8.1000E+02 | 2.2333E+01 | 3.4239E+02 | 0.0000E+00 | 2.2333E+01 | 3.4239E+02 |
| 8.6000E+02 | 2.3184E+01 | 3.1527E+02 | 0.0000E+00 | 2.3184E+01 | 3.1527E+02 |
| 9.1000E+02 | 2.4022E+01 | 2.9101E+02 | 0.0000E+00 | 2.4022E+01 | 2.9101E+02 |
| 9.6000E+02 | 2.4849E+01 | 2.6992E+02 | 0.0000E+00 | 2.4849E+01 | 2.6992E+02 |
| 1.0100E+03 | 2.5664E+01 | 2.5153E+02 | 0.0000E+00 | 2.5664E+01 | 2.5153E+02 |
| 1.0600E+03 | 2.6470E+01 | 2.3503E+02 | 0.0000E+00 | 2.6470E+01 | 2.3503E+02 |
| 1.1100E+03 | 2.7267E+01 | 2.1964E+02 | 0.0000E+00 | 2.7267E+01 | 2.1964E+02 |
| 1.1600E+03 | 2.8055E+01 | 2.0588E+02 | 0.0000E+00 | 2.8055E+01 | 2.0588E+02 |
| 1.2100E+03 | 2.8835E+01 | 1.9356E+02 | 0.0000E+00 | 2.8835E+01 | 1.9356E+02 |
| 1.2600E+03 | 2.9606E+01 | 1.8253E+02 | 0.0000E+00 | 2.9606E+01 | 1.8253E+02 |
| 1.3100E+03 | 3.0370E+01 | 1.7260E+02 | 0.0000E+00 | 3.0370E+01 | 1.7260E+02 |
| 1.3600E+03 | 3.1128E+01 | 1.6299E+02 | 0.0000E+00 | 3.1128E+01 | 1.6299E+02 |
| 1.4100E+03 | 3.1880E+01 | 1.5419E+02 | 0.0000E+00 | 3.1880E+01 | 1.5419E+02 |
| 1.4600E+03 | 3.2624E+01 | 1.4615E+02 | 0.0000E+00 | 3.2624E+01 | 1.4615E+02 |
| 1.5100E+03 | 3.3363E+01 | 1.3880E+02 | 0.0000E+00 | 3.3363E+01 | 1.3880E+02 |
| 1.5600E+03 | 3.4096E+01 | 1.3209E+02 | 0.0000E+00 | 3.4096E+01 | 1.3209E+02 |
| 1.6100E+03 | 3.4822E+01 | 1.2594E+02 | 0.0000E+00 | 3.4822E+01 | 1.2594E+02 |
| 1.6600E+03 | 3.5544E+01 | 1.2021E+02 | 0.0000E+00 | 3.5544E+01 | 1.2021E+02 |
| 1.7100E+03 | 3.6262E+01 | 1.1461E+02 | 0.0000E+00 | 3.6262E+01 | 1.1461E+02 |
| 1.7600E+03 | 3.6975E+01 | 1.0939E+02 | 0.0000E+00 | 3.6975E+01 | 1.0939E+02 |
| 1.8100E+03 | 3.7683E+01 | 1.0455E+02 | 0.0000E+00 | 3.7683E+01 | 1.0455E+02 |
| 1.8600E+03 | 3.8386E+01 | 1.0006E+02 | 0.0000E+00 | 3.8386E+01 | 1.0006E+02 |
| 1.9100E+03 | 3.9085E+01 | 9.5880E+01 | 0.0000E+00 | 3.9085E+01 | 9.5880E+01 |
| 1.9600E+03 | 3.9780E+01 | 9.2000E+01 | 0.0000E+00 | 3.9780E+01 | 9.2000E+01 |
| 2.0100E+03 | 4.0470E+01 | 8.8392E+01 | 0.0000E+00 | 4.0470E+01 | 8.8392E+01 |
| 2.0600E+03 | 4.1157E+01 | 8.5031E+01 | 0.0000E+00 | 4.1157E+01 | 8.5031E+01 |
| 2.1100E+03 | 4.1840E+01 | 8.1746E+01 | 0.0000E+00 | 4.1840E+01 | 8.1746E+01 |
| 2.1600E+03 | 4.2520E+01 | 7.8565E+01 | 0.0000E+00 | 4.2520E+01 | 7.8565E+01 |
| 2.2100E+03 | 4.3197E+01 | 7.5570E+01 | 0.0000E+00 | 4.3197E+01 | 7.5570E+01 |
| 2.2600E+03 | 4.3870E+01 | 7.2752E+01 | 0.0000E+00 | 4.3870E+01 | 7.2752E+01 |
| 2.3100E+03 | 4.4540E+01 | 7.0101E+01 | 0.0000E+00 | 4.4540E+01 | 7.0101E+01 |
| 2.3600E+03 | 4.5206E+01 | 6.7607E+01 | 0.0000E+00 | 4.5206E+01 | 6.7607E+01 |
| 2.4100E+03 | 4.5869E+01 | 6.5261E+01 | 0.0000E+00 | 4.5869E+01 | 6.5261E+01 |
| 2.4600E+03 | 4.6530E+01 | 6.3055E+01 | 0.0000E+00 | 4.6530E+01 | 6.3055E+01 |
| 2.5100E+03 | 4.7187E+01 | 6.0977E+01 | 0.0000E+00 | 4.7187E+01 | 6.0977E+01 |
| 2.5600E+03 | 4.7841E+01 | 5.9019E+01 | 0.0000E+00 | 4.7841E+01 | 5.9019E+01 |
| 2.6100E+03 | 4.8492E+01 | 5.7172E+01 | 0.0000E+00 | 4.8492E+01 | 5.7172E+01 |
| 2.6600E+03 | 4.9141E+01 | 5.5309E+01 | 0.0000E+00 | 4.9141E+01 | 5.5309E+01 |
| 2.7100E+03 | 4.9788E+01 | 5.3508E+01 | 0.0000E+00 | 4.9788E+01 | 5.3508E+01 |
| 2.7600E+03 | 5.0432E+01 | 5.1795E+01 | 0.0000E+00 | 5.0432E+01 | 5.1795E+01 |
| 2.8100E+03 | 5.1074E+01 | 5.0165E+01 | 0.0000E+00 | 5.1074E+01 | 5.0165E+01 |
| 2.8600E+03 | 5.1713E+01 | 4.8615E+01 | 0.0000E+00 | 5.1713E+01 | 4.8615E+01 |
| 2.9100E+03 | 5.2349E+01 | 4.7141E+01 | 0.0000E+00 | 5.2349E+01 | 4.7141E+01 |
| 2.9600E+03 | 5.2983E+01 | 4.5741E+01 | 0.0000E+00 | 5.2983E+01 | 4.5741E+01 |
| 3.0100E+03 | 5.3615E+01 | 4.4410E+01 | 0.0000E+00 | 5.3615E+01 | 4.4410E+01 |
| 3.0600E+03 | 5.4245E+01 | 4.3145E+01 | 0.0000E+00 | 5.4245E+01 | 4.3145E+01 |
| 3.1100E+03 | 5.4872E+01 | 4.1943E+01 | 0.0000E+00 | 5.4872E+01 | 4.1943E+01 |
| 3.1600E+03 | 5.5497E+01 | 4.0799E+01 | 0.0000E+00 | 5.5497E+01 | 4.0799E+01 |
| 3.2100E+03 | 5.6120E+01 | 3.9710E+01 | 0.0000E+00 | 5.6120E+01 | 3.9710E+01 |
| 3.2600E+03 | 5.6740E+01 | 3.8674E+01 | 0.0000E+00 | 5.6740E+01 | 3.8674E+01 |
| 3.3100E+03 | 5.7359E+01 | 3.7669E+01 | 0.0000E+00 | 5.7359E+01 | 3.7669E+01 |
| 3.3600E+03 | 5.7977E+01 | 3.6637E+01 | 0.0000E+00 | 5.7977E+01 | 3.6637E+01 |
| 3.4100E+03 | 5.8592E+01 | 3.5645E+01 | 0.0000E+00 | 5.8592E+01 | 3.5645E+01 |
| 3.4600E+03 | 5.9206E+01 | 3.4694E+01 | 0.0000E+00 | 5.9206E+01 | 3.4694E+01 |
| 3.5100E+03 | 5.9818E+01 | 3.3781E+01 | 0.0000E+00 | 5.9818E+01 | 3.3781E+01 |
| 3.5600E+03 | 6.0428E+01 | 3.2905E+01 | 0.0000E+00 | 6.0428E+01 | 3.2905E+01 |
| 3.6100E+03 | 6.1036E+01 | 3.2065E+01 | 0.0000E+00 | 6.1036E+01 | 3.2065E+01 |
| 3.6600E+03 | 6.1642E+01 | 3.1260E+01 | 0.0000E+00 | 6.1642E+01 | 3.1260E+01 |
| 3.7100E+03 | 6.2247E+01 | 3.0487E+01 | 0.0000E+00 | 6.2247E+01 | 3.0487E+01 |
| 3.7600E+03 | 6.2850E+01 | 2.9747E+01 | 0.0000E+00 | 6.2850E+01 | 2.9747E+01 |
| 3.8100E+03 | 6.3451E+01 | 2.9037E+01 | 0.0000E+00 | 6.3451E+01 | 2.9037E+01 |
| 3.8600E+03 | 6.4050E+01 | 2.8357E+01 | 0.0000E+00 | 6.4050E+01 | 2.8357E+01 |
| 3.9100E+03 | 6.4648E+01 | 2.7704E+01 | 0.0000E+00 | 6.4648E+01 | 2.7704E+01 |
| 3.9600E+03 | 6.5244E+01 | 2.7078E+01 | 0.0000E+00 | 6.5244E+01 | 2.7078E+01 |
| 4.0100E+03 | 6.5839E+01 | 2.6478E+01 | 0.0000E+00 | 6.5839E+01 | 2.6478E+01 |
| 4.0600E+03 | 6.6432E+01 | 2.5901E+01 | 0.0000E+00 | 6.6432E+01 | 2.5901E+01 |
| 4.1100E+03 | 6.7023E+01 | 2.5348E+01 | 0.0000E+00 | 6.7023E+01 | 2.5348E+01 |
| 4.1600E+03 | 6.7613E+01 | 2.4812E+01 | 0.0000E+00 | 6.7613E+01 | 2.4812E+01 |
| 4.2100E+03 | 6.8203E+01 | 2.4248E+01 | 0.0000E+00 | 6.8203E+01 | 2.4248E+01 |
| 4.2600E+03 | 6.8791E+01 | 2.3703E+01 | 0.0000E+00 | 6.8791E+01 | 2.3703E+01 |
| 4.3100E+03 | 6.9377E+01 | 2.3175E+01 | 0.0000E+00 | 6.9377E+01 | 2.3175E+01 |
| 4.3600E+03 | 6.9962E+01 | 2.2665E+01 | 0.0000E+00 | 6.9962E+01 | 2.2665E+01 |
| 4.4100E+03 | 7.0546E+01 | 2.2172E+01 | 0.0000E+00 | 7.0546E+01 | 2.2172E+01 |
| 4.4600E+03 | 7.1128E+01 | 2.1696E+01 | 0.0000E+00 | 7.1128E+01 | 2.1696E+01 |
| 4.5100E+03 | 7.1709E+01 | 2.1236E+01 | 0.0000E+00 | 7.1709E+01 | 2.1236E+01 |
| 4.5600E+03 | 7.2288E+01 | 2.0791E+01 | 0.0000E+00 | 7.2288E+01 | 2.0791E+01 |
| 4.6100E+03 | 7.2866E+01 | 2.0362E+01 | 0.0000E+00 | 7.2866E+01 | 2.0362E+01 |
| 4.6600E+03 | 7.3443E+01 | 1.9947E+01 | 0.0000E+00 | 7.3443E+01 | 1.9947E+01 |
| 4.7100E+03 | 7.4019E+01 | 1.9547E+01 | 0.0000E+00 | 7.4019E+01 | 1.9547E+01 |
| 4.7600E+03 | 7.4593E+01 | 1.9160E+01 | 0.0000E+00 | 7.4593E+01 | 1.9160E+01 |
| 4.8100E+03 | 7.5166E+01 | 1.8787E+01 | 0.0000E+00 | 7.5166E+01 | 1.8787E+01 |
| 4.8600E+03 | 7.5738E+01 | 1.8426E+01 | 0.0000E+00 | 7.5738E+01 | 1.8426E+01 |
| 4.9100E+03 | 7.6309E+01 | 1.8078E+01 | 0.0000E+00 | 7.6309E+01 | 1.8078E+01 |
| 4.9600E+03 | 7.6879E+01 | 1.7742E+01 | 0.0000E+00 | 7.6879E+01 | 1.7742E+ |

2、各预测时刻轮廓线：

10分钟：

（1）给定高度2 m的最大浓度

此高度下无污染物。

（2）廓线数据，Z=2 m

此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值。

20分钟：

（1）给定高度2 m 的最大浓度

当前时刻20 min，最大浓度为597.27 mg/m3，位于X=537 m

（2）廓线数据, Z=2(m)

表3.2-2  20分钟阈值的廓线对应的位置表

| 阈值mg/m3 | X起点m | X终点m | 最大半宽m | 最大半宽对应Xm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.70E+00 | 30 | 1230 | 326 | 800 |
| 1.60E+02 | 188 | 1008 | 190 | 668 |

项目主要环境风险为液氯泄漏风险。主要为有毒有害特质在大气中的扩散。根据计算，毒性终点浓度-1产生的最远距离1360 m，毒性终点浓度-2为1.77 mg/m3，产生的最远距离4960 m，受影响的主要为居民，人数约为9700人。

因此，项目必须采取严格的风险防范措施，并建立风险防范体系，才可将发生液氯泄漏事故的伤亡率降至最低。

### 3.2.2运输及装卸过程环境风险分析

项目运输量较大，且全部通过汽车运输，运输危险品物资主要有项目所用原料、产品及生产过程中产生的需要委托资质单位处理的危险废物。

项目危险品运输应委托有危险道路运输经营许可证的汽车公司，采用专人专车的方式进行危险品的转移运输。

危险品运输的风险主要表现为因交通事故或违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在途中发生爆炸、燃烧或泄漏，从而对当地环境造成污染影响。发生危险品运输事故的概率较小，但是，只要发生危险品运输事故，对路线附近环境都将可能造成严重的污染和破坏。

危险品运输的基本程序及其风险分析详见表3.2-3。危险品在其运输过程中托运－仓储－装货－运货－卸货－仓储－收货过程中，装卸、运输和仓储三个环节中均存在造成事故、对环境造成风险的概率。

表3.2-3   运输过程风险分析

| 序号 | 过程 | 项目 | 风险类型 | 风险分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | 爆炸品专用包装 | 火灾 | 反应速度快、释放热量和气体污染物、财产损失 |
|  |  | 腐蚀性物品包装 | 环境危害 | 水体污染、土壤污染和生态污染 |
| 2 | 运输 | 物品危险品法规 | —— | 重大风险事故 |
|  |  | 运输包装法规 | —— | 重大风险事故 |
|  |  | 运输包装标准法规 | —— | 重大风险事故 |
| 3 | 装卸 | 爆炸品专用包装类 | 火灾 | 反应速度快、释放热量和气体污染物、财产损失 |
|  |  | 气瓶包装类 | 火灾 | 反应速度快、释放热量和气体污染物、财产损失 |
|  |  | 腐蚀性物品包装类 | 环境危害 | 水体污染、土壤污染和生态污染 |

# 4 现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

## 4.1 环境风险管理制度

（1）现场考察发现，湖北航欧新材料科技有限公司环境风险防控与应急措施制度建设不够完善，具体包括：尚未建立健全的环境应急管理体系，突发环境风险事故应急预案尚未备案，环境风险的预防和预警性不足，在车间未粘贴操作规程及危险品危险、有害识别表，危险品放置区张贴有告知牌（包含危险化学品的危险性、防护措施、灭火方法、管理责任人等）；企业尚未建立环保值班巡查制度，巡查组成员及巡查范围不明确；

（2）本公司尚未制定《安全生产责任制度》、《环保设施管理制度》等，根据目前环境风险管理制度建设情况，应根据《企业突发环境事件隐患和治理工作指南（试行）》加强环境风险隐患排查和日常管理；

（3）企业已落实环评及批复文件中对公司提出的环境风险防控和应急措施要求，但发生火灾事故引发大气次半生灾害，企业无提醒公众紧急疏散的措施和手段，公司用于突发环境事件的应急物资及装备有所欠缺，主要包括：堵漏器具、应急监测与通信设备等；

（4）企业尚未建设危险废物贮存间和突发环境事件信息报告制度；

（5）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

## 4.2 环境风险防控与应急措施

（1）环保机构及制度：本企业已按要求建立环保管理机构及正常运行的环保管理制度。

（2）火灾爆炸事故防范措施：厂区平面布置已按规范设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计。生产车间并配备了消火栓、灭火器及火灾报警装置。

（3）泄漏事故防范措施：生产过程已制定安全操作规程。

（4）防范事故污染物向环境转移的措施：原料储罐区及装置区设置有围堰、导流槽等截流措施；厂区设应急事故池，并进行了混凝土防渗处理。

（5）卫生防护距离：

项目环境影响评价建议在周边100 m范围内不得新建环境敏感目标，目前卫生防护距离内无常住居民。

## 4.3 环境应急资源

（1）企业设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍；

（2）应急防护用品已按照要求配置；

（3）固废暂存场所已做三防，公司产生的危废已按照危险废物标准化进行管理；

（4）公司已建设一座有效容积为600立方米的应急事故池，可用于突发环境事件时储存事故污水，能够满足突发环境事件时对部分事故污水的收集；

（5）公司相应消防应急物资较为完善；

（6）公司已按要求建设了储罐区、危废仓库，所有危险化学品、危废按规范和要求进行处置；储罐区、危废仓库地面设置有防渗漏、防腐蚀措施。

## 4.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容

公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，详见下表。

表4.4-1  公司需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 序号 | 整改内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发生火灾事故引发大气次半生灾害，企业无提醒公众紧急疏散的措施和手段，公司用于突发环境事件的应急物资及装备有所欠缺，主要包括：堵漏器具、消除静电设施、应急监测与通信设备等 | 短期 |
| 2 | 液氯车间、甲类车间之间管线安装有阀门，但阀门泄漏管理有所欠缺 | 短期 |
| 3 | 液碱储罐为应急专用，管理上有所欠缺；事故水池附近阀门安装位置靠前，需增加阀门 | 短期 |
| 4 | 尚未建设危险废物贮存间和突发环境事件信息报告制度 | 中期 |
| 5 | 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等 | 长期 |

注：短期为3个月以内，中期为3~6个月，长期为6个月以上。

# 5 完善环境风险防控与应急措施实施计划

根据对湖北航欧新材料科技有限公司现状的分析，针对环境风险评估发现的环境风险控制问题积极采取控制措施，制定了整改措施和实施计划，包括短期、中长期整改实施计划，具体情况见表5.1-1。

表5.1-1  湖北航欧新材料科技有限公司短期整改项目一览表

| 序号 | 存在问题 | 整改目标 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司尚未建立健全的环境应急管理体系，突发环境风险事故应急预案尚未备案，环境风险的预防和预警性不足，在车间未粘贴操作规程及危险品危险、有害识别表，危险品放置区张贴有告知牌（包含危险化学品的危险性、防护措施、灭火方法、管理责任人等）；企业尚建立环保值班巡查制度，巡查组成员及巡查范围不明确 | 建立健全的环境应急管理体系，积极推进突发环境风险事故应急预案备案，提升环境风险的预防和预警性，在车间粘贴操作规程及危险品危险、有害识别表，危险品放置区张贴有告知牌（包含危险化学品的危险性、防护措施、灭火方法、管理责任人等）；建立环保值班巡查制度，明确巡查组成员及巡查范围 | 短期（2023年1月前） |
| 2 | 本公司尚未制定《安全生产责任制度》、《环保设施管理制度》等，根据目前环境风险管理制度建设情况，应根据《企业突发环境事件隐患和治理工作指南（试行）》加强环境风险隐患排查和日常管理 | 制定《安全生产责任制度》、《环保设施管理制度》等，根据目前环境风险管理制度建设情况，根据《企业突发环境事件隐患和治理工作指南（试行）》加强环境风险隐患排查和日常管理 | 短期（2023年1月前） |
| 3 | 发生火灾事故引发大气次半生灾害，企业无提醒公众紧急疏散的措施和手段，公司用于突发环境事件的应急物资及装备有所欠缺，主要包括：堵漏器具、灭火器材、消除静电设施、应急监测与通信设备等 | 建立完善制度，完善在发生火灾事故引发大气次半生灾害时的提醒公众紧急疏散的措施和手段，补充公司用于突发环境事件的应急物资及装备，主要包括：堵漏器具、灭火器材、消除静电设施、应急监测与通信设备等 | 短期（2023年1月前） |
| 4 | 尚未建设危险废物贮存间和突发环境事件信息报告制度 | 建设危险废物贮存间和突发环境事件信息报告制度 | 中期（2023年4月前） |
| 5 | 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。没有定期开展安全生产动员大会；未定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等 | 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。定期开展安全生产动员大会；定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等 | 长期（2023年12月前） |

# 6 企业突发环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）来分析判定企业突发环境事件风险等级。

环境风险等级高低与企业涉及的化学物质种类及其存在量、生产工艺和环境风险防控水平、周边环境风险受体有关。企业可以通过减少化学物品的存储量、选择风险低的替代品、选择温和生产工艺、减少风险污染物排放、提高风险防控水平等措施来降低风险，当上述内容发生变化时企业需要修订环境风险评估报告，并重新划定环境风险等级。

## 6.1 企业突发环境事件风险等级划分流程

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业仅一个车间，以此评估风险等级，进而确定企业突发环境事件风险等级并进行表征，也可表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。

企业突发环境事件风险分级程序见图6.1-1。

图6.1-1  突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 6.2 风险物质识别

根据前述分析，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附表，湖北航欧新材料科技有限公司风险物质存储情况见下表。

表6.2-1  项目危险物质调查情况表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在量 | 分布情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 113 t | 液氯库113 t |  |
| 2 | 氯化氢 | 1.9144 t | 生产系统最大1.9144 t |  |
| 3 | 黄磷（白磷） | 141.94 t | 黄磷地槽132 t，生产系统9.94 t |  |
| 4 | 五氯化磷 | 264.52 t | 成品仓库200 t，生产系统64.52 t |  |
| 5 | 磷酸 | 0.25 t | 生产系统最大0.25 t |  |
| 6 | 三氯化磷 | 43 t | 生产系统最大43 t |  |

## 6.3 环境风险物质数量与其临界量比值（Q）计算

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）针对企业的原料、产品、“三废”污染物等，对照附录A标明是否为环境风险物质，并计算Q值。

根据现场调查与企业提供资料，经对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中“发环境事件风险物质及临界量清单”，湖北航欧新材料科技有限公司环境风险物质及存储情况见下表。

表6.3-1   环境风险物质Q值计算情况一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量t | 临界量t | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯 | 113 t | 1 | 113 |
| 2 | 氯化氢 | 1.9144 t | 2.5 | 0.76576 |
| 3 | 黄磷 | 141.94 t | 5 | 28.388 |
| 4 | 五氯化磷 | 264.52 t | 5 | 52.904 |
| 5 | 磷酸 | 0.25 t | 10 | 0.025 |
| 6 | 三氯化磷 | 43 t | 7.5 | 5.73 |
| ∑Q=200.81276 |  |  |  |  |

针对企业的原料、产品、“三废”污染物等，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A判断是否为涉气或涉水环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在总量计算）与其在附录A中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

Q=w1W1+w2W2+...+wnWn

式中：w1、w2、…wn----每种风险物质的存在量，t；

W1、W2、…Wn----每种风险物质的临界量，t。

按数值大小，将Q值划分为4个水平，分别为：

（1）当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

Q值计算结果见表6.3-1。

根据以上分析计算可知公司主要生产厂区涉气或涉水风险物质相同，则Q值均为200.81276，大于100，比值为Q3。

## 6.4 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

### 6.4.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和。

表6.4-1  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 10套 | 100 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套 | 1套 | 5 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 | 该项目不存在国家规定限期淘汰的工艺和设备 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | / |
| 合计 |  |  | 105 |

### 6.4.2企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表6.4-2划分为4个类型。

表6.4-2  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜60 | M3 |
| M≥60 | M4 |

企业厂区M值为105分，由上表6.4-1可知，公司生产工艺及大气环境风险控制水平为M4类水平。

## 6.5大气环境风险受体敏感程度（E）评估

根据HJ169-2018，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，大气环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，见表6.5-1。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表6.5-1  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

项目周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数约9762人，500 m范围内人口总数约450人；无油气管道，化学品输送管道均位于厂内，周边200 m范围内无居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构。综上，判定本项目大气环境敏感程度分级为E3。

## 6.6突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表6.6-1确定企业突发大气环境事件风险等级。

表6.6-1  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

本企业周边的大气环境风险受体为类型3（E3），生产工艺过程及大气环境风险控制水平为M4类水平，涉气环境风险物质数量与临界量比值为Q3。而根据企业突发大气环境事件风险等级划分方法，企业突发大气环境事件风险等级表示为“重大-大气（Q3-M4-E3）”。

## 6.7 突发水环境事件风险分级

### 6.7.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

结合企业生产工艺和原辅材料状况可知，企业涉气和涉水风险物质相同，根据6.3章节Q值计算，企业涉水物质Q值为200.81276大于100，以Q3表示。

### 6.7.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

#### 6.7.2.1生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

评估结果同6.4章节中所述，企业生产工艺过程评估的分值为105分。

#### 6.7.2.2 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表6.7-1。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表6.7-1  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施； 2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 公司生产装置、罐区均设置了防渗系统；装置围堰与罐区防火堤外设排水切换阀； | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 事故排水收集措施 | 1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2）事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； 3）设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 公司设置有600立方的事故池 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 清净废水系统防控措施 | 1）不涉及清净废水； 2）厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 厂区实行清污分流，设置独立的初期雨水收集管网和切换阀门 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述 2）要求的。 | 8 |  |  |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； （2）如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 厂区实行清污分流，设置独立的初期雨水收集管网和切换阀门 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排； 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理； ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 废水进入湖北航欧新材料科技有限公司污水处理站 | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 废水进入湖北航欧新材料科技有限公司污水处理站处理 | 6 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管许可，进入城镇污水处理厂； （2）进入工业废水集中处理厂； （3）进入其他单位。 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境； （2）进入城市下水道再进入江、河、湖、库或再进入海域； （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂； （4）直接进入污灌农田或蒸发池。 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的； （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 公司设有专门的危废暂存库，采取防渗、防漫流措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  | 70 | / | 6 |

根据上表进行评估，各项评分如表中所示，企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况总分值为6分。

#### 6.7.2.3 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出M值为111分，由表6.4-2可知，公司生产工艺及水环境风险控制水平为M4类水平。

#### 6.7.2.4 水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表6.7-2。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表6.7-2  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； |
| 类型2（E2） | （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的。 |
|  | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； |
|  | （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； |
|  | （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的。 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。 |  |

根据企业实际情况，对照上表进行划分，企业水环境风险受体敏感程度类型为类型3（E3）。

#### 6.7.2.5 突发水环境事件风险等级确定

本企业周边的水环境风险受体为类型3（E3），生产工艺过程及水环境风险控制水平为M4类水平，涉水环境风险物质数量与临界量比值均为Q3。根据企业突发水环境事件风险等级划分方法，企业突发水环境事件风险等级表示为“重大-水（Q3-M4-E3）”。

## 6.8 风险等级表征

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），公司大气突发环境事件风险等级和水突发环境事件风险等级都为重大，同时，企业属新建，近三年内无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，综上，公司环境风险等级确定为重大，表征为重大[重大-大气（Q3-M4-E3）+重大-水（Q3-M4-E3）]。

附件

附件1   宜昌市生态环境局关于湖北航欧新材料科技有限公司航天动力材料聚磷腈项目一期配套20 kt/a电子级五氯化磷项目环境影响报告书的批复

附件2   企业营业执照

附件1  宜昌市生态环境局关于湖北航欧新材料科技有限公司航天动力材料聚磷腈项目一期配套20 kt/a电子级五氯化磷项目环境影响报告书的批复

附件2  企业营业执照